## kobaltclusters verhogen katalytische activiteit

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | katalysatoren |
| Trefwoorden | katalysator, kobalt, hydrogenering, kobaltnano, heterogeen, formiaat |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Katalysatoren |

# Bron: C2W, 25 november 2022

# Kobaltclusters verhogen katalytische activiteit Eindhovense onderzoekers omzeilen de structuurafhankelijkheid van kobaltkatalysatoren in CO2-hydrogenering door kobaltatomen te clusteren. Figuur 1 heterogene katalysatoren Overgangsmetalen op vaste dragers zijn belangrijke heterogene katalysatoren voor de industrie. Om een efficiënte katalysator te maken, moet de actieve metaalfase goed bereikbaar zijn voor de reactanten. Daarbij is een hoge dispersie van de actieve metaalfase over de drager een cruciale factor. Het probleem is dat veel industriële katalysatoren kampen met structuurafhankelijkheid, waarbij de katalytische activiteit daalt als de metaaldeeltjes te klein worden. Dit speelt bijvoorbeeld bij CO- en CO2-hydrogenering op kobaltnanodeeltjes: reacties die relevant zijn voor energieopslag in chemische bindingen. De groep van Emiel Hensen, hoogleraar anorganische materiaalchemie aan de TU Eindhoven, heeft een manier ontwikkeld om dit probleem te omzeilen. In Nature Catalysis beschrijven zij hoe ze clusters van een paar kobaltatomen gebruiken, die zij stabiliseren met kobaltoxide geplaatst op een ceria-zirconia drager, in plaats van de gebruikelijke kobaltnanodeeltjes. Hensen: ‘De truc is om niet al het kobaltoxide te reduceren. Door een lagere reductietemperatuur te gebruiken kunnen we heel kleine clusters maken waarbij het contactoppervlak tussen metallisch kobalt en kobaltoxide veel groter wordt.’ De sites waar kobalt en kobaltoxide samenkomen blijken veel actiever te zijn voor CO2-hydrogenering dan grotere deeltjes. Daardoor is er veel minder kobalt nodig om dezelfde activiteit te bereiken. De resultaten suggereren dat het reactiemechanisme verandert en dat formiaat belangrijker wordt als intermediair. Volgens de onderzoekers is hun benadering relevant voor het ontwerp van efficiëntere katalysatoren voor andere structuurafhankelijke reacties. Bijvoorbeeld katalysatoren met een hogere activiteit en selectiviteit voor grootschalige processen als het Fischer-Tropsch proces, methanolsynthese en ammoniaksynthese.

Men spreekt in het artikel over heterogene katalyse.

1	Leg uit wat je onder heterogene katalyse verstaat.

2	Licht toe waarom een hoge dispersie bij heterogene katalyse noodzakelijk is om de reactie voldoende snel te laten verlopen.

Om de dispersie te verhogen zou je ook gebruik kunnen maken van een 100% katalysator.

3	Leg uit waarom daar niet voor gekozen zal zijn.

De werking van de katalysator neemt af bij te kleine metaaldeeltjes. Een vreemde opmerking: alle metaalatomen zijn toch even groot!?

4	Licht deze schijnbare tegenstelling kort toe.

Bij de nieuwe opstelling wordt CO- / CO2-hydrogenering uitgevoerd op een ander drageroppervlak dan normaal.

5	Wat versta je onder drageroppervlak?

6	Leg uit wat bedoeld wordt met hydrogenering.

7	Geef de hydrogenering van CO2 in een vergelijking weer.

De truc is om niet al het kobaltoxide te reduceren. Reduceren is het omgekeerde proces van oxideren.

8	Geef de reacties van het reduceren van kobaltoxide en het oxideren van kobalt in vergelijkingen weer.

Het beschreven proces zou eventueel gebruikt kunnen worden bij de Fischer-Tropschsynthese, de methanolsynthese en bij de ammoniaksynthese.

9	Geef de reactievergelijking voor de vorming van methanol in een vergelijking weer.

Ammoniak kan ook met behulp van heterogene katalyse gevormd worden. Daartoe moeten bindingen tussen C en O ,en tussen N en H verbroken worden.

10	Leg uit dat de genoemde bindingen makkelijker verbroken worden bij gebruik van een metaalkatalysator.

11	Leg uit dat een klein oppervlak van slechts drie metaalatomen niet de beoogde functie als katalysator kan vervullen.

CO en/of CO2 reageren met water tot methanol.

12	Geef de reacties die ammoniak uit CO / CO2 en H2 laat ontstaan.

Kobaltclusters verhogen katalytische activiteit

1	De katalysator is in een andere fase aanwezig dan de reagerende stof(fen).

2	Bij heterogene katalyse vindt de reactie plaats aan het katalysatoroppervlak dus moeten de katalysatordeeltjes zoveel mogelijk verspreid zijn.

3	Ee katalysator is meestal een dure stof. Bij heterogene katalyse vindt alleen reactie plaats aan het katalysatoroppervlak, dus alle katalysator die binnen in de katalysator aanwezig is zal dan niet als katalysator werkzaam kunnen zijn.

4	Waarschijnlijk zal hiermee een cluster van kobaltatomen bedoeld zijn.

5	Drageroppervlak is de metaallaag waarop de katalysator gedispergeerd is aangebracht.

6	Hydrogenering is een reactie met waterstof.

7	CO2 + H2  HCOOH

8	Reductie: CoO + H2  Co + H2O
Oxidatie: 2 Co + O2  2 CoO

9	CO + 2 H2  CH3OH.
Met CO2: CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O

10	Een metaalatoom heeft altijd een aantal vrij bewegende elektronen die met elektronen van niet-metaalatomen bindingen aan kunnen gaan. Atoombindingen tussen niet-metaalatomen worden dan verbroken.

11	Meestal moeten meerdere metaalatomen aanwezig zijn om meer atoombindingen te verbreken. Bij onvoldoende metaalatomen stopt de katalysereactie.

12	Stoom en methaan reageren tot CO2 en waterstof. Waterstof en stikstof uit de lucht reageren tot ammoniak: N2 + 3 H2  2 NH3

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat heterogene katalyse betekent. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat dispersie betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom een dragermateriaal gebruikt wordt. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat hydrogenering betekent. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactievergelijkingen opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactievergelijkingen opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat je voor meer niet-metaalatomen ook meer metaalatomen nodig hebt. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen van een evenwicht. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)