## gouden waterstof voor onafhankelijke energie

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | waterstof |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaamheid, energie, elektrische energie, zonnepaneel |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Waterstof |

# bron: C2W, 22 september 2022

Gouden waterstof voor onafhankelijke energie Jan Rongé (KU Leuven, Solhyd) presenteert zonnepanelen waarmee je waterstof kunt produceren uit het water(damp) dat in de lucht zit. De installatie moet het mogelijk maken om onafhankelijk energie op te wekken. ‘De droom was een waterstofpaneel zo rap mogelijk realiteit maken.’ Waterstof werd vooral gezien als een manier om bij onregelmatige energiewinning een overschot aan elektrische energie op te slaan. Rongé en zijn collega’s draaiden het vraagstuk om: hoe konden ze zo efficiënt mogelijk waterstof produceren uit zonlicht? Het was initieel fundamenteel onderzoek aan materialen en katalysatoren. ### Mijlpaal ### De eerste grote mijlpaal werd bereikt in 2013. Rongé en collega’s slaagden erin om waterstof te maken uit het water dat in de lucht zit. ‘De hoeveelheid watermoleculen komt mooi overeen met de hoeveelheid zonne-energie die je kunt opvangen. Het is een toestel dat geen vloeibaar water nodig heeft.’ Helaas werkte hun apparaat toen nog met dure materialen, waaronder edelmetalen. Ze gebruikten de jaren daarna om een variant te maken met goedkopere, makkelijk verkrijgbare materialen en in 2016 was het eerste concept klaar. ### Schaalbaar De volgende stap was schaalbaarheid: in 2019 had het team een paneel dat waterstof produceert uit lucht. ‘Dat was een schaalbaar product. Een paneel dat waterstof maakt zoals een zonnepaneel energie opwekt. En het was op korte termijn toepasbaar.’ Rongé blijft vaag over de binnenkant van het proces. ‘Elektrochemie is belangrijk als je waterstof maakt, je hebt katalysatoren nodig die de moleculen splitsen. Eerst werkten we met platina, dat werkt altijd, maar daarna zijn we dus op zoek gegaan naar iets dat het evengoed kan zonder edelmetalen.’ De directe productie uit lucht heeft geholpen. Je zit daardoor in een minder agressieve omgeving. ‘Het is niet heel corrosief of heel heet. De watermoleculen moeten wel op de juiste plek zitten, zo dicht mogelijk bij de katalysator.’ Droogte De uitvinders zitten nu nog binnen de universiteit, maar gaan binnenkort onder de naam Solhyd naar een site waar ze op pilotschaal kunnen produceren. Dan begint ook een uitgebreide testfase. Onder meer om te zien hoe de panelen reageren op lange periodes van droogte of juist veel regen. Daarnaast zetten ze grotere projecten op om te kijken hoe ze de waterstof veilig kunnen verzamelen, opslaan en waar het gebruikt kan worden. ‘We willen dat onze technologie plug-and-play is. Het is nu nog niet altijd te combineren met wat er allemaal op de markt is.’ Afgelegen gebieden Qua afnemers is er oneindig veel mogelijk, zegt Rongé. ‘Het kan overal waar waterstof gebruikt wordt. Bij elektrolyse kijkt men vaak naar grote, gecentraliseerde toepassingen. Wij kunnen hiermee juist onafhankelijk energie opwekken waar het nodig is.’ Rongé vergelijkt hun installatie met zonnepanelen. ‘Dat is een geavanceerde technologie die ook in afgelegen gebieden zoals Midden-Afrika gebruikt wordt voor lampen en het opladen van telefoons. Maar wereldwijd wordt er veel meer gas gebruikt dan elektriciteit. Met deze installatie zou je bijvoorbeeld kunnen koken op waterstof.’

Waterstof produceren met behulp van elektriciteit is een bekende reactie.

1	Hoe heet dit type reactie?

2	Geef de reactie waarin waterstof wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit in een vergelijking weer.

3	Geef aan welke energieomzettingen achtereenvolgens plaatsvinden als je met behulp van zonlicht waterstof produceert.

Onderzoekers van de universiteit Leuven hebben een zonnepaneel gemaakt waarmee rechtstreeks waterstof geproduceerd kan worden uit water dat in de lucht aanwezig is.

4	Hoe zorgt men ervoor dat de vorming van waterstof voldoende snel verloopt?

Vooral voor derdewereldlanden is de hoge aanschafprijs een probleem.

5	Welk probleem wordt er bedoeld?

6	Leg uit dat de aanschafprijs van het zonnepaneel hoog is.

7	Leg uit dat de hoge aanschafprijs bij voldoende gebruik zichzelf terugverdient.

Elektrochemie speelt een belangrijke rol bij de productie van waterstof.

8	Verklaar de benaming elektrochemie.

9	Leg uit of de uitleg van elektrochemie op microniveau of op macroniveau plaatsvindt.

Het zonnepaneel zou een kookvuur op hout of gas door waterstof kunnen vervangen.

10	Leg uit dat je dan energie onafhankelijk kunt opwekken.

11	Leg uit welke energieomzettingen er optreden in de zonnepanelen.

12	Bereken hoeveel energie er per kg waterstof kan worden geproduceerd bij verbranding.

13	Leg uit dat er in werkelijkheid minder energie nuttig gebruikt kan worden.

Gouden waterstof voor onafhankelijke energie

1	Elektrolyse, want het is een ontledingsreactie met behulp van elektrische energie.

2	2 H2O  2 H2 + O2

3	Energieomzettingen: in het zonnepaneel wordt zonlicht omgezet in elektrische energie en daarna wordt elektrische energie in chemische energie (+ warmte).

4	Men maakt gebruik van het edelmetaal platina waardoor de activeringsenergie veel lager is.

5	De relatief hoge aanschafprijs vormt een belemmering, omdat de lokale bevolking vaak niet de benodigde financiële middelen heeft.

6	Er moet een zonnepaneel aangeschaft worden en dat is nogal kostbaar vanwege de aanwezigheid van platina.

7	De aanwezigheid van het edelmetaal platina maakt het zonnepaneel extra duur.

De kosten gaan altijd voor de baten. Eenmaal aangeschaft levert ze goedkope elektrische energie en waterstof.

8	Elektrochemie: reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt die nuttig gebruikt wordt.

9	Men spreekt van moleculen dus microniveau, maar ook over heet worden en dat is weer macroniveau.

10	Je hebt alleen het zonnepaneel nodig, dus geen invoer van een andere brandstof die nog gekocht moet worden.

11	Zonlicht wordt omgezet in elektrische energie en elektrische energie wordt omgezet in chemische energie.

12	Binas tabel 57A: vormingswarmte van water =  ontledingswarmte van water (298 K). En vormingswarmte water = verbrandingswarmte van waterstof. Dus verbrandingswarmte van waterstof is 2,98·105 J mol1. 
1,00 kg waterstof = 1,00·103 g = 1,00·103 / 2,016 = 496 mol
E = 496 × 2,98·105 = 1,48·108 J

De verbrandingswarmte van waterstof is 10,8·106 J m3 (T = 273 K; Binas tabel 28B). Vm = 22,4·103 m3 mol1 (273 K) dus verbrandingswarmte = 10,8·106 × 22,4·103 = 2,42·105 J mol1. 
1,00 kg = 1000 g = 1000 / 2,016 =  496 mol dus 496 × 2,42·105 = 1,20·108 J (bij 298 K: Vm = 24,5·103 m3 mol1, dus dan 1,31·108 J).

13	Er vindt bij elke energieomzetting warmteverlies plaats naar de omgeving.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een elektrolyse is opgetreden. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen hebben plaatsgevonden. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een gedeelte van een structuur weergeven. |
| # 10 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat er met CO2-voetafdruk bedoeld wordt. |
| # 11 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat met cradle-to-grave en LCA bedoeld wordt. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan berekeningen uitvoeren van verbrandingswarmten. |
| # 13 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij iedere omzetting van een energievorm ook energie verloren in de vorm van warmte. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)