## oirschot krijgt eerste biobased waterleiding van nederland

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | biobased, duurzaam, etheen, PVC, CO2-voetafdruk |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: TW, 16 december 2022

Oirschot krijgt eerste biobased waterleiding van Nederland Brabant Water gaat in het Brabantse Oirschot biobased waterleidingen aanleggen. ‘De buis is qua samenstelling gezien exact hetzelfde als de standaard PVC leiding, maar de grondstoffen zijn allemaal biobased,’ zegt Hanneke van de Ven, directeur distributie bij Brabant Water. Brabant Water zocht met leverancier Pipelife naar mogelijkheden om het drinkwaterleidingnet te verduurzamen. Gerecycled PVC bleek niet te voldoen aan de eisen waaraan waterleidingen moeten voldoen. Zo kwamen de twee partijen uit op een biobased leiding, die wordt toegepast bij een nieuwbouwproject in Oirschot. Etheen is een belangrijke grondstof voor de productie van PVC. Tot voor kort werd etheen vooral gewonnen uit aardolie. Etheen kan echter ook worden gewonnen uit fossielvrije en hernieuwbare bronnen, zoals suikerriet of houtpulp en uit gebruikt frituurvet. Biobased PVC heeft dezelfde kenmerken en eigenschappen als ‘gewoon’ PVC. De netto CO2-besparing kan oplopen tot wel 90%. Een biobased PVC buis met een lengte van 10 meter, een diameter van 110 mm en een wanddikte van 2,7 mm heeft een CO2-voetafdruk van 1,75 kg/CO2. Een fossiele PVC buis met dezelfde afmetingen heeft daarentegen een CO2-voetafdruk van 26,43 kg/CO2. ‘Op dit moment zijn biobased materialen nog wel duurder dan ‘conventionele’ materialen,’ zegt Aart Jan van der Meijden, algemeen directeur van Pipelife Nederland, ‘maar we verwachten dat als de vraag toeneemt de markt zich snel zal ontwikkelen en de prijzen zullen dalen.’ Pipelife heeft als doel om voor 2030 30% gerecycled materiaal toe te passen.

Men spreekt over biobased materialen.

1	Wat versta je onder biobased?

2	Leg uit dat biobased tot duurzaamheid leidt.

PVC is een polymeer met als monomeer VC, vinylchloride (figuur 1).

Figuur 1 VC, vinylchloride

3	Geef de systematische naam voor vinylchloride.

4	Teken een stuk van minstens drie monomeereenheden uit het midden van PVC.

PVC wordt gevormd uit etheen. Etheen is een belangrijke stof die ontstaat bij de kraakreactie van de naftafracties.

5	Geef de kraakreactie van dodecaan, C12H26, waarbij naast etheen ook hexaan en nog een andere stof ontstaat.

6	Licht toe dat deze kraakreactie niet duurzaam is.

Etheen kan ook biobased gevormd worden uit hernieuwbare bronnen zoals suikerriet, houtpulp of gebruikt frituurvet.

7	Leg uit waarom houtpulp en gebruikt frituurvet de voorkeur hebben boven suikerriet.

Suikerriet bevat sacharose. Uit sacharose kan etheen gevormd worden (zie figuur 2).

8	Neem het reactieschema over en maak kloppend.

…C12H22O11   …C2H4  + … CO2 + …H2O

Figuur 2 reactieschema van de totaalreactie van de vorming van etheen uit sacharose

Het maken van vinylchloride verloopt in een aantal deelstappen. In de eerste stap vindt additie van chloor aan etheen plaats. In de tweede stap vindt afsplitsing van HCl plaats.

9	Geef de reacties van beide stappen in structuurformules weer.

10	Leg uit of je het totaalproces van sacharose tot PVC biobased mag noemen.

De CO2-voetafdruk is voor het biobased gevormde PVC zo’n 90% lager dan voor het uit fossiele grondstoffen gevormde PVC.

11	Wat versta je onder de CO2-voetafdruk?

12	Laat zien hoe men met behulp van gegevens in het artikel tot die reductie van 90% gekomen is.

13	Leg uit waarom de CO2-voetafdruk van de biobased gevormde PVC niet nul is.

Oirschot krijgt eerste biobased waterleiding van Nederland

1	Biobased betekent dat je met grondstoffen werkt die hernieuwbaar zijn. De natuur kan ze op korte termijn weer bijmaken.

2	Biobased betekent dat je werkt met hernieuwbare grondstoffen, dus het raakt niet op.

3	Vinylchloride is chlooretheen.

4

5	C12H26  C2H4 + C6H14 + C4H8

6	Er wordt gebruikgemaakt van de grondstof aardolie. Aardolie is geen duurzame grondstof.

7	Suikerriet wordt ook gebruikt om er suiker van te maken. Dus concurrentie met de voedselketen. Dat hebben houtpulp en gebruikt frituurvet niet.

8	C12H22O11   4 C2H4 + 4 CO2 + 3 H2O

9

.

10	Het ligt eraan of de gebruikte chloor op duurzame wijze gevormd is.

11	De CO2-voetafdruk geeft de mate van ‘vervuiling’ aan, uitgedrukt in de hoeveelheid CO2.

12	Fossiele PVC: CO2-voetafdruk is 26,43 kg/CO2, biobased : 1,75 kg/CO2. Afname CO2-voetafdruk =   Dus reductie is 100  6,62 = 93,38%.

13	Er wordt toch een klein deel niet duurzaam gewerkt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat biobased betekent. |
| # 2 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat biobased aangeeft dat je met hernieuwbare grondstoffen werkt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de systematische naam geven. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een stuk uit het midden van PVC weergeven. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een kraakreactie opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom fossiele grondstoffen niet duurzaam zijn. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan reactievergelijkingen in structuurformules weergeven. |
| # 10 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven dat duurzaamheid bepaalt of de vorming van chloor wel of niet biobased is. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat er met CO2-voetafdruk bedoeld wordt. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan percentages berekenen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aantonen of er 100% duurzaam gewerkt wordt tijdens het totaalproces. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)