## Tno: in 2030 50% van het plastic circulair

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | recycling |
| Trefwoorden | plastic, recycling, thermisch recyclen, thermochemisch recyclen, circulair, energietransitie, materialentransitie, duurzaam |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Recycling |

# bron: TNO, 12 december 2022

# TNO: in 2030 50% van het plastic circulair Plastics hebben unieke eigenschappen en zijn daarmee breed inzetbaar. Toch is er ook een keerzijde aan het gebruik van plastics. Ze zijn niet duurzaam, omdat nu nog 70% van de plastics wordt verbrand. Daarnaast is de bijbehorende schade aan onze gezondheid en het milieu onaanvaardbaar. Bij TNO is de ambitie om in 2030 de helft van de plastics circulair te produceren. Ambitieus plan Het is de bedoeling dat in 2030 de helft van de plastics circulair zijn. De daaropvolgende mijlpaal is 100% circulair in 2050. ‘Dat is een zeer ambitieus plan,’ zegt Esther van den Beuken, principal consultant circulaire plastics bij TNO, ‘want nu wordt slechts 30% van de plastics gerecycled. Er is dus nog wat werk aan de winkel.’ Esther en Anna Schwarz, zo’n vier jaar TNO’er en nu medior-onderzoeker op het gebied van circulaire plastics, zijn daarin duidelijk: in circulaire ketens, waarin wordt uitgegaan van herbruikbare grondstoffen. Deze komen in de plaats van lineaire ketens, waarin plasticafval als eindstation wordt gestort of verbrand, met veel CO2-uitstoot tot gevolg. ‘Ook moeten we de echte prijs gaan betalen,’ zegt Esther. ‘Nu is plastic nog te goedkoop, omdat de milieuschade niet wordt meegerekend. Door milieuschade mee te rekenen in de prijs, zullen circulaire plastics qua kosten beter concurreren met “virgin plastics” uit olie.’ Plastic recyclingtechnologieën Een grote vraag die nu op tafel ligt is hoe we van plasticafval nieuwe plastics kunnen maken. Nu doen we dat voornamelijk mechanisch: door afval klein te malen en dat om te smelten tot gerecycled plastic. Wel kan de kwaliteit wat achteruit gaan en bevat het dan mogelijk nog verontreinigingen, waardoor je er bijvoorbeeld geen voedselverpakkingen meer van kunt maken. Maar er zijn ook andere technieken, zoals thermochemische recycling. ‘Je gaat daarmee terug naar de grondstoffen,’ legt Esther uit. ‘Deze kunnen gebruikt worden om nieuw gerecycled plastic te maken met dezelfde kwaliteit als “virgin plastics”.’ De opbrengsten van thermochemische recycling zijn nu nog relatief laag, maar via een nieuwe methode die is ontwikkeld door TNO kan worden gerecycled op een iets hogere temperatuur dan pyrolyse. ‘Daarmee realiseren we op kleine schaal wél de opbrengsten die nodig zijn om deze methode breed te laten slagen. Deze methode willen we zo snel mogelijk opschalen,’ aldus Esther. Anna: ‘Onze modellen kunnen doorrekenen welke recyclingmethode het beste werkt voor verschillende afvalstromen. Afbraak tot grondstoffen is relatief duur, dus in sommige gevallen is mechanische recycling juist geschikter vanuit een milieu- en kostenperspectief.’ Daarom is het belangrijk dat men de circulaire transitie niet op zichzelf bekijktn, maar ook de energie- en materiaaltransitie meeneemt in de TNO-modellen. ‘Verder blijven we werken aan nieuwe recyclingtechnieken, zoals oplosmethoden voor elektronicaplastics. De opties worden dus alsmaar uitgebreid en meegewogen in onze toekomstprojecties,’ voegt Esther toe. Bijdrage aan de energietransitie De boodschap die TNO wil brengen is dat we vooral snelheid moeten maken: 50% circulair betekent dat we minder afhankelijk worden van olie voor de productie van plastics. Daarnaast zorgt het voor circa 1 megaton aan CO2-reductie. ‘Het gaat dus om een significante bijdrage aan de energietransitie,’ aldus Esther. ‘En dat maakt het de investering meer dan waard.’

Plastic afval wordt voornamelijk mechanisch verwerkt.

1	Wat versta je onder het mechanisch verwerken van plastic afval?

2	Leg uit of het mechanisch verwerken van plastic een vorm van upgrading of downgrading is.

Een andere methode van verwerking van plastic is het thermochemisch recyclen.

3	Beschrijf kort hoe thermochemisch recyclen verloopt.

4	Beschrijf voor- en nadelen van mechanische en thermochemische recycling van plasticafval.

5	Leg uit of mechanische en thermochemische recycling leiden tot een circulaire verwerking van plastic afval.

Recycling van plastic afval concurreert met “virgin” oliefracties. Zo ontstaat propeen door een kraakreactie van de naftafractie.

6	Geef de kraakreactie van decaan, C10H22, waarbij naast propeen nog één andere stof ontstaat.

Beide processen kun je in een blokschema weergeven. Ga uit van vervuild afvalplastic.

7	Teken het blokschema van de mechanische recycling.

8	Teken het blokschema van de thermochemische recycling.

Plastic recyclen Wat is de beste duurzame oplossing voor afvalverwerking en recycling? Bedrijven kiezen in eerste instantie voor het recyclen van plastic naar plastic, ofwel mechanische recycling. Maar wat als dat niet mogelijk is? Of als het gerecyclede plastic alleen hergebruikt kan worden in laagwaardige toepassingen? Dan zijn andere technologieën voorhanden om de plastics te zuiveren, bijvoorbeeld een extra stap van chemisch recyclen. Dit splitst de verschillende polymeren in componenten die bedrijven kunnen gebruiken om nieuwe kunststoffen te maken. Tussen mechanische en chemische recycling is er nog een derde technologie: dissolutie. Dissolutie Bij dissolutie zetten we een oplosmiddel in dat het ene polymeer wel oplost en het andere niet of hulpstoffen niet. Door middel van dissolutie worden verschillende polymeren van elkaar gescheiden om vervolgens een of meer zuiveringsstappen uit te kunnen uitvoeren. Deze stappen vormen samen een proces voor recyclen van afvalplastic in een kunststof die hergebruikt kan worden in een gelijkwaardige toepassing. De uitdaging is dat de combinatie van plastics en hulpstoffen steeds anders van samenstelling is in verschillende plastic afvalstromen. Daarom gaat men daar waar nodig op zoek naar nieuwe, unieke combinaties van oplosmiddel en polymeertype voor het afval-aanbod.

Een derde methode is dissolutie, een methode tussen mechanische en thermochemische recycling in.

9	Leg uit dat dissolutie een tussenvorm van verwerking van plastic afval is.

10	Leg uit wanneer dissolutie wel en wanneer het niet bruikbaar is. Ga uit van een mengsel van twee plasticsoorten.

11	Leg uit of dissolutie een chemische of een mechanische bewerking is.

12	Teken een blokschema van het dissolutieproces.

TNO: in 2030 50% van het plasticafval circulair

1	Mechanisch: het plastic afval wordt in kleine stukjes geknipt, gesmolten en in een bepaalde vorm gegoten.

2	De kwaliteit gaat, doordat je verschillende soorten plastic afval met elkaar mengt, achteruit. Dan spreek je van downcycling.

3	Het plastic afval wordt schoongemaakt, in kleine stukjes gemalen en daarna verhit zodat een vorm van thermolyse/pyrolyse optreedt en je de monomeren krijgt die van elkaar gescheiden kunnen worden.

4	Mechanisch: voordeel dat het een goedkoop proces is, nadeel dat de kwaliteit sterk achteruit gaat. 
Thermochemisch: nadeel dat het een duur proces is, voordeel dat de kwaliteit hoog blijft.

5	Circulair: het plastic (afval) kan steeds opnieuw verwerkt worden tot plastic van eenzelfde kwaliteit als voorheen.

6	C10H22  C3H6 + C7H16

7

8

9	Dissolutie laat de moleculen plastic intact maar scheidt ze wel in de soort. Mechanisch laat de moleculen plastic intact maar scheidt ze niet. 
Thermochemisch breekt de moleculen plastic af tot de basisstoffen en scheidt ze dan.

10	Er moet een verschil in oplosbaarheid zijn. Scheiding is niet mogelijk als beide plasticsoorten wel goed oplossen, maar ook niet als beide plasticsoorten niet goed oplossen.

11	De stoffen lossen al dan niet op. Oplossen is geen chemische reactie, het is een scheidingsmethode, dus mechanisch scheiden.

12

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil aangeven tussen mechanisch en thermochemisch recyclen. |
| # 2 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het thermochemische recyclingproces beschrijven. |
| # 4 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan voordelen en nadelen opsommen van het mechanische en het thermochemische recyclingproces. |
| # 5 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat circulair aangeeft. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan het blokschema van de mechanische verwerking van plastic afval weergeven. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan het blokschema van de thermochemische verwerking van plastic afval weergeven. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat de dissolutiemethode inhoudt. |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven dat er een verschil in oplosbaarheid nodig is. |
| # 11 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat dissolutie een mechanisch proces is. |
| # 12 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan het blokschema van de dissolutiemethode weergeven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)