## china opent ’s werelds grootste CO2-naar-methanolfabriek

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | MPG, propyleen, suiker, glycerine, LCA, biobased, CO2-voetafdruk |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: New Scientist, 9 november 2022

# China opent ’s werelds grootste CO2-naar-methanolfabriek In de Chinese stad Anyang is ’s werelds grootste fabriek geopend die op commerciële basis methanol gaat produceren uit koolstofdioxide (CO2) en waterstof. De fabriek zal naar schatting 500 000 ton CO2-uitstoot per jaar besparen in vergelijking met installaties die methanol uit steenkool maken. Methanol Methanol is een vloeistof die ook wel houtalcohol of brandalcohol wordt genoemd. Het wordt gebruikt als brandstof en voor de productie van chemicaliën zoals kunststoffen. Gewoonlijk wordt methanol gemaakt uit steenkool of aardgas. De nieuwe fabriek gebruikt in plaats daarvan het CO2 dat bij andere productieprocessen vrijkomt. Dat zorgt voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. ‘We schatten de vermeden uitstoot op meer dan 500 000 ton CO2-equivalent per jaar,’ zegt Ómar Freyr Sigurbjörnsson, directeur van Carbon Recycling International (CRI), het in IJsland gevestigde bedrijf dat de technologie heeft ontwikkeld en de installatie heeft ontworpen. Dit getal is gebaseerd op de inschatting dat de productie van een ton methanol uit steenkool gewoonlijk ongeveer 6 ton CO2-equivalent oplevert. Bij de bepaling is rekening gehouden met alle uitstoot die het productieproces in de nieuwe fabriek met zich meebrengt. Tweede fabriek De installatie, beheerd door het bedrijf Shunli, gebruikt CO2 die wordt opgevangen bij de productie van kalk. Die CO2 wordt gecombineerd met waterstof die vrijkomt wanneer kolen worden verhit om cokes te maken voor de staalproductie. De fabriek kan jaarlijks 160 000 ton CO2 omzetten in 110 000 ton methanol. Eerdere proefinstallaties voor de productie van methanol uit CO2 konden slechts zo’n 5000 ton methanol per jaar maken. De Shunli-installatie is dus verreweg de grootste tot dusver. CRI noemt het de eerste installatie die op commerciële schaal functioneert. Ondertussen werkt CRI al aan een tweede CO2-naar-methanolfabriek in China. Die zal de CO2 van een petrochemisch complex in Lianyungang recyclen om methanol te maken voor de productie van kunststoffen. Bunkerbrandstof Om er een brandstof van te maken, wordt methanol meestal vermengd met benzine. In China zijn er echter ook voertuigen die volledig op methanol rijden. Daarnaast zijn er steeds meer schepen die op methanol varen. Deze produceren minder vervuilende stoffen dan schepen die de standaard ‘bunkerbrandstof’ op basis van olie gebruiken. Ze dragen momenteel echter niet bij aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen, aangezien bijna al het methanol nog wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Volgens Martin Bertau van het Instituut voor chemische technologie in Freiberg vergt directe opvang van CO2 uit de lucht veel energie. Hij vindt het daarom logisch dat de fabriek geconcentreerde bronnen van rest-CO2 gebruikt. In Duitsland komen bij de verbranding van stedelijk afval enorme hoeveelheden CO2 vrij die ook gebruikt zouden kunnen worden om synthetische brandstoffen te maken, zegt Bertau. Waterstofgas Wereldwijd onderzoeken bedrijven ook andere manieren om methanol te produceren zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Je kunt het bijvoorbeeld produceren uit biomethaan dat vrijkomt uit mest. Tot nu toe zijn tachtig projecten aangekondigd om methanol te maken zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Als die allemaal doorgaan, zal de productiecapaciteit rond 2027 meer dan 8 miljoen ton bedragen, zegt Rafik Ammar van het Methanol Instituut, de wereldwijde handelsorganisatie voor de methanolindustrie. Velen zien groene waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen in toepassingen die niet op elektriciteit kunnen draaien. Maar groene methanol heeft enorme voordelen, zegt Bertau. In tegenstelling tot waterstofgas hoeft methanol niet te worden samengeperst – wat energie kost – en heeft het een hogere energiedichtheid. Methanol is ook veel gemakkelijker en veiliger op te slaan en te verplaatsen.

De nieuwe methanolfabriek gaat CO2 en H2 gebruiken als grondstoffen voor de productie van methanol.

1	Welke bron gebruikt de nieuwe methanolfabriek voor de aanvoer van CO2 en welke bron voor de aanvoer van H2?

2	Leg uit of de gebruikte grondstoffen duurzaam genoemd mogen worden.

Kalksteen, CaCO3, ontleedt bij verhitting in onder andere CO2.

3	Geef de reactievergelijking van de ontleding van kalksteen.

Koolstofdioxide en waterstof reageren tot methanol. De methanolfabriek gaat op jaarbasis 110 000 ton methanol produceren.

4	Geef de reactievergelijking van de vorming van methanol uit koolstofdioxide. Er ontstaat naast methanol nog een andere stof.

5	Bereken hoeveel ton methanol er maximaal kan ontstaan uit 160 000 ton koolstofdioxide (en voldoende waterstof).

De nieuwe methanolfabriek kan zo’n 500 000 ton koolstofdioxide per jaar besparen vergeleken met de productie van methanol uit fossiele brandstoffen.

6	Leg uit hoe het mogelijk is dat een reductie van 500 000 ton CO2 bereikt kan worden bij een omzetting van 160 000 ton CO2 in methanol. Ga uit van een volledige omzetting.

Waterstof kan ook zonder omzetting in methanol gebruikt worden als brandstof.

7	Welke voordelen heeft methanol ten opzicht van waterstof als brandstof?

Methanol kan ook uit de biobrandstof biomethaan gevormd worden. Hierbij laat men biomethaan met zuurstof onder specifieke voorwaarden reageren.

8	Geef de reactie van deze specifieke omzetting in een vergelijking weer.

9	Leg uit welke specifieke voorwaarden dat kunnen zijn.

China opent ’s werelds grootste CO2-naar-methanolfabriek

1	Bron CO2: de CO2 die vrijkomt bij de ontleding van kalksteen.

Bron H2: de H2 die vrijkomt bij de verhitting van steenkool tot cokes.

2	De gebruikte CO2 en H2 worden gevormd uit niet-duurzame grondstoffen kalksteen en steenkool, dus niet duurzaam.

3	CaCO3  CaO + CO2

4	CO2 + 3 H2  CH4O + H2O

5	160 000 ton CO2 = 1,6·1011 g CO2. 
Omzetten in aantal mol: 1,6·1011 / 44,010 = 3,6·109 mol CO2. 
Uit de reactievergelijking kun je afleiden dat de molverhouding CO2 : CH4O = 1 : 1, dus ook 3,6·109 mol methanol. 
Omzetten in aantal ton: 3,6·109 mol CH4O = 3,6·109 ×32,042 = 1,2·1011 g = 120 000 ton methanol.

6	Als er energie nodig is tijdens een productieproces, dan vraagt dat een aantal CO2-equivalenten. Waarschijnlijk zal in de oude methode veel meer energievraag zijn en dus zullen er ook veel meer CO2-equivalenten nodig zijn. In het artikel spreekt men van een uitstoot van 6 ton koolstofdioxide bij de vorming van 1 ton methanol, dus bij de vorming van 110 000 ton methanol een uitstoot van 6 × 110 000 = 660 000 ton koolstofdioxide. De extra uitstoot van koolstofdioxide is dan 660 000  160 000 = 500 000 ton koolstofdioxide.

7	Voordelen: Het is bij kamertemperatuur al vloeibaar, het is een veel minder gevaarlijke stof, het heeft een hoge energiedichtheid en is veel makkelijker te verplaatsen.

8	2 CH4 + O2  2 CH4O

9	De reactie met een ondermaat zuurstof uitvoeren, waardoor er slechts weinig oxidatie kan plaatsvinden. Een tweede manier is gebruik te maken van specifieke katalysatoren die slechts één type reactie laten verlopen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat de bronnen zijn voor koolstofdioxide en voor waterstof. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan voor- en nadelen noemen voor methanol als brandstof vergeleken met waterstof. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)