## black bear carbon

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Deeltjesmodellen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Binding en structuur |
| Trefwoorden | Autoband, koolstof, rubber, hergebruik, Black Carbon, pyrolyse, scheidingsmethode, pellet, agglomeratie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Deeltjesmodellen | Binding en structuur |

# Bron: C2W, 22 oktober 2022

Black Bear Carbon Black Bear Carbon is een bedrijf dat gebruikte autobanden verwerkt. Anderhalf miljard gebruikte autobanden per jaar. Hoe kun je daar circulair iets mee doen? Met die vraag gingen de oprichters van Black Bear Carbon aan de slag in 2010. Het bedrijf ontwikkelde een technologie waarmee carbon black uit de banden wordt gehaald en opnieuw in de waardeketen wordt gebracht. De technologie van Black Bear Carbon bestaat uit zes stappen: 1 Voorbereiding Voordat de banden door Black Bear Carbon verwerkt kunnen worden, wordt eerst het staal verwijderd. Staal dat ook weer gerecycled wordt. 2 Carbonisatie Het rubber wordt onder gecontroleerde omstandigheden en zonder zuurstof verhit. Hierdoor wordt het afgebroken tot kleinere moleculen, waarna pyrolysegas, pyrolyseolie en stevige koolstofhoudende kool overblijven. Recovered carbon black met een hoge kwaliteit waarvan de samenstelling overeenkomt met wat er oorspronkelijk gebruikt is voor de productie van een autoband. 3 De-agglomeratie Het koolstofhoudende kool wordt afgebroken in kleinere delen (zogenaamde aggregaten). Deze processtap bepaalt de particle size distribution (PSD). Deze verdeling in deeltjesgrootte is cruciaal voor de versterkende werking van carbon black in rubberverbindingen. 4 Pelletiseren Het carbon black-poeder wordt gepelletiseerd om te voorkomen dat het teveel gaat stuiven tijdens de verdere verwerking en opslag. Door toevoeging van gecontroleerde hoeveelheden water en bindmiddelen wordt veel van de aanwezige lucht uit het poeder verwijderd, waardoor de bulkdichtheid toeneemt. 5 Drogen Het water uit de pelletiseerstap wordt onder gecontroleerde condities verdampt. Een geringe hoeveelheid bindingsmiddel blijft achter en dat zorgt ervoor dat de gedroogde pellets sterk genoeg zijn om de benodigde verpakkings- en transportstappen te kunnen doorstaan. 6 Eindproduct Het eindproduct, recovered carbon black, is klaar voor toepassing in een brede range aan producten.

Voordat hergebruik mogelijk is, moet het aanwezige ijzer (staal) verwijderd worden. In de nulde stap worden de autobanden door een shredder in stukken gehakt.

1	Licht toe waarom de autobanden in stukken worden gehakt.

2	Beschrijf een manier om het staal te verwijderen.

3	Leg uit of het proces van ijzerverwijdering een fysisch of chemisch proces is.

In de tweede stap vindt pyrolyse plaats. Daarbij ontstaat een basisstof en een drietal groepen van stoffen. Bovendien wordt de koolstof recovered Carbon Black gevormd.

4	Welke basisstof zal bedoeld worden? Bedenk welk type grondstof nodig is om er rubber van te maken.

5	Welk drietal chemische stoffen ontstaat er?

6	Waarvoor is pyrolysegas en pyrolyseolie te gebruiken?

7	Verklaar de naam ‘pyrolyse’.

8	Verklaar het verschil in samenstelling tussen pyrolysegas en pyrolyseolie.

In de agglomeratiestap wordt het rubber verder versterkt.

9	Hoe kun je rubber verder versterken?

Van het gevormde koolstof worden pellets gemaakt. Het aanwezige water wordt verwijderd. Van het aanwezige bindmiddel wordt slechts een deel verwijderd. Zo hou je het vulmiddel carbon black over dat in nieuwe autobanden gebruikt kan worden. Het percentage vulmiddel in autobanden is 20-30%.

10	Waarom verwijdert men niet al het aanwezige bindmiddel?

11	Teken een blokschema van het totale proces, dus van versleten autoband tot recovered carbon black.

12	Licht toe dat he beschreven proces slechts een deel van de autoband hergebruikt.

Black Bear Carbon

1	Door de autobande in stukken te hakken zijn de bestanddelen makkelijker van elkaar te scheiden.

2	Je kunt het ijzer met behulp van een magneet verwijderen.

3	Een fysisch proces want het blijft ijzer.

4	De basisstof is buta-1,3-dieen.

5	Er ontstaat pyrolysegas, pyrolyseolie en recovered Carbon Black.

6	Pyrolysegas en pyrolyseolie zijn prima brandstoffen. Verder zou je aanwezige alkenen kunnen gebruiken voor de productie van plastics.

7	Pyrolyse is het verhitten van een stof in afwezigheid van lucht (zuurstof). Hierbij ontstaan koolwaterstoffen.

8	Een gas bevat in verhouding met een olie kleinere moleculen.

9	Rubber kan met behulp van toevoegen van zwavel een elastomeer vormen. Er zijn dan zwavelbruggen gevormd.

10	Een gedeelte is nodig om de aanwezige componenten stevig bij elkaar te houden.

11

# 12	Alleen het vulmiddel carbon black wordt teruggewonnen, niet de rubber zelf. Er ontstaan pyrolyseproducten die verbrand worden.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan aangeven dat de autobanden fijn verdeeld moeten worden. |
| # 2 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan aangeven dat ijzer met behulp van een magneet verwijderd kan worden uit een mengsel. |
| # 3 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan uitleggen dat het verwijderen van ijzer met behulp van een magneet een fysisch proces is. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat buta-1,3-dieen de basisstof is voor de vorming van rubber. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven hoe pyrolyseproducten verder gebruikt zouden kunnen worden, evenals alkenen. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat pyrolyse voor type reactie is. |
| # 8 | # T | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan aangeven dat een gas kleinere moleculen bevat als een vloeistof. |
| # 9 | # T | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan aangeven dat rubber een elastomeer wordt als er zwavelbruggen gevormd worden. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 12 | # B | # 4H H5 # 5V H3 | # Ik kan aangeven dat hergebruik slechts ten deel plaatsvindt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)