## dossier aardolie

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Aardolie |
| Trefwoorden | Aardolie, fossiele brandstof, milieu, groene chemie, waterstof, kraken, stoomreforming, E-refinery, elektrolyse, mechanisch en chemisch recyclen, downcycling |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Aardolie |

# Bron: C2W, 22 oktober 2022

### Dossier aardolie ### De samenleving wil snel af van de fossiele brandstoffen, maar daarmee is onze afhankelijkheid van aardolie nog lang niet ten einde. De vraag naar kunststoffen blijft bijvoorbeeld onverminderd hoog. Daarom zoeken chemici naar oplossingen die de petrochemie kunnen vergroenen met elektriciteit, waterstof, opslag van kooldioxide en recycling. ### Van wind naar waterstof Olieraffinaderijen hebben waterstof nodig voor katalytische kraakinstallaties, waarin zwaardere aardoliefracties worden omgezet in ingrediënten voor diesel en benzine. Raffinaderijen gebruiken aardgas als waterstofbron. Dat geldt ook voor chemiebedrijven die uit waterstof en stikstof ammoniak maken: een belangrijke anorganische grondstof in de industrie, onder meer voor het maken van kunstmest. Waterstof produceert de industrie via stoomreforming van methaan. Dat proces verloopt bij 800°C en vréét energie, en daardoor zorgt waterstofproductie voor ongeveer 11% van de kooldioxide-uitstoot van de raffinagesector. In theorie is er een alternatieve bron, want waterstof kun je ook maken via grootschalige waterelektrolyse. Alleen is het dan wel zaak dat de elektriciteit niet afkomstig is van een gas- of kolengestookte centrale, maar van windmolens en zonnecellen. Het belangrijkste obstakel voor deze vorm van waterstofproductie is een gebrek aan goedkope zonne- en windenergie. Grootschalige aanleg van windparken op zee, plus omvangrijke investeringen in opslag en waterelektrolyse, biedt pas op langere termijn toegang tot goedkope groene elektriciteit en waterstof.

Waterstof wordt in de petrochemie gebruikt om gevormde alkenen bij het kraakproces om te zetten in alkanen.

1	Geef de kraakreactie waarbij uit octadecaan, C18H38, omgezet wordt in octaan, hexaan en butaan.

2	Wat is de functie van de gebruikte katalysator bij het kraakproces?

De waterstof wordt via stoomreforming uit methaan gevormd.

3	Geef de reactie van de stoomreforming in een vergelijking weer.

4	Leg aan de hand van gegevens in het artikel uit of de stoomreformingsreactie endotherm of exotherm is.

Waterelektrolyse wordt gezien als vervanger van de stoomreforming.

5	Geef de elektrolyse van water in  een vergelijking weer.

6	Licht toe waarom gestreefd wordt naar gebruik van duurzame elektrische energie.

7	Verklaar de naam ‘groene elektriciteit’.

### E-refinery: ethyleen uit stroom en kooldioxide Ruud van Ommen, hoogleraar chemische technologie aan de TU Delft, is sinds januari 2022 directeur van e-Refinery, een Delfts instituut dat enkele jaren geleden is gestart met onderzoek naar chemisch-technologische innovaties voor industriële basischemie zonder fossiele bronnen. Denk aan inzet van elektrolysers voor waterstofproductie of de directe elektrochemische synthese van ethyleen uit kooldioxide. ‘We onderzoeken binnen e-Refinery twee hoofdroutes’, vertelt Van Ommen. ‘De eerste, indirecte route richt zich op groene waterstofproductie met elektrolyse; vervolgens laat je de waterstof in een tweede proces met kooldioxide reageren tot bijvoorbeeld methanol, ethyleen of mierenzuur. Waterstofelektrolyse is bekende technologie, maar er zitten nog wel proces-technische uitdagingen aan, zoals optimalisering bij een fluctuerend stroomaanbod.’ Bij de tweede route gebruik je water met daarin opgelost CO2 om met elektrolyse direct koolwaterstoffen te maken zoals ethyleen of syngas. Op die manier ontstaat een éénstapsproces. Van Ommen: ‘We verwachten daarom dat deze route een wat hogere efficiëntie kan bereiken, en bij relatief lage temperaturen kan verlopen. De lab-reactors die we nu hebben staan, hebben elektroden van 10 bij 10 cm. De grote uitdaging is verdere opschaling.’ Kun je bijvoorbeeld gaan naar elektroden van 1 bij 1 m, zonder dat de vloeistofstroming tussen de twee platen in het gedrang komt? En kun je tientallen van dergelijke elektrodes naast elkaar zetten en eventuele warmte goed afvoeren? ‘Verder maakt een elektrolyser verschillende producten, die je naderhand moet scheiden’, vervolgt de hoogleraar. ‘Dat wil je zonder klassieke destillatie doen; we onderzoeken wat er mogelijk is met bijvoorbeeld membranen.’ Daarnaast is volgens Van Ommen technologie nodig om fluctuaties in aanbod van wind en zonnestroom op te vangen. ‘Batterijen zijn vaak erg duur voor grootschalige energieopslag. Wat dat betreft kan opslag in chemicaliën aantrekkelijk zijn, zoals in methanol. Een andere technologische optie is de battolyser: een batterij die elektriciteit opslaat en zodra de maximale capaciteit is bereikt, waterstof gaat produceren.’ Bron: C2W

De eerste hoofdroute verloopt in een tweestapsproces.

8	Welke twee stappen worden aangegeven?

9	Geef de reactie van vorming van methanol in een vergelijking weer.

10	Geef ook de reactie van vorming van etheen in een vergelijking weer.

11	En ook de reactie  waarbij uit waterstof en koolstofdioxide mierenzuur gevormd wordt.

Er wordt ook een ééntrapsproces beschreven waarbij opgeloste koolstofdioxide via elektrolyse omgezet wordt in etheen of in syngas, een mengsel van koolstofmonooxide en waterstof.

12	Neem het reactieschema van de halfreactie van de vorming van etheen over en maak kloppend.

Halfreactie: … CO2 + … H2O + … e  … C2H4 + … OH

13	Geef ook de halfreactie waarbij syngas ontstaat uit opgeloste koolstofdioxide in een vergelijking weer.

De grote uitdaging is de verdere opschaling van dit proces.

14	Leg uit wat bedoeld wordt met verdere opschaling. Geef daarbij aan welke problemen opgelost moeten worden.

### Lagere uitstoot met chemisch recyclen Je kunt plastics mechanisch recyclen, in stukjes hakken, smelten en omvormen tot bijvoorbeeld bloempotten en emmers. Maar veel verpakkingen bestaan uit gemengd en gekleurd kunststof, waarbij dat niet goed mogelijk is. Toch is het zonde om dit afval naar de vuilverbrandingsoven te sturen. Chemisch recyclen kan de koolstof in de kringloop houden. Petrochemiebedrijf SABIC neemt dit jaar een pilotfabriek in gebruik op het Chemelot-terrein bij Geleen, voor de chemische verwerking van plastic huishoudafval. SABIC werkt daarbij samen met het Britse Plastic Energy, dat een pyrolysemethode heeft ontwikkeld die gemengd plastic afval onder vacuüm bij 300 a 400°C transformeert tot olie (Tacoil). Tac staat voor Thermal Anaerobic Conversion, het gepatenteerde proces waarmee kunststoffen worden omgezet in olie en een kleiner deel brandbaar gas. Een ton afvalplastic levert zo ongeveer 850 liter Tacoil. De pyrolyse-olie gaat met de bulkstroom nafta, afkomstig uit aardolie, richting stoomkraker. Daar wordt die omgezet in verse kunststofbouwstenen zoals ethyleen en propyleen. Via certificering worden de tonnen gerecycled plastic toegerekend aan een deel van de in Geleen geproduceerde polymeren. De demofabriek in Geleen komt naar verwachting dit najaar in bedrijf en krijgt een jaarlijkse productiecapaciteit van 15 kiloton Tacoil. Verwerking van een kilo plasticafval levert via deze route twee kilo kooldioxide minder op in vergelijking met verbranding. Bron: C2W

Mechanisch en chemisch recyclen kunnen als proces toegepast worden om plastic afval te recyclen.

15	Leg het verschil uit tussen mechanisch en chemisch recyclen.

Bij mechanisch recyclen wordt het plasticafval in kleine stukjes gehakt, gesmolten en via spuitgieten of extrusie omgezet in nieuwe producten.

16	Leg uit of mechanisch recyclen bruikbaar is voor thermoplasten en/of thermoharders.

Vaak vindt downcycling plaats bij recycling.

17	Wat versta je onder downcycling?

Bij chemische recycling wordt plasticafval via pyrolyse omgezet in pyrolyseolie. Deze pyrolyseolie kan in een kraakinstallatie omgezet worden in nieuwe bouwstenen zoals etheen en propeen.

18	Geef de structuurformules van etheen en propeen.

19	Teken een stuk uit het midden van de polymeren van etheen en propeen.

Dossier aardolie

1	C18H38. + 2 H2  C8H18 + C6H14 + C4H10

2	De katalysator zorgt ervoor dat een bepaalde kraakreactie met voldoendesnelheid wordt gevormd.

3	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 4	De reactie vindt plaats bij 800°C en vraagt veel energie: endotherme reactie.

# 5	2 H2O  2 H2 + O2

# 6	Duurzame energie kan op korte termijn weer gewonnen worden via windenergie en/of zonne-energie.

# 7	Groene elektriciteit is door wind en/of zon opgewekte energie die duurzaam is.

# 8	De eerste stap is elektrolyse van water met behulp van duurzame energie en daarna waterstof laten reageren met koolstofdioxide tot methanol.

# 9	CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O

# 10	2 CO2 + 6 H2  C2H4 + 4 H2O

# 11	CO2 + H2  HCOOH

12	Halfreactie: 2 CO2 + 8 H2O + 12 e   C2H4 + 12 OH

# 13	Halfreactie: 2 CO2 + 4 H2O + 6 e  2 CO + H2 + 6 OH

# 14	Opschaling betekent dat het proces op steeds grotere schaal uitgevoerd wordt. Problemen die kunnen optreden: leveren grotere elektroden ook verhoudingsgewijs meer product? Kunnen vloeistofstromen een negatieve invloed hebben? Kunnen meerdere ? Kunnen we ontstane warmte goed afvoeren? Hoe kunnen we ontstane menggels scheiden?

# 15	Mechanisch: de stof blijft hetzelfde, het blijven dezelfde polymeermoleculen. Chemisch: de polymeermoleculen worden afgebroken en met de nieuw ontstane moleculen kunnen nieuwe polymeermoleculen gemaakt worden.

# 16	Mechanisch: alleen mogelijk met thermoplasten want men smelt het mengsel.

# 17	Downcycling betekent dat je materiaal van mindere kwaliteit gemaakt hebt.

# 18

# 19

# Taxonomie van Bloom en leerdoeln uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een kraakreactie opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen hoe een katalysator werkt. |
| # 3 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen of een reactie exotherm of endotherm is. |
| # 5 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat met groene elektriciteit bedoeld wordt. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 9 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 12 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie kloppend maken. |
| # 13 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie kloppend maken. |
| # 14 | # B | # 5H H12 # 6V H15 | # Ik kan beschrijven wat opschaling betekent en wat er daarbij bekeken moet worden. |
| # 15 | # B | # 5H H9 # 6V H12 | # Ik kan het verschil aangeven tussen mechanisch en chemisch recyclen |
| # 16 | # B | # 5H H9 # 6V H12 | # Ik kan uitleggen dat mechanisch recyclen alleen mogelijk is met thermoplasten. |
| # 17 | # B | # 5H H9 # 6V H12 | # Ik kan uitleggen wat downcyclen betekent. |
| # 18 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan structuurformules van alkenen tekenen |
| # 19 | # T | # 5H H9 # 6V H12 | # Ik kan een stuk uit het midden van de polymeren PE en PP tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)