## ewe bouwt groene waterstoffabriek in Emden

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Waterstof |
| Trefwoorden | Duurzaam, waterstof, elektrolyse, groene stroom, vermogen, rendement |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Waterstof |

# Bron: C2W, 1 november 2022

EWE bouwt groene waterstoffabriek in Emden Energiebedrijf EWE wil een mega-waterstoffabriek bouwen bij de Noord-Duitse stad Emden. De fabriek krijgt een elektrolyse-installatie van 320 megawatt en wordt van stroom voorzien door zonneparken op land en wind op land en zee. Emden ligt aan de Eems, 15 kilometer ten westen van Delfzijl. De waterstof is bestemd voor industriële processen en voor de mobiliteit. Waterstofeconomie Met de bouw van de centrale wil EWE voor het eerst een project op marktrelevante schaal realiseren voor een toekomstige waterstofwaardeketen. Volgens directeur Stefan Dohler is de ontwikkeling van een waterstofeconomie een absoluut noodzakelijke stap naar een duurzaam en klimaatvriendelijk energiesysteem. “Zonder waterstof gaat de energietransitie niet lukken. Door fluctuerende hernieuwbare energiebronnen om te zetten in waterstof, creëren we de mogelijkheid om naar behoefte groene energie te leveren. Waterstof is dan ook een onmisbaar onderdeel om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen en de drie sectoren elektriciteit, mobiliteit en industrie met elkaar te verbinden”, aldus de EWE-baas. De bouw van de waterstofproductiefaciliteit op de schaal van een elektriciteitscentrale zou al in 2023 kunnen beginnen en vanaf 2026 zou groene waterstof kunnen worden geproduceerd. EWE Energiedienstverlener EWE wil de fabriek realiseren in Borssumer Hammrich, in de directe nabijheid van belangrijke hoogspanningslijnen en het onderstation van transportnetbeheerder TenneT. Uitgebreide locatieanalyses hebben uitgewezen dat Emden momenteel een van de beste locaties is om duurzame waterstofproductie optimaal te integreren in het bestaande energiesysteem. EWE kan hier voortbouwen op de bestaande infrastructuur en deze gebruiken om groene energie te transporteren en op te slaan. Volgens Geert Tjarks, hoofd Hydrogen Business Development bij EWE, wordt in grote windparken rond Emden zoveel duurzame energie opgewekt dat deze niet altijd direct verbruikt of via de hoogspanningsleidingen getransporteerd kan worden. “Daar willen we verandering in brengen met de geplande waterstofproductie via elektrolyse. Hier maken we straks van groene elektronen groene moleculen. En deze kunnen op grote schaal worden vervoerd en opgeslagen en dus op elk moment naar behoefte worden gebruikt.”

De nieuw te bouwen waterstoffabriek zou met duurzame stroom gevormd kunnen worden.

1	Wat versta je onder duurzame stroom?

2	Welke twee mogelijkheden worden genoemd om duurzame stroom op te wekken?

De opgewekte stroom wordt gebruikt om via elektrolyse waterstof te produceren.

3	Geef de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

De nieuwe waterstoffabriek heeft een vermogen van 320 MW ( 1 W = 1 J s1).

4	Bereken hoeveel m3 waterstof er jaarlijks gevormd kan worden. Gegeven: het rendement van de elektrolysefabriek is 70% en de fabriek is 300 dagen op jaarbasis in gebruik.

Er wordt dus 70% van de elektrische energie nuttig gebruikt.

5	In welke vorm wordt de overige 30% elektrische energie omgezet?

Het is van belang om niet direct toepasbare elektrische energie op te slaan. Dat lukt bijvoorbeeld bij toepassing van elektrolyse.

6	Leg uit dat op deze manier energie kan worden opgeslagen.

In het artikel spreekt men van groene elektronen waarmee groene moleculen gemaakt worden.

7	Verklaar de benaming ‘groene’ in ‘groene elektronen en groene moleculen’.

8	Leg uit of de beschrijving ‘groene elektronen en groene moleculen’ een beschrijving is op macroniveau of microniveau.

EWE bouwt groene waterstoffabriek in Emden

1	Duurzame stroom is stroom die is opgewekt met en hernieuwbare bron.

2	Op land: zonnepanelen, op zee met windmolens.

3	2 H2O  2H2 + O2

4	320 MW = 320·106 W = 3,2·108 J s1. Per jaar 300 dagen in werking, dus 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. Netto dan gebruikt 70/100 × 3,2·108 × 2,6·107 = 5,8·1015 J.

Vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Op jaarbasis dan bij elektrolyse nuttig gebruikt 5,8·1015 J. Omgezet in waterstof wordt dit 5,8·1015 / 2,86·105 J mol1 = 2,0·1010 mol. Molair volume bij 273K is 22,4 dm3 mol1, dus 2,0·1010 mol = 2,0·1010 × 22,4 = 4,5·1011 dm3 = 4,5·108 m3.

5	Dit zal worden omgezet in warmteverlies naar de omgeving.

6	Waterstof is een gas dat opgeslagen kan worden in lege aardgasvelden.

7	Met de aanduiding ‘groene’ wil men aangeven dat het op duurzame wijze is gevormd.

8	Elektronen en moleculen zijn deeltjes dus op microniveau. De term ‘groene’ is geen waarneembare eigenschap.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 2 | # O | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan rekenen met vermogen rendement en aantal m3 |
| # 5 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat er altijd warmteverlies optreedt. |
| # 6 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat waterstof opgeslagen kan worden in lege aardgasvelden. |
| # 7 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat met de aanduiding groen duurzaamheid wordt aangegeven. |
| # 8 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen of een beschrijving op micro- of op macroniveau gegeven wordt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)