## productie groene waterstof in nl

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Waterstof |
| Trefwoorden | Groene waterstof, electrolyzer, ammoniak, groene chemie, Yara, OCI, HyCC, Air Liquide, Shell |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Waterstof |

# Bron: Chemie Magazine, november 2022

Productie groene waterstof in NL Yara Sluiskil Plannen voor electrolyzer van 100 MW Windparkontwikkelaar Ørsted en Yara Sluiskil hebben plannen voor een electrolyzer voor groene waterstof met een capaciteit van 100 MW. Yara gebruikt nu waterstof uit aardgas voor de productie van ammoniak, een grondstof die nodig is voor de productie van kunstmest. De hernieuwbare waterstof moet de productie van ammoniak vergroenen, en daarmee via kunstmest ook de voedselproductie. OCI Uitbreiding terminal voor ammoniak OCI breidt zijn importterminal voor ammoniak in de Rotterdamse haven uit. Daarmee anticipeert het bedrijf op de groeiende vraag naar groene waterstof en duurzame brandstof voor de scheepvaart in de vorm van ammoniak. Uiteindelijk wil OCI de terminal opschalen zodat het uiteindelijk drie miljoen ton ammoniak per jaar kan overslaan. HyCC 500 MW in Amsterdamse haven Hydrogen Chemistry Company HyCC (joint-venture van Nobian en Green Investment Group) gaat in samenwerking met de Port of Amsterdam een electrolyzer van 500 MW, H2era geheten, neerzetten in de haven van Amsterdam. Die gaat waterstof produceren met stroom van windparken via een aansluiting op het hoogspanningsnetwerk van TenneT. De waterstof wordt onder meer gebruikt voor verduurzaming van de industrie in het Noordzeekanaal-gebied. HyCC werkt ook samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan het H2ermes-project, een 100 MW waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Air Liquide Plannen voor elektrolyseproject Het elektrolyseproject ELYgator van Air Liquide, met een capaciteit van 200 MW, wil bijdragen aan de decarbonisatie van de industrie en de mobiliteitsmarkten in Nederland en de buurlanden. De electrolyzer, die wordt geïntegreerd in het grensoverschrijdende industriebekken tussen Nederland en België, is afhankelijk van aanvullende financiering, wettelijke goedkeuringen en haalbaarheidsstudies. Shell ‘Grootste’ waterstoffabriek in Europa Holland Hydrogen I is volgens Shell ‘Europa’s grootste hernieuwbare waterstoffabriek’. Shell daat die neerzetten op de Tweede Maasvlakte. Capaciteit: 200 MW. De energie zal afkomstig zijn van het windpark Hollandse Kust Noord, dat in 2023 operationeel zal zijn. Shell is medeeigenaar. De waterstof wordt via een nieuwe waterstofleiding, HyTransPort, naar het Shell Energy and Chemicals Park geleid, om een deel van de grijze waterstof te vervangen. De electrolyzer is naar verwachting in 2025 operationeel.

Diverse bedrijven in Nederland zijn bezig met de energie-transitie van fossiel naar groen. Groene waterstof is daarbij sleutelwoord.

1	Leg uit wat er met ‘groene waterstof’ bedoeld wordt.

Windmolens op de Noordzee spelen daarbij een belangrijke rol.

2	Welke rol is aan windmolens toebedeeld?

Ook zonnepanelen zouden eenzelfde rol als windmolens kunnen vervullen.

3	Licht toe waarom bedrijven toch meestal kiezen voor windmolens.

Met behulp van door windmolens opgewekte energie worden electrolyzers gebruikt om waterstof te produceren.

4	Geef de reactie die optreedt in een vergelijking weer.

Yara Sluiskil zet de gevormde waterstof om in ammoniak. Yara Sluiskil gebruikt de groene ammoniak om er kunstmest van te maken, bijvoorbeeld ammoniumnitraat. Daartoe wordt een deel van de gevormde ammoniak katalytisch verbrand tot stikstofdioxide waarna stikstofdioxide tot salpeterzuur reageert.

5	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak in een vergelijking weer.

6	Geef de katalytische verbrandingsreactie in een vergelijking weer.

7	Geef ook de reactie waarbij salpeterzuur gevormd wordt in een vergelijking weer. Behalve salpeterzuur ontstaat ook stikstofmonooxide.

De reactie tussen opgelost salpeterzuur en ammoniak is een zuurbasereactie.

8	Geef de zuurbasereactie in een vergelijking weer.

Ammoniak kan ook als brandstof dienen in zeeschepen. Ammoniak wordt daarbij als vloeistof in tanks opgeslagen.

9	Leg op microniveau uit waarom ammoniak eerder vloeibaar wordt als waterstof.

De verschillende fabrieken hebben elk een eigen vermogen om waterstof te produceren.

10	Hoeveel vermogen wordt er totaal genoemd?

11	Bereken hoeveel m3 (T=298K) er totaal jaarlijks gevormd kan worden als gegeven is dat het rendement 70% is en dat de fabrieken 300 dagen werkzaam zijn. Gegeven is verder dat 1 W = 1 J s1 en dat de ontledingsenergie van water 2,86·105 J mol1.

Momenteel wordt het grootste deel van de ammoniak uit grijze waterstof gevormd. Grijze waterstof wordt gevormd uit methaan, stoom en stikstof.

12	Wat versta je onder grijze waterstof?

13	Geef de reacties die achtereenvolgens opreden in vergelijkingen weer.

Productie groene waterstof in NL

1	Groene waterstof betekent dat de stof duurzaam gevormd is.

2	Windmolens zijn nodig om de benodigde elektrische energie op te wekken.

3	Zon schijt niet altijd maar het waait wel altijd boven het zeeoppervlak. Verder he j op de Noordzee veel meer ruimte.

4	2 H2O  2 H2 + CO2

5	N2 + 3 H2  2 NH3

6	12 NH3  + 21 O2  12 NO2 + 18 H2O

7	3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO

8	H+ + NH3  NH4+

9	Ammoniak heeft NH-groepen die onderling H-bruggen vormen.

10	Totaal 100 + 500 + 200 + 200 = 1000 MW.

11	1000 MW = 1000 MJ s1 en bij 300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s dan 1000·106 × 2,6·107 = 2,6·1016 J. 70% wordt nuttig gebruikt dus 70/100 × 2,6·1016 = 1,8·1016 J.   8·1016 / 2,86·105 = 6,3·1010 mol H2 = 6,3·1010 × 24,45 = 1,6·1012 dm3 = 1,6·109 m3.

12	Grijze waterstof is waterstof die niet op duurzame wijze geproduceerd is.

13	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 (of: CH4 + H2O  CO + 3 H2; gevolgd door CH4 + H2O  CO2 + H2) en daarna N2 + 3 H2  2 NH3.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat met duurzaamheid bedoeld wordt. |
| # 2 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen dat windmolens gebruikt worden. |
| # 3 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen waarom windmolens gebruikt worden en niet zonnepanelen. |
| # 4 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan een zuurbasereactie opstellen. |
| # 9 | # B | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan uitleggen dat NH-groepen H-bruggen kunnen vormen. |
| # 10 | # O | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan vermogen bi elkaar optellen. |
| # 11 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan uitrekenen met vermogen, rendement en tijdsduur hoeveel waterstof er jaarlijks gewonnen wordt. |
| # 12 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat met grijze waterstof bedoeld wordt. |
| # 13 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan reactievergelijkingen opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)