## efficiëntere raffinage met membranen

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo (opgave 9 5havo 6vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | Bindingen en eigenschappen |
| Vaardigheid | A1; A11; |
| Specificaties | Scheidingsmethoden |
| Trefwoorden | Raffinage, gefractioneerde destillatie, aardolie, membraan, MOA’s |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Bindingen en eigenschappen | Organische reacties |

# Bron: C2W, 9 november 2022

Efficiëntere raffinage met membranen Verschillende componenten van elkaar scheiden met membranen kost veel minder energie dan wanneer je verhitting gebruikt, zoals de gangbare destillatie in de olieraffinage. Membranen worden al breed toegepast in reverse osmose om water te ontzilten. ‘Vroeger gebeurde dat door water te laten verdampen en weer te laten condenseren. Het pompen van water door een membraan is veel efficiënter’, zegt Wiebe de Vos, hoogleraar Membrane Surface Science aan de Universiteit Twente. De onderzoeksgroep van Andrew Livingston (Imperial College Londen) werkte samen met wetenschappers van de King Abdullah University of Science and Technology (Saoedi-Arabië) en ExxonMobil aan polyamide membranen voor het scheiden van olie. ### MOA’s Polyamide membranen worden gesynthetiseerd via zogeheten interfaciale polymerisatie. Hierbij vindt polymerisatie plaats op het grensvlak van twee niet-mengbare fasen; een waterige en een apolaire laag. Zo ontstaat op de scheidingslaag een zeer dunne membraanfilm. Deze membranen zijn erg robuust in waterige omgevingen, maar kunnen slecht tegen koolwaterstoffen en industriële oplosmiddelen. ‘De uitdaging voor membraanonderzoekers is om hoge fluxen (doorlaatbaarheid) te behalen en een lage cut-off, ofwel een hoge selectiviteit. Daarbij moeten de membranen ook stabiel blijven bij temperaturen tot 80 graden Celsius. In het geval van een oliescheiding moeten ze niet oplossen in industriële solventen of er ook niet excessief in zwellen’, legt Ivo Vankelecom, hoogleraar membraantechnologie van de KU Leuven, uit. Het team van Livingston had een membraan voor ogen dat aan al deze voorwaarden voldoet. Ze synthetiseerden een toplaag opgebouwd uit zogeheten multiblock oligomeer amines (MOA’s): een centraal amine-segment met twee hydrofobe oligomeer-uiteindes. De onderzoekers pasten vervolgens de interfaciale polymerisatietechniek toe om een robuuste membraanfilm van slechts 10 nanometer dik te vormen. De membranen zijn mechanisch sterk en blijven ook onder een druk van 10 bar intact. Daarnaast blijven de membranen stabiel bij temperaturen tot 50 graden Celsius, zonder negatieve effecten op de doorlaatbaarheid en de selectiviteit. Door de lengte of samenstelling van de hydrofobe ketens te variëren is de selectiviteit te beïnvloeden. ### Weerstand Dit nieuwe membraan zorgt voor een veel hogere permeatie van koolwaterstoffen. De flux is wel tien tot honderd keer groter dan tot nu toe was gelukt. Een bijzondere prestatie, aldus Vankelecom. ‘De hoge permeatie van dit nieuwe membraan is indrukwekkend. De membranen die tot nu toe zijn getest voor het scheiden van ruwe olie behalen veel lagere fluxen. Dat komt doordat de selectieve laag meer weerstand biedt. De micellen zorgen er in dit geval voor dat de olie er gemakkelijker doorheen stroomt.’ De Vos voegt toe: ‘Ze hebben de juiste hydrofobiciteit en de juiste permeatie bereikt om een specifieke fractie, kleine moleculen, te verkrijgen.’ ### Opschaling Voor een industriële toepassing moet het membraan flink worden opgeschaald. De Vos: ‘Normaal gesproken wordt de membraanfilm op de drager gebracht door de ene component in waterfase in de drager te brengen en dan de oliefase hieraan toe te voegen. Hierdoor reageren de twee componenten met elkaar, exact waar de scheidende laag nodig is, bovenop het dragermateriaal.’ De Vos denkt daarom dat de onderzoekers de membraanlaag dikker moeten maken. ‘Hoe dunner de membraanlaag, hoe beter de permeatie, terwijl de selectiviteit niet zozeer beïnvloed wordt door de dikte van de film. Maar het voorkomen van defecten in zo’n dunne laag is een enorme uitdaging. Op kleine schaal kun je zo’n dunne laag nog wel aanbrengen zonder dat er defecten ontstaan. Maar op grote schaal is dat moeilijk. En een defect in een membraanfilm betekent dat de olie er zo doorheen stroomt en er geen scheiding plaatsvindt.’ ### Hybride proces De Vos denkt dat destillatie voorlopig nog niet kan worden afgezworen. ‘Het is een proces dat al jaren gewoon heel goed werkt. Olie kan op die manier in wel twintig fracties worden gescheiden. Dit membraan zorgt voor twee fracties. Als je de selectiviteit van het membraan kunt sturen, kun je moleculen met andere afmetingen afvangen of tegenhouden.’ ‘Alternatief kan de membraanscheiding ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een eerste fractionering te maken en vervolgens met andere technologieën verder op te zuiveren. Zulke hybride processen zijn vaak nog het meest efficiënt’ vult Vankelecom aan.

Raffinage van aardolie vindt voornamelijk plaats door gefractioneerde destillatie.

1	Leg uit wat je verstaat onder gefractioneerde destillatie.

2	Op welk principe berust destillatie?

3	Welk groot voordeel heeft gefractioneerde destillatie vergeleken met .membraanscheiding van ruwe aardolie?

.4	Welk voordeel heeft membraanscheiding ten opzichte van gefractioneerde destillatie?

Het membraan heeft een polaire en een apolaire kant.

5	Leg uit wat bedoeld wordt met polaire en apolaire kant.

De gebruikte moleculen hebben een polaire en een apolaire kant. Ze worden vergeleken met zeepmicellen.

6	Licht toe waarom er vergeleken wordt met zeepmicellen.

De gebruikte stof bevat MOA’s. Een MOA bestaat uit een centraal amine-segment met twee hydrofobe oligomeer-uiteindes. Een oligomeer-uiteinde is meestal een koolstofketen.

7	Teken de structuur van een MOA met drie aminogroepen en twee koolstofketens met elk vier groepen.

8	Verklaar waarom de oligomeer-uiteindes hydrofoob zijn.

Het proces op industrieel niveau vraagt om een opschaling.

9	Wat versta je onder een opschaling.

Bij opschaling vormt de dikte van het membraan een probleem.

10	Beschrijf het probleem dat kan ontstaan bij een te dik membraan.

11	Waarom spreekt Vos dan toch een voorkeur uit voor een dik membraan?

12	Welk probleem kan ontstaan bij een te dun membraan?

Combinatie van destillatie en membraan zou tot een mogelijke methode van scheiding kunnen leiden.

13	Verklaar de mogelijkheid van een hybridefunctie.

Efficiëntere raffinage met membranen

1	Gefractioneerde destillatie is het scheiden van aardolie in fracties waarbij gebruik gemaakt wordt van verschil in kookpunten.

2	Men maakt gebruik van verschil in kookpunt.

3	Bij gefractioneerde destillatie is scheiding in vele fracties mogelijk, bij membraanscheiding slechts in twee fracties.

4	Je hebt veel minder energie nodig.

5	Polair betekent een dipool (positieve en negatieve lading) en dus extra dipool-dipoolbinding. Apolair betekent geen ladingsverdeling dus alleen vanderwaalsbinding.

6	Zeepmoleculen hebben een polaire kop en een apolaire staart.

7

8	Oligomeren zijn opgebouwd uit koolstofketens die apolair zijn.

9	Opschaling is het proces uitvoeren met veel grotere hoeveelheden en dus ook met veel grotere installaties.

10	Hoe dikker de membraanlaag, hoe slechter de permeatie, dus hoe langzamer het proces verloopt..

11	Een te dun membraan kan makkelijk beschadigd worden.

12	Dan stroomt de olie zonder hindernis door het membraan.

13	Hybride is een combinatieproces waarbij je gebruikt maakt van de voordelen van beide processen en de nadelen van de aparte processen uitsluit.

Hierbij bijvoorbeeld met het membraan een eerste fractionering uitvoert en daarna de verdere fractionering zoals bij gefractioneerde destillatie.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven wat gefractioneerde destillatie betekent. |
| # 2 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen dat destilleren gebaseerd is op verschil in kookpunt. |
| # 3 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen welk groot voordeel membraanscheiding heeft boven destilleren.. |
| # 5 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan het verschil uitleggen tussen polair en apolair. |
| # 6 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan de structuur van een zeepmolecuul beschrijven. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een structuurformule tekenen. |
| # 8 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat oligomeren zijn. |
| # 9 | # B | # 5H H12 # 5V H15 | # Ik kan uitleggen wat opschaling betekent. |
| # 10 | # O | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan de nadelen van een te dik membraan beschrijven. |
| # 11 | # O | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven wat en te dun membraan voor gevolgen kan hebben. |
| # 12 | # O | # 4H H3 | # Ik kan aangeven wat het effect van die beschadiging is. |
| # 13 | # B | # 4H H2 | # Ik kan uitleggen wat het hybrideproces betekent. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)