## bouw grootste energie-opslagsysteem innederland van start

| Leerjaar NOVA | 4havo 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Duurzaamheid |
| Trefwoorden | Energieopslag, batterij, accu, duurzame energie, capaciteit, vermogen |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Duurzaamheid |

# Bron: TW, 15 november 2022

Bouw grootste energie-opslagsysteem in Nederland van start SemperPower is begonnen met de realisatie van haar tweede grootschalige energieopslagproject. Het eerste project heeft een vermogen van 9,3 MW en een capaciteit van 9,9 MWh EOS, Energie Opslag Systemen, en is in 2021 in bedrijf genomen. Het tweede batterijsysteem, Project Castor, heeft een vermogen van 30 megawatt en een capaciteit van 63 megawattuur. Bij ingebruikname in het voorjaar van 2023 zal Project Castor het grootste batterijproject van Nederland zijn. De opmars van duurzame energie zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk vol begint te raken (congestie). Hierdoor wordt duurzame energie soms noodgedwongen weggegooid. En dus zijn wind- en zonnepark ontwikkelaars, netwerkbedrijven (DSO’s) en industriële afnemers op zoek naar alternatieve manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. SemperPower heeft als missie de energietransitie te versnellen. Wij doen dit door de toepassing van EOS, slimme batterijen die duurzame energie opslaan op momenten van overvloed, en deze weer vrij laat op momenten dat de markt daar om vraagt. Het batterijsysteem wordt gebouwd door leverings- en installatiepartner Rolls-Royce in de energy-hub van North Sea Port in Vlissingen-Oost, met een directe aansluiting op het Stedin-netwerk. De enorme batterij zal de integratie van duurzaam geproduceerde energie op het Nederlandse net bevorderen. Project Castor wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Bank en het Nationaal Groenfonds als financieringspartners. Ceo Dennis Schiricke van SemperPower noemt de bouw een “belangrijke mijlpaal” in dit project. “Met dit project onderstreept SemperPower haar ontwikkelingscapaciteiten, en spelen we samen met onze project partners een belangrijke rol om de energietransitie te versnellen.”

Er wordt gesproken over duurzame energie en over duurzaamheid.

1	Leg uit welke duurzame energiebronnen meestal gebruikt worden om er duurzame energie mee op te wekken.

2	Welke energieomzetting vindt er en in elk van de genoemde energiebronnen plaats?

Energie kan opgeslagen worden in accu’s.

3	Welke energieomzetting vindt plaats bij de energieopslag in accu’s?

4	Leg uit op welk deel van de dag er energie opgeslagen zal worden in accu’s en op welk deel van de dag zal er juist energie vanuit de accu’s geleverd worden.

Het eerste batterijproject heeft een vermogen van 9,3 MW en een capaciteit van 9,9 MWh. Het tweede project een vermogen van 30 MW en een capaciteit van 63 MWh.

5	Bereken hoeveel uur de batterij van het eerste project het maximale vermogen kan leveren. Gebruik de formule E = P × t.

6	Bereken ook hoeveel uur de batterij van het tweede project het maximale vermogen kan leveren.

Een andere manier van energieopslag gaat via vorming en opslag van waterstof. De elektriciteit die opgewekt wordt, wordt gebruikt om water te ontleden.

7	Geef de reactie van de vorming van waterstof in een vergelijking weer.

8	Leg uit welk type ontledingsreactie hierbij optreedt.

De waterstof kan bij onvoldoende aanvoer van elektriciteit in een brandstofcel omgezet worden in elektriciteit.

9	Geef het proces van windmolen op zee tot gebruik van opgeslagen energie in een blokschema weer.

Er zijn twee processen van energieopslag besproken, namelijk de opslag van energie in accu’s en de opslag van energie in de vorming van waterstof.

10	Beargumenteer welke van de genoemde processen je voorkeur heeft.

.

Bouw grootste energie-opslagsysteem in Nederland van start

1	Meestal met windmolens en met zonnepanelen.

2	Windmolen: wind wordt omgezet in bewegingsenergie en bewegingsenergie in elektrische energie. Zonnepaneel: licht wordt omgezet in elektrische energie.

3	Elektrische energie wordt omgezet in chemische energie.

4	Overdag is er meestal voldoende (zon)licht en voldoende wind en wordt er vanuit de vele zonnepanelen meer dan voldoende elektrische energie opgewekt. Dan zal de overmaat aan elektrische energie gebruikt worden om de accu’s op te laden. ’s Avonds en ’s nachts wordt er door windmolens en zonnepanelen onvoldoende energie geleverd en zal een beroep gedaan worden op de opgeslagen energie.

5	E = P × t, dus 9,9 = 9,3 × t, ofwel t = 9,9 / 9,3 = 1,1 uur.

6	E = P × t, dus 63 = 30 × t, ofwel t = 63 / 30 = 2,1 uur.

7	2 H2O  2 H2 + O2

8	Ontleding door middel van elektrische energie, dus een elektrolyse.

9

10	Beargumenteerde mening van de leerling.

Bijvoorbeeld: vorming van waterstof heeft mijn voorkeur want je kunt het makkelijk verplaatsen via pijpleidingen. Je kunt waterstof verbranden in een automotor of in een brandstofcel.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 2 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen welke energieomzettingen plaatsvinden. |
| # 3 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen welke energieomzetting plaatsvindt. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen dat energievraag en energieaanbod door opslag van energie met elkaar overeenkomen. |
| # 5 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan met de formule E = P × t rekenen. |
| # 6 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan met de formule E = P × t rekenen. |
| # 7 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan een beargumenteerde mening geven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)