## kerncentrales: kleiner, veiliger, schoner?

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Deeltjesmodellen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Atoombouw |
| Trefwoorden | Kerncentrale, radioactief, atoombouw, halfwaardetijd, neutronen, milieu, kettingreactie, thorium, uranium |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| B / B1 | Deeltjesmodellen | Atoombouw |

# Bron: C2W, 23 november 2022

# Kerncentrales: kleiner, veiliger, schoner? Nu energie-gerelateerde problemen van alle kanten komen groeit de geloofwaardigheid van een energiebron die decennialang in het verdoemhoekje zat: kernenergie. Nieuwe technologieën beloven de grootste kopzorgen te verminderen. Het is niet zo dat de oude problemen van kernenergie zijn verdwenen. Maar aan al die bezwaren komen nieuwe reactorontwerpen wel degelijk tegemoet, zegt Hamid Aït Abderrahim, hoogleraar en reactor-ingenieur aan kernfysica-onderzoeksinstituut SCK-CEN in Mol. ‘Kerncentrales van de volgende, vierde generatie zullen aan strengere criteria voldoen: minder afval, inherente veiligheid van de reactor, en minder mogelijkheden voor gebruik in kernwapens.’ Daarnaast is er hoop dat zogeheten Small Modular Reactors, relatief kleine kernreactoren die seriematig in fabrieken gemaakt worden, een remedie bieden tegen de problemen van gigantische reactorbouwprojecten. ### Kettingreactie Maar eerst even terug naar de schoolklas. Kernsplijting is het splijten van de atoomkernen van uranium, het zwaarste natuurlijk voorkomende element, met atoomnummer 92. Bij die splijting komt warmte vrij, en ook drie neutronen, kerndeeltjes die weer met andere kernen kunnen botsen, waarna die ook weer splijten. In een kernreactor vindt deze kettingreactie op een beheerste manier plaats, in kernwapens loopt hij razendsnel uit de hand. De opgewekte warmte wordt afgevoerd met een koelvloeistof – in huidige kernreactoren is dat water – en gebruikt om bijvoorbeeld een stoomturbine aan te drijven die elektriciteit levert. Kernsplijting werkt alleen met de isotoop uranium-235, dat maar 0,7% uitmaakt Figuur 1 van natuurlijk voorkomend uranium. Het grootste deel is niet-splijtbaar uranium-238. Voor de meeste reactortypen moet het uranium daarom ‘verrijkt’ worden: het aandeel uranium-235 wordt opgevoerd, bijvoorbeeld in ultracentrifuges. Ook werkt de kettingreactie alleen goed met trage, of ‘thermische’ neutronen, terwijl er bij de splijting juist snelle neutronen vrijkomen. Daarom zit er in reactoren een moderator, die de snelle neutronen door herhaalde botsingen laat afremmen. Dat kan grafiet zijn of het koelmiddel water. Zo’n moderator kan ook worden gebruikt om de reactie te regelen. ### Thorium Waar de huidige waterreactoren bedrijfstemperaturen van een paar honderd graden hebben, bieden hogere reactortemperaturen zicht op nieuwe toepassingen naast het opwekken van elektriciteit, zoals gebruik in de chemische industrie of om thermochemisch waterstof te produceren uit water. Andere ontwerpen gebruiken vloeibare metalen als koelvloeistof. De natriumgekoelde snelle reactor (SFR) gebruikt vloeibaar natrium (smeltpunt 97,8°C, kookpunt 883°C) als koelmiddel. Vloeibaar natrium kan explosief reageren met lucht of water en dit ontwerp stelt dus hoge eisen aan de afdichting van de reactor. ‘Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger het rendement van elektriciteitsgeneratie’, zegt Aït Abderrahim. ‘Aan de andere kant neemt de corrosie van het staal van de reactorvaten, -pompen en -buizen ook toe met de temperatuur.’ Een bijzonderheid van de gesmolten-zout-reactor (Molten Salt Reactor, MSR), met als koelmiddel vloeibaar fluoridezout (met natrium, lithium en zirkonium als kationen), is dat de splijtstof is opgelost in dat vloeibare zout. Die circuleert met het zout, wat ook betekent dat je de afvalproducten uit het zout moet zuiveren. ‘De gesmolten-zoutreactor is erg geschikt voor het efficiënt gebruiken van thorium’, zegt Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Van thorium, waarvan grote voorraden beschikbaar zijn, wordt in de kernenergiewereld veel verwacht. Weliswaar is thorium-232, de enige natuurlijke variant, niet splijtbaar. Door het invangen van een neutron kan het echter veranderen in uranium-233, dat wel splijtbaar is. ### Schaalvoordelen Voor de kortere termijn is er in de kernenergiewereld veel aandacht voor kleinere reactoren, Small Modular Reactors (SMR’s), met vermogens van tientallen tot honderden megawatts, die je in serie in een fabriek kunt bouwen en vervolgens verscheept naar hun standplaats. ‘Omdat je ze modulariseert en klein maakt kun je voordelen halen op veiligheidsgebied: hoe kleiner de reactor en hoe lager de vermogensdichtheid, hoe minder restwarmte’, legt Kloosterman uit. ‘De ontwerpen die het dichtst bij de markt zijn, zijn gebaseerd op water.’ Die schaalvoordelen moeten zich nog bewijzen. De enige SMR die al in bedrijf is, is de Russische Akademik Lomonosov, een dubbele watergekoelde reactor met een vermogen van 300 MW die sinds 2020 het poolstadje Pevek in het verre oosten van Rusland van stroom voorziet.

Kerncentrales hebben geen positief beeld in de media. Toch wordt er steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om kernenergie te gaan gebruiken.

1	Licht toe hoe die toenemende belangstelling te verklaren valt.

De kernreactie in een SMR is gebaseerd op het opnemen van lage snelheidsneutronen.

2	Wat gaat er mis bij toepassing van snelle neutronen?

3	Leg uit dat de kernreactie in figuur 1 kloppend is.

De elementen U-235 en U-236 zijn isotopen van elkaar.

4	Leg uit dat U-235 en U-236 isotopen zijn.

U-235 is een radioactief element. Bij natuurlijk verval stoot het een He-4 kern uit. Daarbij ontstaat een nieuw element.

5	Geef de vervalreactie in een vergelijking weer.

6	Leg uit hoe hierbij energie vrijkomt.

U-238 wordt tot de stabiele elementen gerekend ondanks dat U-238 een halfwaardetijd heeft van 4,46·109 jaar. Ter vergelijking: de ouderdom van de aarde is 4,54·109 jaar.

7	Leg uit dat je U-238 tot de stabiele elementen mag rekenen.

Alternatieven zijn er in de vorm van hoge temperatuurreactoren. Vloeibare metalen en vloeibare zouten vragen om die hoge temperatuur.

8	Weke temperatuur is nodig bij gesmolten natrium en welke temperatuur bij gesmolten lood?

9	Waarom kan er groot gevaar optreden bij gebruik van gesmolten natrium?

Ook gesmolten zouten zijn bruikbaar. Zo worden fluoridezouten van natrium, lithium en zirkonium gebruikt.

10	Geef de formules van deze drie zouten. Zirkoniumionen zijn 4+ geladen.

11	Leg uit welke temperaturen in Kelvin het koelmiddel van de drie genoemde gesmolten zouten zal hebben.

Tabel fluoridezouten

| Zout | Smeltpunt | Kookpunt | Oplosbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Lithiumfluoride | 848 °C | 1673 °C | Goed |
| Natriumfluoride | 848 °C | 1695 °C | Goed |
| Kaliumfluoride | 858°C | 1505 °C | Goed |
| Calciumfluoride | 1418 °C | 2533 °C | Slecht |
| Zirkoniumfluoride | 640 °C | 905 °C | Matig |

Zirkoniumfluoride heeft twee mogelijke systematische namen, namelijk zirkoniumtetrafluoride en zirkonium(IV)fluoride.

12	Leg uit dat je de naam zirkniumtetrafluoride niet verwacht voor deze stof.

13	Leg uit waarom er een Romeins cijfer in de naam zirkonium(IV)fluoride staat.

Ook van een slecht oplosbaar zout lost nog een weinig op.

14	Geef de reactie van het slecht oplosbare calciumfluoride in een evenwichtsvergelijking weer.

De SMR werkt met water als koelmiddel. De stoom die gevormd wordt laat een turbine elektriciteit opwekken.

15	Wat zijn het voordelen van het gebruik van een SMR vergeleken met een MSR?

16	Geef het totale proces in een blokschema weer.

Figuur 2 blokschema

Kerncentrales: kleiner, veiliger, schoner?

1	Vanwege de energietransitie moeten fossiele bronnen vervangen worden door duurzame bronnen. Kernenergie veroorzaakt geen uitstoot van CO2 dus kan ook een deel van de fossiele energie vervangen.

2	Bij gebruik van snelle neutronen treedt een kettingreactie op die niet meer controleerbaar is.

3	Uranium-235 wordt na invangen van een neutron omgezet in uranium-236 dat daarbij splitst in Kr-92 en Ba-141 + uitstoot van 3 neutronen. U-235 heeft 92 protonen en 143 neutronen, U-236 heeft 92 protonen en 144 neutronen. Kr-92 heeft 36 protonen en 56 neutronen, Ba-141 heeft 56 protonen en 85 neutronen. En 36 + 56 = 92 protonen, en 56 + 85 + 3 = 144 neutronen.

4	U-235 en U-236 hebben hetzelfde aantal protonen (eenzelfde atoomnummer) maar een verschillend aantal neutronen (verschillend massagetal).

5	235U  231Th + 4He. Uranium atoomnummer 92, thorium atoomnummer 90 en helium atoomnummer 2.

6	Bij een kernreactie wordt massa omgezet in energie: E = m·c2.

7	De halfwaardetijd is zo hoog dat na 1000 jaar er nauwelijks U-238 is vervallen.

8	Smeltpunt natrium is 371 K, smeltpunt lood is 601 K.

9	Natrium is een zeer onedel metaal dat zeer heftig met water reageert.

10	NaF, LiF en ZrF4.

11	LiF: smeltpunt 848 °C = 848 + 273 = 1121 K. NaF: smeltpunt ook 1121 K.

ZrF4: smeltpunt 640 °C = 640 + 273 = 913 K.

12	Griekse telwoorden kom je allee tegen bij moleculaire stoffen, niet bij zouten.

13	Romeins cijfer geeft aan dat het metaalion meerdere ladingen kan hebben.

14	CaF2  Ca2+ + 2 F

15	Een SMR is veel kleiner, kan in een fabriek gebouwd worden, minder veiligheidsmaatregelen nodig. Er ontstaat ook minder restwarmte.

16

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan duurzaamheid uitleggen. |
| # 2 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan aantal protonen en neutronen afleiden. |
| # 4 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan uitleggen wat isotopen zijn. |
| # 5 | # T | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan een kernreactie opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan uitleggen dat bij een kernreactie massa omgezet wordt in energie. |
| # 7 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan smeltpunten van metalen in Binas opzoeken. |
| # 9 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan uitleggen waarom vloeibaar natrium zo gevaarlijk is. |
| # 10 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan formules van zouten weergeven. |
| # 11 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan °C omzetten in K. |
| # 12 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # B | # 4H H4 # 4V H4 | # Ik kan aangeven wat een Romeins cijfer in een naam betekent. |
| # 14 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 15 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 16 | # T | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan een blokschema opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)