## opgave 1 efficiente co2-katalyse gezocht

## Efficiënte CO2-katalyse gezocht Om het klimaat te redden, moeten we ervoor zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. Voor chemici ligt het dan voor de hand om het molecuul om te zetten in nuttige grondstoffen. Maar dat is niet eenvoudig. De activiteit en de selectiviteit van de katalysator zijn de uitdaging. Bij CO2-reductie met waterstof heb je al drie verschillende atomen, waarmee je veel verschillende producten kunt maken. Daarnaast is de eerste stap meestal de vorming van CO. Dat molecuul coördineert sterk aan vrijwel elke katalysator, met inhibitie en verlies aan activiteit als gevolg. Dynamische katalyse Reacties met CO2 zijn niet nieuw. In 1897 ontdekt de Franse chemicus Paul Sabatier al een proces waarbij CO2 met waterstof reageert tot methaan en water. De reactie vindt plaats bij enkele honderden graden Celsius en verhoogde druk over een heterogene katalysator. Varianten van dit proces vinden momenteel al toepassing op industriële schaal. Maar er is nog veel onbekend over het mechanisme van die reactie, met name over de invloed van de structuur en de samenstelling van de katalysator. Systeemdenken Bernard Dam, hoogleraar chemische technologie aan de Technische Universiteit Delft, richt zich dan ook op elektrokatalyse, een combinatie van elektrochemie met katalyse. Daarbij reduceer je in een elektrochemische cel aan de ene elektrode CO2, aan de andere ontleed je water. De reductie-elektrode katalyseert de vorming van koolwaterstoffen, zoals etheen. Een uitdaging daarbij is de opschaling. Over vijf jaar wil Dam een 100 kW-opstelling hebben die 200 kg CO2 omzet naar 30 kg etheen per dag. Bron: C2W

# De auteur van het artikel heeft het in de zin ‘Voor chemici ligt het voor de hand om het molecuul om te zetten in nuttige grondstoffen.’ zowel over het micro- als over het macroniveau.

# 1	Licht toe dat er zowel over micro- als macroniveau gesproken wordt.

# 2	Leg uit waarom chemici op zoek zijn om CO2 om te zetten in andere stoffen.

# Activiteit en selectiviteit zijn belangrijke eisen waaraan een katalysator moet voldoen.

# 3	Licht toe wat met activiteit en selectiviteit bedoeld wordt.

# 4	Leg uit dat vorming van CO als spelbreker kan optreden bij gebruik van een katalysator.

# In 1897 was het omzetten van CO2 al bekend. De Franse chemicus Sabatier maakte toen al methaan door koolstofdioxide met waterstof te laten reageren over een heterogene katalysator.

# 5	Wat bedoelt men als gesproken wordt over een heterogene katalysator?

# 6	Geef de vergelijking van de optredende evenwichtsreactie.

# 7	Bereken de reactiewarmte van de omzetting van koolstofdioxide in methaan.

# Het proces werd uitgevoerd bij verhoogde temperatuur en druk.

# 8	Leg aan de hand van het botsende deeltjesmodel uit wat dit voor gevolg heeft voor de reactiesnelheid.

# 9	Licht toe of verhoogde temperatuur en druk tot een hogere opbrengst aan methaan leidt.

# Bernard Dam richt zich op elektrokatalyse. Aan de negatieve elektrode reageert koolstofdioxide tot etheen, aan de positieve elektrode ontleedt water. Het artikel spreekt van een elektrochemische cel maar dat is niet juist, het is een elektrolyse.

# 10	Geef ook de totaalvergelijking van deze elektrolyse.

# Over 5 jaar wil Bernard Dam een 100 kW-opstelling hebben die per dag 200 kg CO2 omzet in 30 kg etheen.

# 11	Bereken het rendement van de omzetting van koolstofdioxide in etheen.

## opgave 2 snelle chemie met ruthenium

SNELLE CHEMIE MET RUTHENIUM Het zeldzame ruthenium versnelt reacties. De katalysator is onmisbaar voor de productie van medicijnen, chloor en kunststoffen en zorgt ook voor een schone wc in de ruimte. Maar ruthenium is schaars, daarom zoeken wetenschappers naarstig naar ‘imitaties’. Amper een zeecontainer vol, zoveel ruthenium (element nr. 44) wordt er jaarlijks gedolven: zo’n 30.000 kilo. Het metaal komt vooral uit mijnen in Zuid-Afrika, Rusland en Zimbabwe. Het is eigenlijk een bijproduct van bekendere edelmetalen als platina, iridium en palladium. Het komt namelijk altijd samen met deze platinagroep-metalen voor in gesteenten. Ruthenium is het zeldzaamst. In pure vorm is het een zilverwit, glanzend en opvallend hard metaal. Ruwweg de helft van het gedolven ruthenium gaat in metaalvorm naar de elektronica-industrie. Het zorgt voor goed geleidende, stevige contacten op chips. Ruthenium is robuust: goed bestand tegen hitte en corrosie. Het overige ruthenium gaat naar de chemische industrie. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt (als rutheniumoxide) voor anodes in de elektrolyse van zout tot chloorgas. Het katalyseert de oxidatie van chloride-ionen tot chloorgas. Kunstmest Ook voor andere grote industriële processen is ruthenium een goede katalysator. Denk aan het wegvangen van zwavel in olieraffinaderijen, de productie van ammoniak uit aardgas, azijnzuur uit methanol, en de recycling van zoutzuur tot chloor. “Maar omdat het schaars en daarom prijzig is, wordt in de praktijk niet altijd ruthenium gebruikt”, vertelt Jan Philipp Hofmann, docent en katalyse-onderzoeker aan de TU Eindhoven. “Veel kunstmestfabrikanten kiezen uit kostenoverwegingen voor ijzer als katalysator in het Haber-Boschproces, dat stikstof vastlegt als ammoniak, terwijl je met ruthenium bij lagere temperatuur en druk kunt werken en dus energie bespaart.” Een mogelijke oplossing is single atom catalysis, een concept waaraan ook de onderzoeksgroep in Eindhoven werkt. Hofmann: “Het idee is dat je met veel minder ruthenium toe kunt wanneer je het element echt alleen als katalysator gebruikt. Daartoe verspreid je rutheniumatomen op een geschikt dragermateriaal, dat de atomen vasthoudt en goed ‘presenteert’. Wanneer elk rutheniumatoom beschikbaar is voor katalyse heb je veel minder materiaal nodig.” Veelzijdig De reactiviteit van ruthenium komt ook in de ruimte van pas. NASA testte in het ruimtestation ISS een coating van zilver en ruthenium, AGXX, op de wc-deur. Aan het oppervlak van deze coating ontstaan reactieve stoffen zoals waterstofperoxide en hydroxide-radicalen die de aanwezige bacteriën doden. Bron: Chemie Magazine

# Ruthenium is een zeldzaam metaal. Vergeleken met platina is de jaarlijkse productie een factor 7 lager.

# 1	Bereken aan de hand van gegevens in het artikel de jaarlijkse productie van platina.

# 2	Leg uit dat gezien de functie van ruthenium de beperkte jaarlijkse productie geen probleem zou moeten opleveren.

# Ruthenium kan gebruikt worden bij de productie van ammoniak volgens het Haber-Boschproces. Ammoniak is een grondstof voor de productie van kunstmest. Ammoniak ontstaat als waterstof en stikstof onder specifieke reactieomstandigheden met elkaar reageren waarbij een evenwicht ontstaat. In de praktijk wordt echter meestal ijzer als katalysator gebruikt om kosten te besparen.

# 3	Geef het evenwicht van de vorming van ammoniak in een reactievergelijking weer.

# 4	Leg uit dat het duurdere ruthenium op andere facetten van het proces weer kostenbesparend is.

# Ruthenium kan ook gebruikt worden bij de productie van azijnzuur. Azijnzuur wordt in de chemische industrie gemaakt uit methanol en koolstofmono-oxide die ze bij circa 180 °C en onder hoge druk met elkaar laten reageren. Dit proces is wereldwijd het meest gebruikte productieproces voor azijnzuur. De omzetting tot azijnzuur is zeer hoog (ca. 99%).

# 5	Geef de reactie in een vergelijking weer.

# 6	Leg op microniveau uit dat de gegeven reactieomstandigheden de reactiesnelheid laten toenemen.

# Ook wordt ruthenium gebruikt bij de recycling van chloor uit zoutzuur.

# 7	Leg uit welke rol ruthenium speelt bij deze elektrolyse.

# Een mogelijke oplossing om de hoge kostprijs van ruthenium te omzeilen is single atom catalysis.

# 8	Leg uit dat toepassing van single atom catalysis kostenbesparend werkt.

# Opgave 3 Bus op mierenzuur

# BUS OP MIERENZUUR # In Eindhoven reed in 2017 een stadsbus op mierenzuur (HCOOH). Dat zuur kun je beschouwen als ‘opslag’ voor waterstof; de bus reed op waterstof (H2) die ter plekke vrijgemaakt werd uit mierenzuur. Met een rutheniumkatalysator kan het zuur namelijk efficiënt omgezet worden, en omgekeerd kan ruthenium waterstof vastleggen in mierenzuur met CO2. Mierenzuur is dus een soort waterstofbatterij. # Een groot voordeel is dat het mierenzuur niet brandbaar en explosief is, zoals waterstof, en er dus minder veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De stadsbus op mierenzuur was een idee van het TU/e studententeam FAST, onder begeleiding van katalysatoronderzoeker Evgeny Pidko. Voor transportdoeleinden is mierenzuur eigenlijk niet ideaal, omdat de energie-inhoud beduidend lager is dan bijvoorbeeld diesel – je sleept dus veel gewicht mee. Maar voor groene generatoren op een bouwplaats of festivalterrein lijkt het wel ideaal. Een deel van team FAST werkt binnen de start-up DENS nu op de Automotive Campus in Helmond aan de ontwikkeling van dergelijke mobiele generatoren. # Bron: Chemie Magazine

# Bij toepassing van mierenzuur gaat het om vorming en ontleding.

# 1	Geef de vergelijking van de vorming van mierenzuur uit waterstof en koolstofdioxide.

# 2	Leg uit dat vooral de ontleding voldoende snel moet plaatsvinden.

# 3	Leg uit hoe ruthenium ervoor zorgt dat de ontleding snel genoeg verloopt.

# Mierenzuur wordt beschreven als een soort waterstofbatterij.

# 4	Leg uit wat met deze uitspraak bedoeld wordt.

# Een stadsbus op waterstof te laten rijden is nog wel te doen, een personenauto op waterstof is een ander verhaal. Dan is mierenzuur een goed te gebruiken alternatief.

# 5	Welke voordelen heeft mierenzuur ten opzichte van waterstof als brandstof in een auto?

# De waterstof die vrijkomt bij de ontleding van mierenzuur wordt gebruikt als brandstof in een brandstofcel.

# 6	Geef de vergelijking van de reactie die optreedt bij ‘verbranding’ van waterstof in een brandstofcel.

# 7	Welke energieomzetting vindt plaats in de brandstofcel?

Er wordt gesproken over ‘groene generatoren’.

8	Leg uit wat de aanduiding ‘groene’ in dit verband betekent.

Omkeerbaarheid van reacties en evenwichtsreacties lijken qua proces wel op elkaar maar zijn toch duidelijk verschillend.

9	Leg het verschil uit tussen omkeerbaarheid van reacties en evenwichtsreacties.

## opgave 4 avr-duiven vierde co2-bron voor air liquide

AVR DUIVEN VIERDE CO2-BRON VOOR AIR LIQUIDE Afgelopen zomer is afvalverwerker AVR in Duiven in samenwerking met Air Liquide begonnen met grootschalige afvang en distributie van CO2 uit de rookgassen. Tot vorig jaar had Air Liquide in Nederland twee bronnen voor vloeibare CO2: via de kunstmestproductie uit aardgas op Chemelot, waar CO2 een bijproduct is, en zijn eigen fabriek in Rozenburg, die methaan uit aardgas omzet in waterstof, koolmonoxide en CO2. Sinds kort zijn daar twee bronnen bij gekomen. De eerste is een biovergistingsinstallatie in Zeeuws-Vlaanderen, die uit afval van de voedingsmiddelenindustrie, landbouw en uit mest biogas produceert. Door middel van membraantechnologie wordt daar het methaan van de CO2 afgescheiden. De tweede en meest recente bron is de afvalverwerker AVR in Duiven, waar CO2 uit rookgassen wordt afgevangen. Het is de eerste grootschalige installatie waar CO2 op deze wijze wordt afgevangen. Win-win Een groot voordeel is dat AVR in Duiven juist in de zomer, als de vraag in de glastuinbouw naar CO2 groot is, CO2 levert; en niet in de winter, wanneer de vraag laag is.” De CO2 bij AVR wordt afgevangen door de rookgassen op te lossen in een amine, vertelt Ad Wiltenburg, product manager Bulk & On Site Air Liquide Northwest Europe. “Om de CO2 daaruit terug te winnen moet de oplossing van amine en CO2 verwarmd worden. Het mooie nu is dat AVR, die elektriciteit en warmte produceert, de warmte in de winter aan de stad Arnhem verkoopt en in de zomer de warmte-infrastructuur kan benutten voor de CO2-afvanginstallatie. Door warmtekrachtkoppeling kan de installatie efficiënt bedreven worden om de CO2 uit de aminevloeistof te koken.” Het is volgens Wiltenburg een win-win: “Door deze samenwerking kunnen wij nu ook in de zomer CO2 leveren aan de tuinders in de regio en AVR kan ook in de zomer deze warmte nuttig toepassen. In de winter, als de warmte naar Arnhem gaat, kunnen wij geen CO2 afvangen, maar dat is niet erg, want dan is de vraag uit de glastuinbouw toch erg laag. We kunnen de CO2 dan uit onze bronnen in Rotterdam en Geleen halen.” In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het afvangen van CO2 bij een afvalverbrander en dit vervolgens leveren aan de glastuinbouw niet 100 procent ‘duurzaam’, in de betekenis dat er geen fossiele koolstof in het milieu terechtkomt. Ten eerste wordt niet alle CO2 in Duiven afgevangen, maar slechts 15 procent (60.000 ton per jaar). En ten tweede heeft de CO2 uit de rookgassen van AVR deels een fossiele oorsprong (veelal plastic) en komt uiteindelijk via de geteelde en verteerde gewassen weer in het milieu terecht. “Bij een verbrandingsinstallatie is in volume 60 procent en in tonnage 70 procent van biogene oorsprong, de rest, zo’n 30 procent dus, is van fossiele oorsprong. Je kan dus zeggen dat de CO2 die we afvangen voor 70 procent biogeen of duurzaam is.” Bron: Chemie Magazine

# Air Liquide heeft al twee bronnen in gebruik voor de winning van koolstofdioxide. Toch gaat het bedrijf nog twee andere bronnen gebruiken om koolstofdioxide te winnen.

# 1	Leg uit waarom Air Liquide nog twee andere bronnen gaat inzetten om koolstofdioxide te winnen.

# Koolstofdioxide ontstaat als bijproduct bij de vorming van ammoniak. Ammoniak is een grondstof voor de productie van kunstmest. Ammoniak ontstaat als waterstof en stikstof onder specifieke reactieomstandigheden met elkaar reageren waarbij een evenwicht ontstaat.

# 2	Geef het beschreven evenwicht in een reactievergelijking weer.

# 3	Leg uit dat het vreemd lijkt dat bij deze vorming van ammoniak koolstofdioxide als bijproduct ontstaat.

# De benodigde waterstof bij de productie van ammoniak wordt gevormd door methaan en waterdamp met elkaar te laten reageren waarbij een evenwicht ontstaat. Eenzelfde reactie vindt plaats in de Air Liquide fabriek in Rozenburg.

# 4	Geef het evenwicht in een reactievergelijking weer. Er ontstaat naast waterstof nog een andere stof.

# De derde bron is een nieuwe bron namelijk de biovergistingsinstallatie die bijvoorbeeld cellulose, (C6H10O5)n, omzet in methaan en koolstofdioxide.

# 5	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vergisting.

# Het gevormde gasmengsel van methaan en koolstofdioxide wordt gescheiden door middel van membraantechnologie.

# 6	Leg uit op welk principe membraantechnologie is gebaseerd.

# De vierde bron is ook een nieuwe bron, namelijk de koolstofdioxide die gewonnen wordt uit de uitlaatgassen van een vuilverbrander zoals de AVR in Duiven.

7	Leg uit dat door verbanding van huisvuil er heel veel koolstofdioxide zal ontstaan.

De uitlaatgassen worden ‘gewassen’ met een amine-oplossing waardoor het koolstofdioxide ‘oplost’ in de amineoplossing. Koolstofdioxide vormt dan koolzuur dat met een amine-oplossing reageert. Er ontstaat daarbij een evenwicht.

8	Leg uit waarom er ‘oplost’ staat in de zinsnede ‘…het koolstofdioxide ‘oplost’ in de amine-oplossing.’

9	Geef de reactievergelijking van het evenwicht dat ontstaat als koolstofdioxide oplost in een amine-oplossing. Gebruik R-NH2 als formule voor het amine. Koolzuur staat een H+ af die door het amine wordt opgenomen.

Achteraf kan de koolstofdioxide weer vrijgemaakt worden door verhitting.

10	Leg aan de hand van het ontstane evenwicht uit dat door verhitting alle gebonden koolstofdioxide weer vrijkomt.

Air Liquide wil de koolstofdioxide gaan inzetten in de glastuinbouw.

11	Bij welk proces is in de glastuinbouw koolstofdioxide nodig?

12	Geef de reactievergelijking van dit proces.

13	Leg uit waarom de vraag naar koolstofdioxide in de glastuinbouw in de winter vrij laag is maar in de zomer juist hoog.

Het gebruik van koolstofdioxide, gewonnen uit de uitlaatgassen van een vuilverbrander, is niet 100% duurzaam te noemen.

14	Leg uit dat het gebruik in de glastuinbouw van deze bron van koolstofdioxide niet 100% duurzaam is te noemen.

Opgave 5 Carbid schieten

Regels carbid schieten Plaats het carbid Plaats 200 à 300 gram aan carbidbrokken onderin de bus. Bij toevoeging van de juiste hoeveelheid water – zie volgende alinea – wordt slechts 50 à 60 gram omgezet in gas. De reactietijd wordt echter verhoogd door deze hoeveelheid aan carbid in de bus te plaatsen. Na de explosie is het resterende carbid wel weer herbruikbaar. Voeg water toe Voeg 50 tot 75 mL water toe aan het carbid in de bus (het volume van een borrelglaasje). Te veel of te weinig water verslechtert het resultaat. Onmiddellijk treedt de nodige gasvorming op met een sissend geluid. Ontsteek het acetyleengas Nadat het water is toegevoegd en de bus is afgesloten met een bal, heeft de reactie die optreedt ongeveer 45 tot 60 seconden nodig om het explosieve acetyleengas te ontwikkelen. Gebruik vervolgens een brandende fakkel of een geschikte gasbrander om het gas te ontsteken. Met een harde knal van het acetyleen schiet de bal met flinke snelheid tientallen meters het open veld in. bron: https://www.carbidsite.nl/werkwijze-carbid-schieten

De eerste reactie die plaatsvindt is waarbij carbid, CaC2, met water reageert tot acetyleen, C2H2, en calciumoxide.

1	Geef de reactie in een vergelijking weer.

In plaats van calciumoxide zou ook calciumhydroxide kunnen ontstaan.

2	Leg aan de hand van gegevens in het artikel uit of je verwacht dat er calciumhydroxide zal ontstaan.

Het gevormde acetyleen reageert bij aansteken in een explosieve reactie met zuurstof.

3	Waarom moet het explosieve mengsel aangestoken worden?

4	Geef de explosiereactie in een vergelijking weer.

5	Geef commentaar op de zinsnede ’Met een harde knal van het acetyleen...’

Op de website van carbidsite.nl (zie artikel) kun je informatie vinden over de gebruikte hoeveelheden.

6	Laat via een berekening zien of de genoemde hoeveelheden de juiste hoeveelheden zijn volgens de reactievergelijkingen.

Volgens het artikel verhoogt een overmaat carbid de reactietijd.

7	Leg uit of je het daarmee eens bent.

De reactie heeft na toevoeging van het water zo’n 45 tot 60 seconden nodig om voldoende acetyleen te vormen. Het volume van de melkbus is 40 L.

8	Bereken de reactiesnelheid in aantal mol L1s1 acetyleen.

De verbrandingswarmte van acetyleen is gegeven in Binas tabel 56.

9	Bereken hoeveel energie er in korte tijd vrijkomt bij de explosie van de gevormde acetyleen.

10	Laat via een berekening zien of er voldoende zuurstof in de melkbus aanwezig is om al het acetyleen via een explosiereactie te laten reageren.

Opgave 6 Geconcentreerd zonlicht helpt CO2-conversie

Geconcentreerd zonlicht helpt CO2-conversie Wereldwijd klinkt de oproep om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen zou je CO2 in brandstoffen of andere nuttige moleculen kunnen omzetten, zodat je de koolstofkringloop kunt sluiten. De truc is om dat efficiënt te doen, omdat CO2 een vrij inert molecuul is en veel energie nodig heeft voor het met andere moleculen reageert. Pau Martínez Molina, Francesc Sastre combineerden een aantal recente ontdekkingen en brachten die optimaal samen. Ze begonnen met een katalysator van plasmonische goudnanodeeltjes op een bed van TiO2. Deze katalysator zet CO2 en H2 selectief om in CO. Bij gebruik van andere warmtekatalysatoren die niet selectief zijn, heeft bij 600°C de exotherme reactie waarbij uit CO2 en H2 de stoffen methaan en water ontstaan, de overhand. Bij de vorming van CO is meestal een hoge temperatuur van boven de 800°C vereist, maar het nieuwe proces heeft een reactortemperatuur van minder dan 30°C en heeft alsnog een selectiviteit van 98%. De truc zit hem in het ‘plasmonische’ gedeelte. Plasmonische nanodeeltjes kunnen namelijk een veel groter bereik aan elektromagnetische straling opnemen in vergelijking met het pure metaal. De onderzoekers gebruikten een zonlichtsimulator met een concentrator die de intensiteit van het zonlicht tot 14,4 keer de zon verhoogde. Het invallende geconcentreerde zonlicht verhit de katalysatorbodem tot zo’n 135°C, mede doordat de nanodeeltjes werken als nano-heaters. De plekken op de katalysator waar de reactie plaatsvindt krijgen zo de benodigde warmte-energie. Het licht verhindert daarnaast ook de vorming van methaan, wat bij lagere temperaturen eerder wordt gevormd dan CO. Met een efficiëntie van 98% en een CO-productiesnelheid van 429 mmol/h per gram goud lijkt dit proces een mooi opstapje naar de industrie waar je vervolgens langere koolwaterstoffen moet kunnen synthetiseren Bron: C2W

De vorming van CO uit CO2 moet bij de meeste warmte katalysatoren concurreren met de vorming van CH4 uit CO2. In beide gevallen is ook waterstof nodig en ontstaat waterdamp.

1	Geef de evenwichtsreactie van vorming van CO uit CO2 in een vergelijking weer.

2	Laat via een berekening zien dat de reactie van vorming van CO endotherm is.

3	Leg uit dat een hogere temperatuur bevorderlijk is voor de vorming van CO.

4	Leg uit dat een hoge temperatuur voor een commercieel bedrijf minder aantrekkelijk is.

5	Geef ook de reactie van vorming van CH4 uit CO2 in een vergelijking weer.

6	Laat via een berekening zien dat de reactie van vorming van CH4 exotherm is.

De katalysator bestaat uit plasmotische nanogouddeeltjes.

7	Leg uit waarom slechts voor een oppervlak van nanogouddeeltjes op een TiO2-laag gekozen is in plaats van alleen een goudlaag.

8	Waarom is het geen probleem dat er gewerkt wordt met het kostbare goud?

De nanogouddeeltjes werken selectief als katalysator. Bovendien zijn er nog enkele andere voordelen bij gebruik van deze katalysator.

9	Wat wil zeggen dat een katalysator selectief werkzaam is?

10	Welke andere voordelen die direct of indirect het proces van vorming van CO bevorderen worden genoemd?

Het proces met de nanogoudkatalysator heeft een efficiëntie van 98% en een productiesnelheid per gram goud van 429 mmol CO per uur.

11	Leg uit waarom bij meer gebruikte katalysator er ook meer CO per tijdseenheid ontstaat.

12	Laat via een berekening zien dat je met deze gegevens kunt aantonen dat de hoeveelheid katalysator veel minder is dan de hoeveelheid gevormd product.

De gebruikte waterstof moet wel op duurzame wijze gevormd zijn om de milieudoelstellingen te halen.

13	Leg uit hoe je waterstof op duurzame wijze kunt produceren.

Uit CO en H2 kunnen lange koolstofketens gevormd worden die via het Fischer-Tropschproces.

14	Geef de reactie van vorming van oktaan, C8H18, in een vergelijking weer.

.Opgave kat vergasafval

# Kat van vergasafval # Het grove, vaste residu (CSR) dat bij biomassavergassing overblijft kun je inzetten als katalysator om alkenen mee te maken, laat een Nederlands team zien in ChemSusChem. # Het grove, vaste residu (CSR) blijft over bij de vergassing van bio- en gemeentelijke afvalstromen. Het CSR bestaat voornamelijk uit SiO2, CaO en Al2O3 (die als dragers fungeren), wat natrium- en kaliumoxides en als actief ingrediënt Fe2O3. # Ten Have en collega’s van de Universiteit Utrecht testten het CSR als katalysator bij verschillende temperaturen en druk, waarbij de combinatie 450 °C en 20 bar druk het beste werkte. Zij zetten het biogasmengsel dat ontstaat bij het Enerkem-proces om tot syngas met een verhouding van CO / CO2 / H2 / N2 = 4,5 : 2,5 : 3 : 1. Bij het verhitten ontstonden in het CSR ijzercarbiden in de vorm Fe5C2, die verantwoordelijk waren voor de CO / CO2-conversie en de productie van de lichte alkenen. Het Canadese bedrijf Enerkem produceert via een soortgelijk proces uit biomassa biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën. # Met behulp van de katalysator werd syngas, een H2-arm mengsel van CO, CO2, H2 en N2, omgezet in methaan (57%) en C2-C4-olefinen (43%) bij 450 °C en 20 bar. De kleine beetjes natrium- en kaliumoxides leken ook een rol te spelen bij de CO / CO2-omzetting en te zorgen voor hogere alkeenomzetting. Dat je op deze manier je afvalstoffen kunt omvormen tot bruikbare bestanddelen, stemt de onderzoekers hoopvol. # Bron: C2W

CSR is in de asrest van verbrande biomassa aanwezig. Uit de genoemde stoffen wordt bij verhitting ijzercarbide gevormd.

1	Leg uit dat er naast de genoemde oxiden ook nog huishoudelijk afval aanwezig moet zijn om ijzercarbide te maken.

2	Leg uit dat de genoemde formule Fe5C2 niet de formule van een zout kan zijn.

IJzercarbide is werkzaam als katalysator.

3	Leg uit of het een homogene of heterogene katalysator is.

Tijdens het proces wordt als eerste biomassa omgezet in een mengsel van een viertal stoffen met verhouding CO / CO2 / H2 / N2 = 4,5 : 2,5 : 3,0 : 1,0.

4	Leg uit welke stof nog meer aanwezig moet zijn in het mengsel.

5	Leg uit waar de stikstof vandaan komt.

Er staat in het artikel dat er een ‘H2-arm mengsel’ gevormd is.

6	Leg uit waar die uitspraak op gebaseerd is.

Het bedrijf Enerkem (Canada) Vergassing Biomassa wordt toegevoerd in een reactor met wervelbedvergassing om het versnipperde afval via thermisch kraken af te breken. In dezelfde reactor produceren deze afbraakproducten met stoom onder specifieke omstandigheden syngas. Het resulterende syngas is rijk aan waterstof en koolmonoxide, belangrijke bouwsteenmoleculen die worden gebruikt in moderne chemische processen. Reiniging en conditionering Het ruwe syngas, dat voornamelijk bestaat uit koolmonoxide, kooldioxide, water en waterstof, wordt via een gepatenteerd proces opgewaardeerd tot een chemische kwaliteit, zodat het kan worden omgezet in vloeibare brandstoffen en chemicaliën. Katalytische synthese en productzuivering Het laatste onderdeel van het gepatenteerde proces is de katalytische omzetting van het syngas van chemische kwaliteit in vloeibare methanol. bron: https://enerkem.com/process-technology/carbon-recycling/

Het mengsel in ruwe syngas is een mengsel in evenwicht van CO, CO2, H2 en nog een vierde stof die in de gasfase aanwezig is.

7	Geef het evenwicht in een reactievergelijking weer.

8	Laat door een berekening zien of de reactie naar rechts exotherm of endotherm is.

9	Leg uit wat voor invloed een hoge druk en een hoge temperatuur op het evenwicht hebben.

10	Leg uit of bij een hogere temperatuur en een hogere druk er per tijdseenheid meer syngas ontstaat.

Het ruwe syngas wordt opgewaardeerd tot een mengsel van CO en H2.

11	Leg uit hoe het evenwichtsmengsel omgezet kan worden in een mengsel van CO en H2.

Uit syngas kan methaan gevormd worden, maar ook alkenen met twee of drie C-atomen.

12	Leg uit waarom de vorming van alkenen zo belangrijk is.

13	Geef de structuurformules van de alkenen met twee of drie C-atomen.

Uit syngas kan ook de brandstof methanol gevormd worden.

14	Geef de reactie van de vorming van methanol in een vergelijking weer.

15	Geef de reactie van de verbranding van methanol in een vergelijking weer.

16	Leg uit of de vrijkomende koolstofdioxide het broeikaseffect wel of niet versterkt.

Methanol is bij kamertemperatuur een vloeistof, methaan een gas.

17	Licht dit verschil op microniveau toe.

# Efficiënte CO2-katalyse gezocht

# 1 	Het molecuul is op deeltjesniveau, dus microniveau, grondstoffen is op stofniveau, dus macroniveau.

# 2	CO2 is een broeikasgas. De verhoogde concentratie veroorzaakt een verhoogde temperatuur op aarde.

# 3	Activiteit: hoeveel deeltjes er per tijdseenheid per cm2 oppervlak omgezet worden. Selectiviteit: geeft aan welke reactie door de katalysator gekatalyseerd wordt.

# 4	CO heeft de eigenschap om zich vast te hechten aan het oppervlak van de katalysator. Andere deeltjes kunnen dan niet meer op die plek geactiveerd worden.

# 5	Heterogeen betekent dat de katalysator een andere fase heeft als de reagerende deeltjes.

# 6	CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O.

# 7	Reactiewarmte E = ECH4 + 2×EH2O (ECO2 + 4×EH2) = 0,75·105 + 2 × 2,42·105 (3,935·105  4 × 0,0) = 1,66·105 J mol1.

# 8	Bij verhoogde druk heb je meer botsingen en dus ook meer effectieve botsingen per tijdseenheid. Bij verhoogde temperatuur heb je niet alleen meer botsingen maar ook nog eens heftigere botsingen waardoor zowel het aantal als het percentage effectieve botsingen toeneemt.

# 9	De verhoogde druk zorgt dat het evenwicht verschuift naar de kant van de minste deeltjes in de gasfase, dus naar rechts. Bij een verhoogde temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant dus naar links. Conclusie: je kunt geen uitspraak doen over verhoging of verlaging opbrengst omdat beide factoren elkaar tegenwerken. Het enige is dat het proces sneller verloopt, zodat je waarschijnlijk per seconde meer methaan gevormd krijgt.

# 10	Totaalvergelijking: 2 CO2 + 2 H2O  C2H4 + 3 O2.

# 11	stap 1: reactievergelijking, zie antwoord vraag 10

# Stap 2: Je gaat uit van 200 kg CO2. Gevraagd wordt aantal kg etheen.

# Stap 3: 200 kg CO2 =  .

# Stap 4: 2 mol CO2 levert 1 mol etheen, dus 4,54 kmol CO2 levert 2,27 kmol etheen.

# Stap 5: 2,27 kmol = 2,27 × 28,05 = 63,7 kg etheen.

# Stap 6: rendement =

opgave Snelle chemie met ruthenium

# 1	Ruthenium: circa 30.000 kg jaarlijks, dus van platina 7 × 30.000 = 210.000 kg

# 2	Ruthenium wordt gebruikt als katalysator. Een katalysator wordt echter niet verbruikt zodat je slechts eenmalig ruthenium hoeft aan te schaffen.

# 3	N2 + 3 H2  2 NH3.

# 4	Bij gebruik van ruthenium heb je een minder hoge druk nodig en een veel lagere temperatuur dan bij ijzer als katalysator. Gevolg is dat je steeds een veel lager energieverbruik hebt.

# 5	CH3OH + CO  CH3COOH.

# 6	Een hoge temperatuur betekent op microniveau dat er veel meer botsingen plaatsvinden, dus ook veel meer effectieve botsingen. Bovendien neemt het percentage effectieve botsingen ook nog eens toe.

# 7	Ruthenium versnelt de reactie zonder daarbij verbruikt te worden dus werkt als katalysator.

# 8	Elk atoom van ruthenium is beschikbaar om als katalysator werkzaam te zijn. Er zitten geen rutheniumatomen onder een ander rutheniumatoom.

# Opgave Bus op mierenzuur

# 1	H2 + CO2  HCOOH.

# 2	Bij ontleding ontstaat waterstof dat als brandstof moet dienen. Deze waterstof moet snel geleverd worden om de auto snel te laten wegrijden.

# 3	Ruthenium zorgt ervoor dat de energieberg, de activeringsenergie, verlaagd wordt waardoor sneller het reactieproduct waterstof gevormd wordt.

# 4	Mierenzuur is de stof waarin waterstof via een chemische reactie omgezet is tot een veilige vloeistof.

# 5	Mierenzuur is een vloeistof die veel minder ruimte inneemt als een gas. Mierenzuur is geen explosieve stof.

# 6	2 H2 + O2  2 H2O.

# 7	De omzetting van chemische energie in elektrische energie.

# 8	Groen betekent dat de gebruikte stoffen op een duurzame wijze gevormd zijn.

# 9	Omkeerbaar betekent dat je of 100% van de beginstoffen of 100% van de reactieproducten hebt. Evenwicht betekent dat je dan zowel een deel van de beginstoffen als een deel van de reactieproducten hebt.

Opgave AVR Duiven vierde bron voorCO2-bron voor Air Liquide

# 1	Het bedrijf kan dan het hele jaar een evenwichtige levering van koolstofdioxide garanderen.

# 2	N2 + 3 H2  2 NH3.

# 3	Ammoniak bevat geen C- of O-atomen die wel in koolstofdioxide voorkomen.

# 4	CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2. Alternatieve reactive: CH4 + H2O  3 H2 + CO.

# En ook kan de volgende reactie: 2 CH4 + 3 H2O  7 H2 + CO + CO2.

# 5	(C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2.

# 6	Een membraan is een semipermeabele wand die poriën bevat waardoor sommige moleculen wel en weer andere niet doorheen kunnen bewegen. Het principe is dus gebaseerd op verschil in deeltjesgrootte.

# 7	Huisvuil bevat een hoog percentage koolstofverbindingen zoals plastics. Bij verbranding ontstaat dan ook veel koolstofdioxide.

# 8	Als koolstofdioxide in water oplost, ontstaat er koolzuur, formule H2CO3. Koolzuur heeft een andere formule dan koolstofdioxide, dus er heeft een reactie plaatsgevonden tussen koolstofdioxide en water.

# 9	H2CO3 + R-NH2  HCO3 + R-NH3+.

# 10	Bij verhitting neemt de oplosbaarheid van een gas in water sterk af. Koolstofdioxide als gas komt dus vrij uit de oplossing waardoor het evenwicht naar links aflopend wordt.

# 11	Koolstofdioxide is nodig voor de groei van planten middels het fotosyntheseproces.

# 12	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.

# 13	In de winter moet de tuinder aardgas verbranden om de temperatuur hoog genoeg te houden. Bij de verbranding van aardgas komt koolstofdioxide vrij die de tuinder in zijn kassen leidt. In de zomer is de temperatuur meestal zo hoog dat geen verbranding van aardgas nodig is. De benodigde koolstofdioxide moet dan van elders komen.

# 14	Een gedeelte van de verbranding van huisvuil is de verbranding van plastic. De koolstofdioxide die daarbij vrijkomt was nog niet eerder in de koolstofkringloop aanwezig.

# Opgave Carbid schieten

# 1	CaC2 + H2O  C2H2 + CaO. Bij overmaat water: CaC2 + 2 H2O  C2H2 + Ca(OH)2.

# 2	Nee, er is een ondermaat water dus zal er uitsluitend calciumoxide ontstaan.

# 3	De reactie kent een reactiveringsenergie die overwonnen moet worden.

# 4	2 C2H2 + 5 O2  4 CO2  + 2 H2O

# 5	Acetyleen is zeker ontvlambaar, maar het gas knalt niet. De knal is een gevolg van de luchtverplaatsing die optreedt vanwege de grote hoeveelheid energie die vrijkomt.

# 6	Er wordt 50 à 60 g carbid omgezet, dus 50 / 64,100 = 0,78 mol tot 60 / 64,100 = 0,94 mol CaC2. Volgens de reactievergelijking van vraag 1 ontstaat dan ook 0,78 tot 0,94 mol acetyleen. Als 200 à 300 g carbid reageert: 200 / 64,100 = 3,12 mol tot 300 / 64,100 = 4,68 mol carbid; 3,12 mol tot 4,68 mol acetyleen.

# Er wordt 50 à 75 mL water toegevoegd, dus 50 x 0,9982 g = 49,9 g = 49,9 / 18,015 = 2,77 mol tot 75 x 0,9982 g = 74,9 g = 74,9 / 18,015 = 4,16 mol H2O.

# Volgens de reactievergelijking van vraag 5 zou er of 1,0 mol CaC2 reageren met 1,0 mol H2O, of 1,0 mol CaC2 reageren met 2,0 mol H2O. Dit komt dus niet overeen met elkaar. De hoeveelheid water is een flinke overmaat. Ga je echter uit van 200 à 300 g carbid, dan kloppen de hoeveelheden veel beter.

# 7	Bij overmaat carbid zal de reactie sneller gaan, omdat je een groter reactieoppervlak hebt. Dus er is een fout gemaakt: reactietijd moet vervangen worden door reactiesnelheid.

# 8	Er wordt 0,78 tot 0,94 mol acetyleen gevormd (of 2,77 tot 4,68 mol) in een tijd van 45 tot 60 seconden in een melkbus van 40 L. Dus de (gemiddelde) reactiesnelheid is minimaal 0,78 / (40 x 60) = 3,3·104 mol L1s1 en maximaal 0,94 / (40 x 45) = 5,2·104 mol L1s1. 
(Of: de (gemiddelde) reactiesnelheid is minimaal 2,77 / (40 x 60) = 1,2·103 mol L1s1 en maximaal 4,68 / (40 x 45) = 2,6·103 mol L1s1).

# 9	De verbrandingswarmte van acetyleen is 12,99·105 J mol1. Dus als 0,78 mol gevormd is, komt er bij verbranding 0,78 x 12,99·105 = 1,0·106 J vrij. 
Bij 0,94 mol komt dan 0,94 x 12,99·105 = 1,2·106 J vrij. 
(Of 2,77 x 12,99·105 = 3,6·106 J, of 4,68 x 12,99·105 = 6,1·106 J).

# 10	De melkbus bevat 40 L lucht. Lucht bevat 21 volume% zuurstof, dus 40 L bevat 21 / 100 x 40 = 8,4 L zuurstof. De dichtheid van zuurstof is 1,43 g per L, dus 8,4 L = 8,4 x 1,43 = 12 g O2 dus 12 / 32,00 = 0,38 mol zuurstof. 
De molverhouding acetyleen : zuurstof = 2 : 5, dus voor 0,78 mol acetyleen (de kleinste hoeveelheid) heb je 0,78 x 5/2 = 2,0 mol zuurstof nodig terwijl je maar 0,38 mol zuurstof hebt.

# Conclusie: er vindt een onvolledige verbranding plaats.

# Opgave Geconcentreerd zonlicht helpt CO2-conversie

1	CO2 + H2  CO + H2O.

2	E = Evorming CO + Evorming H2O + Eontleding CO2 = 1,105·105  2,42·105 +3,935·105 = +0,41·105 J.

3	Bij een hoge temperatuur is de endotherme reactie in het voordeel, het evenwicht verschuift naar de rechterkant.

4	Een hoge temperatuur betekent hoge energiekosten.

5	CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O.

6	E = Evorming CH4 + 2 × Evorming H2O + Eontleding CO2 = 0,75·105  2× 2,42·105 +3,935·105 = 1,66·105 J.

7	Goud is een duur materiaal en alleen gouddeeltjes aan het oppervlak werken als katalysator.

8	Het wordt steeds weer opnieuw gebruikt want een katalysator wordt wel gebruikt maar niet verbruikt.

9	Een dergelijke katalysator heeft alleen invloed op één specifieke reactie.

10	De reactietemperatuur wordt teruggebracht van 800°C naar 30°C.

Bovendien zorgt het ervoor dat het invallende geconcentreerde licht de vorming van methaan verhindert.

11	Het oppervlak van nanogouddeeltjes bepaalt hoeveel CO2 er tegelijk omgezet kunnen worden. Hoe meer nanogouddeeltjes des te meer product (per tijdseenheid).

12	429 mmol CO =429 × 28,010 = 1,20·104 mg = 12,0 g. en 1,0 g goud = 1,0 / 197 = 5,1·103 mol Au. Dus er ontstaat 429 mmol CO per 5,1 mmol Au-katalysator.

13	Via elektrolyse van water met behulp van bijvoorbeeld windenergie.

14	8 CO + 17 H2  C8H18 + 8 H2O.

# Opgave Kat vergasafval

Kat van vergasafval

1	Het organisch afval is de koolstofbron voor de vorming van Fe5C2.

2	IJzerionen zijn 2+ of 3+ geladen, carbide-ionen 4 als C4 of 2 als C22. Dit levert voor Fe5C2 nooit een lading 0 op.

3	Een heterogene katalysator, want er wordt een gasmengsel over de vaste stof geleid.

4	Er moet ook nog water(damp) aanwezig zijn.

5	Stikstof is in de lucht aanwezig maar ook in polyamides.

6	H2-arm wil zeggen dat er verhoudingsgewijs weinig H2 aanwezig is vergeleken met de hoeveelheid CO.

7	CO + H2O  CO2 + H2

8	E = Evorming CO2 + Eontleding waterdamp = 3,935·105 + 2,42·105 = 1,52·105 J, dus de reactie naar rechts is exotherm.

9	Een hoge druk laat het evenwicht verschuiven naar de kant van de minste gasdeeltjes. Maar er staan links en rechts van de evenwichtspijl evenveel gasdeeltjes. Een hoge temperatuur laat het evenwicht verschuiven naar de endotherme kant, dus naar links.

10	Een hoge druk en een hogere temperatuur laten de reacties sneller verlopen dus zal er eerder evenwicht zijn, dus ook eerder dat de concentraties niet meer veranderen. Er ontstaat niet meer syngas maar wel sneller, ofwel meer syngas per tijdseenheid.

11	Leid het gasmengsel door kalkwater: kalkwater reageert met CO2 en het waterdamp blijft ook achter. Je houdt dan een mengsel van CO en H2 over.

12	Alkenen zijn grondstoffen voor de productie van polymeren als polyetheen, PE, en polypropeen, PP.

13

14	CO + 2 H2  CH3OH

# 15	2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 4 H2O

# 16	Geen versterking van het broeikaseffect, want de koolstof in de gevormde CO2 was al in de kringloop aanwezig als biomateriaal.

# 17	Methanolmoleculen hebben een OH-groep die met watermoleculen H-bruggen kunnen vormen. Methaanmoleculen hebben geen OH-groepen.