## opgave 1 nobian en gig starten samen met hydrogen chemistry company

# Nobian en GIG starten samen met Hydrogen Chemistry Company ### Met de samenwerking ontstaat een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterelektrolyse om op industriële schaal groene waterstof te produceren uit hernieuwbare energie. In Hydrogen Chemistry Company (HyCC) wordt een team samengesteld van waterstofspecialisten met expertise op het gebied van technologie, productie, projectbeheer en commerciële ontwikkeling, evenals een lijst van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Die lijst omvat een geplande installatie van 60 megawatt in Noord-Nederland voor de levering van groene waterstof voor hernieuwbare methanol en vliegtuigbrandstoffen, een project van 100 megawatt bij Amsterdam om duurzame staalproductie mogelijk te maken en een project van 250 megawatt in Rotterdam om fossiele waterstof te vervangen. Door de deal kan HyCC deze lijst laten groeien en verder uitbreiden naar de Europese markt. #### Groene waterstof Groene waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in zuurstof en waterstof met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, in een proces dat waterelektrolyse wordt genoemd. Het produceren of verbranden van groene waterstof levert geen CO2-uitstoot op en de waterstof kan worden ingezet ter vervanging van fossiele brandstoffen of voor nieuwe circulaire productievormen. Het kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met CO en CO2 uit industriële processen om brandstoffen en grondstoffen te maken voor de chemische industrie. Bron: Waterstof Magazine

Duurzaam gewonnen waterstof kan als grondstof in diverse processen gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit hoe waterstof duurzaam kan worden geproduceerd.

Er is een lijst van elektrolyseprojecten met in totaal meer dan 400 megawatt.

3	Bereken hoeveel energie er op jaarbasis totaal geleverd kan worden bij een rendement van 70%. Ga uit van 300 dagen energielevering.

4	Bereken hoeveel m3 waterstof er daarmee op jaarbasis gevormd kan worden.

Gegeven: Vm = 24 dm3 mol1.

Een deel van de geproduceerde groene waterstof wordt gebruikt bij de productie van methanol. Waterstof reageert daartoe met koolstofmono-oxide.

5	Geef de reactie van de vorming van methanol uit koolstofmono-oxide en waterstof in een vergelijking neer.

6	Leg uit wanneer je dit proces een groen proces mag noemen.

Een ander deel van de groene waterstof wordt gebruikt om duurzame staalproductie mogelijk te maken. In plaats van cokes/koolstofmono-oxide wordt waterstof gebruikt om de ijzer(III)oxide in ijzererts om te zetten in ijzer.

7	Geef de reactievergelijking tussen ijzer(III)oxide en waterstof in een vergelijking weer.

8	Bereken hoeveel ton ijzer er maximaal gevormd kan worden als een elektrolyser van 100 megawatt voldoende waterstof levert gedurende 300 dagen per jaar bij een rendement van 70%.

9	Welke stap moet daarna gezet worden om van het gevormde ijzer koolstofstaal te maken?

Opgave 2 IJsland en groene waterstof

IJsland en groene waterstof Landsvirkjun, het nationale energiebedrijf van IJsland, en Havenbedrijf Rotterdam gaan de haalbaarheid van de export van groene waterstof van IJsland naar Rotterdam onderzoeken. Op de foto zie je waterkrachtcentrale Ljósifoss (1937), de oudste waterkrachtcentrale op IJsland. Samenwerking De samenwerking is tot stand gekomen nadat Landsvirkjun aankondigde een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van een fabriek voor groene waterstof bij de waterkrachtcentrale Ljósifoss, 70 km ten westen van de hoofdstad Reykjavik. De productie moet plaatsvinden via elektrolyse, gevoed met duurzame energie. Groene waterstof Waterstof vormt een belangrijk onderdeel van het plan voor een omvangrijke energietransitie van de Europese Unie in de komende jaren. Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor transport, maar ook voor het opwekken van elektriciteit en verwarming. Voor industriële processen waarbij hoge temperatuur noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de glas- en metaalproductie, is waterstof de belangrijkste CO2-vrije energiebron. ‘Waterstof is zonder twijfel een van de energiedragers van de toekomst en het biedt de mogelijkheid klimaatverandering tegen te gaan,’ zegt Hordur Arnarson, CEO van Landsvirkjun. ‘Als we waterstof gaan gebruiken als energiedrager, kunnen we onze IJslandse groene, hernieuwbare energie exporteren naar het vasteland van Europa en hiermee een grotere bijdrage leveren aan de gezamenlijke inspanningen voor een wereldwijde energietransitie.’ Brandstof en grondstof Ook Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, is enthousiast over de samenwerking met IJsland. ‘Noordwest-Europa zal grote hoeveelheden groene waterstof moeten importeren om CO2-neutraal te worden. Rotterdam is momenteel de belangrijkste energiehub van Europa. We verwachten dat waterstof de huidige positie van olie zal overnemen, als energiedrager en als grondstof voor de industrie. Daarom verkennen we de mogelijkheden om waterstof te importeren uit landen die de potentie hebben om grote hoeveelheden waterstof te produceren tegen een concurrerende prijs, zoals IJsland.’ Bron: VNCI nieuws

Een oude waterkrachtcentrale wil men gaan gebruiken om duurzame energie op te wekken.

1	Wat versta je onder duurzame energie?

2	Beschrijf het proces van het stromende water in de waterkrachtcentrale tot aan de vorming van waterstof.

3	Geef ook aan welke energieomzettingen er optreden gedurende het beschreven proces van vraag 2.

4	Geef de reactievergelijking die tijdens de vorming van waterstof plaatsvindt.

IJsland heeft ook veel geothermische energie waarmee duurzame energie opgewekt kan worden.

5	Wat versta je onder geothermische energie?

6	Beschrijf de stappen waarmee men met geothermische energie duurzame elektrische energie opwekt.

Waterstof wordt vaak gezien als de belangrijkste CO2-vrije brandstof.

7	Wat wordt bedoeld met ‘CO2-vrije brandstof’?

8	Waarom wordt juist de vorming van CO2 besproken?

Waterstof is een energiedrager, terwijl bijvoorbeeld aardolie een energiebron is.

9	Wat is het verschil tussen een energiedrager en een energiebron?

Waterstof wordt ook als grondstof gebruikt. De productie van ammoniak vindt plaats in een reactor waarbij onder hoge druk en bij een hoge temperatuur stikstof en waterstof met elkaar reageren. Ook wordt bij dat proces een katalysator gebruikt. Ammoniak zelf is weer een grondstof voor het maken van kunstmest en explosieven.

10	Geef de vergelijking van de evenwichtsreactie die daarbij optreedt.

11	Leg voor ieder van de volgende factoren uit wat drukverhoging, temperatuursverhoging en aanwezigheid van een katalysator voor invloed hebben op de reactiesnelheid.

12	Leg voor ieder van de volgende factoren uit wat voor invloed drukverhoging, temperatuursverhoging en aanwezigheid van een katalysator hebben op de ligging van het evenwicht.

Opgave 3 Waterstof voor schepen

Zandwinner Dekker wil vooroplopen bij het vergroenen van een energievretende sector Bron: Illustratie van The Atoll. © Dewi Wesselman Varen op waterstofolie, getankt bij drijvende zonne-eilanden. Het lijkt sciencefiction, maar binnen afzienbare tijd kan het gebeuren. Het Nijmeegse bedrijf SolarDuck wil dit realiseren, samen met Voyex en Dekker Groep. Een proefopstelling van een zonne-eiland, genaamd The Atoll, is vanaf april te zien op de Waal bij IJzendoorn in de Betuwe. Project SolarDuck, gericht op zonne-energie op zee, en waterstofbedrijf Voyex willen met het project emissievrij varen op waterstof mogelijk maken. SolarDuck levert het zonne-eiland. Het zonne-eiland wordt aangesloten op een zogeheten electrolyzer die waterstof produceert. De waterstof wordt gekoppeld aan een olie-achtige vloeistof, een Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC). Zo ontstaat ‘waterstofolie’. Schone keten In de testopstelling bekijkt Wiard Leenders, directeur van het bedrijf Voyex, hoe de olie de waterstof weer vrijgeeft. Die vrijgave is nodig om aan boord van een schip stroom te kunnen opwekken uit waterstofolie. Nadat de waterstof eruit is, kan de olie zelf opnieuw gebruikt worden. Daardoor ontstaat een schone keten van energieopwekking tot en met het varen op waterstof. Bron: de Gelderlander

In het artikel wordt over vergroening van energie gesproken.

1	Leg uit wat met de term ‘vergroening’ bedoeld wordt.

Er wordt met behulp van zonne-energie waterstof gevormd. Het zonne-eiland wordt daartoe aangesloten op een electrolyzer.

2	Geef de reactie die optreedt in de electrolyzer in een vergelijking weer.

De gevormde waterstof wordt gekoppeld aan een olie-achtige vloeistof namelijk LOHC.

3	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘gekoppeld’.

4	Leg uit dat de keuze voor een olie-achtige vloeistof een bewuste keuze is geweest.

Waterstof kan vrij gemakkelijk vrijgemaakt worden uit de LHOC.

5	Leg uit hoe waterstof vrijgemaakt kan worden uit de LHOC.

Waterstof kan in een brandstofcel als brandstof gebruikt worden.

6	Geef de reactie die optreedt in de brandstofcel in een vergelijking weer.

Na verbranding van waterstof kun je zeggen dat een kringloop doorlopen is en er dus een circulair proces heeft plaatsgevonden.

7	Leg uit dat met dit project een circulair proces bereikt is.

8	Teken een blokschema van het totale proces van zonlicht tot varen van het schip.

9	Geef ook aan welke energie-omzettingen daarbij hebben plaatsgevonden.

# Opgave 4 Toyota presenteert eerste miniatuurauto op waterstof

# bron: Waterstof Magazine, 22 oktober 2021

# Toyota presenteert eerste miniatuurauto op waterstof # Figuur 1 De verschillende onderdelen van de miniatuur Mirai. 1 waterstofspruitstuk; 2 waterstofinlaatleiding; 3 elektronische besturingskaart; 4 waterstofregelaar; 5 opslagtank voor waterstof; 6 waterstofterminal; 7 batterijpakket; 8 brandstofcel; 9 spanningsregelaar; 10 schokbreker achter; 11 custom body in de vorm van de nieuwe Toyota Mirai # Toyota heeft deze week zijn eerste radiografisch bestuurbare auto op waterstof gepresenteerd. De auto is gebouwd op een schaal van 1 op 10 en is uitgerust met een mini-brandstofcel. Het voertuigje in de vorm van de nieuwe Mirai werd getest in de graafschap Gloucestershire in het zuidwesten van Engeland. Net als de originele Mirai, die dankzij zijn waterstoftank 660 km kan afleggen, kan deze op afstand bestuurbare versie twee keer zo ver rijden als een auto met afstandsbediening op batterijen. Het brandstofcelsysteem van deze miniatuur Toyota Mirai is geproduceerd door het bedrijf Bramble Energy. # Bron: Waterstof Magazine

# In figuur 1 worden de diverse onderdelen van de miniatuurauto beschreven. De opslagtank is met 2,5 g waterstof slechts deels gevuld.

# 1	Leg uit dat de waterstof niet als gas maar als vloeibaar gemaakt gas in de opslagtank aanwezig zal zijn. Gegeven: de opslagtank heeft een volume van 50 cm3.

# 2	Bereken het maximale aantal g waterstof dat als vloeibaar gemaakt gas in de opslagtank van 50 cm3 aanwezig kan zijn. Gegeven: de dichtheid van de vloeibaar gemaakte waterstof is 0,0678 g cm3.

# 3	Bereken hoeveel energie er maximaal geleverd kan worden door de aanwezige hoeveelheid waterstof in de met 2,5 g waterstof gevulde waterstoftank.

# In de brandstofcel wordt waterstof ‘verbrand’ tot water.

# 4	Geef de reactie van de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

# 5	Waarom staat ‘verbrand’ tussen aanhalingstekens?

# De gebruikte waterstof moet milieutechnisch gezien groene waterstof zijn.

# 6	Wat versta je onder groene waterstof?

# 7	Leg uit hoe waterstof als groene waterstof geproduceerd kan worden.

# 8	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

# Het gehele proces kan in een blokschema van water tot water weergegeven worden.

# 9	Teken het blokschema van water tot water.

# 10	Geef aan welke energieomzettingen er plaatsvinden van water tot water.

# 11	Leg uit dat het rendement altijd lager zal zijn dan 100%.

# Opgave 5 In Luleå wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd

In Luleå wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd De fabriek voor groen staal in Luleå (Zweden), onderdeel van het Hybrit-project, werd vorig jaar zomer in gebruik genomen en produceert geheel fossielvrij staal met groene waterstof. De groene waterstof wordt geproduceerd via een elektrolyser met een capaciteit van 4,5 MW. Niet alleen de waterstof, maar ook de benodigde elektriciteit wordt groen opgewekt. Naast de fabriek is momenteel een ondergrondse waterstofopslag in aanbouw van 100 m3. Hybrit-project Het belangrijkste doel van het Hybrit-project is om de uitstoot van CO2 bij de productie van staal te minimaliseren. De Zweedse staalindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot door hoogovens. Tijdens de testfase, die duurt tot 2024, zal zowel aardgas als waterstof worden gebruikt, zodat de twee brandstoffen kunnen worden vergeleken. Fossielvrij Hybrit Development heeft als doel om ’s werelds eerste fossielvrije, op erts gebaseerde staalproductieproces te ontwikkelen. Het project ging in het voorjaar van 2016 van start en het doel is om in 2035 een industrieel proces operationeel te hebben. Het bijproduct van het gebruik van fossielvrije elektriciteit en groene waterstof in de staalproductie, in plaats van cokes en kolen, zal water zijn in plaats van koolstofdioxide. Het initiatief heeft het potentieel om de totale CO2-uitstoot van heel Zweden met 10% te verminderen. Bron: Waterstof Magazine

Waterstof is een energiedrager. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof wordt in het artikel groene waterstof genoemd.

3	Verklaar de benaming groene waterstof.

IJzererts bevat circa 50 massa% ijzer(III)oxide. De vorming van ijzer vindt plaats in zogenoemde hoogovens. De meeste fabrieken die staal produceren gebruiken cokes, koolstof. De cokes heeft een dubbelfunctie, het dient zowel als brandstof om de temperatuur in de hoogoven voldoende hoog te houden en als reagerende stof om uit ijzer(III)oxide staal te produceren. Bij de verbranding van cokes ontstaat koolstofmono-oxide.

4	Geef de reactie van de vorming van koolstofmono-oxide in een vergelijking weer.

5	Geef de reactie tussen koolstofmono-oxide en ijzer(III)oxide waarbij koolstofdioxide en ijzer ontstaan in een vergelijking weer.

6	Leg uit of de reactie tussen koolstofmono-oxide en ijzer(III)oxide een zuur-basereactie of een redoxreactie is.

7	Leg uit waarom men cokes niet rechtsreeks met ijzererts laat reageren maar eerst omzet in koolstofmono-oxide.

De nieuwe fabriek gebruikt waterstof in plaats van cokes. Ook in die nieuwe fabriek wordt de waterstof zowel als brandstof en als reagerende stof gebruikt om uit ijzer(III)oxide ijzer te produceren.

8	Geef de verbrandingsreactie van waterstof in een vergelijking weer.

9	Geef de reactie tussen waterstof en ijzer(III)oxide in een vergelijking weer.

Bij gebruik van waterstof kan er wel ijzer maar nog geen staal gevormd worden.

10	Licht toe waarom er bij gebruik van waterstof geen staal kan ontstaan.

Er wordt voor de elektrolyse van water een elektrolyser van 4,5 MW gebruikt.

11	Bereken hoeveel m3 waterstof er op jaarbasis gevormd kan worden.

Gegeven is dat 1 W = 1 J s1 en de elektrolyser 300 dagen per jaar werkzaam is en een rendement heeft van 70%.

De nieuwe fabriek gebruikt ook een buffer van 100 m3 waterstof. Deze buffer kan ingezet worden om ijzer(III)oxide om te zetten in ijzer.

12	Bereken hoeveel kg ijzer de nieuwe fabriek met die waterstofbuffer kan produceren.

Uiteindelijk zal bij gebruik van groene waterstof bij alle hoogovens in Zweden een reductie gehaald kunnen worden van 10% minder uitstoot van koolstofdioxide door Zweden.

13	Leg uit waarom reductie van de hoeveelheid koolstofdioxide zo’n hot item is.

Opgave 6 Van waterstof tot energie

Van waterstof tot energie Shell gaat de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen: Holland Hydrogen 1. Waterstof – een onschadelijk gas dat in oneindige hoeveelheden voorkomt in het universum – wordt onder andere gemaakt door elektrolyse. Dit is een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2). Waterstof is geen energiebron, wel een energiedrager. Om er een elektromotor (bijvoorbeeld in een auto) op te kunnen laten draaien, is een brandstofcel nodig die waterstof omzet in elektriciteit. Daarbij vindt omzetting van waterstof en zuurstof plaats in ionen: deeltjes die geladen zijn. Die reactie wekt elektriciteit op voor de aandrijving van een elektrische installatie of motor. Het restproduct is waterdamp. Er komt nul CO2 bij vrij. Waterstofproductie op basis van fossiele brandstoffen resulteert in grijze waterstof. Voor Holland Hydrogen 1 wordt gebruikt gemaakt van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en dat resulteert in groene waterstof. Bron: Shell Venster

Waterstof kan gemaakt worden door elektrolyse van (aangezuurd) water. Volgens het artikel worden daarbij twee stoffen gevormd.

1	Geef commentaar op de formules van die twee gevormde stoffen.

2	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Waterstof is volgens het artikel een energiedrager, geen energiebron.

3	Leg het verschil uit tussen een energiedrager en een energiebron.

De gevormde waterstof wordt soms grijze waterstof, soms groene waterstof genoemd.

4	Leg het verschil uit tussen grijze waterstof en groene waterstof.

Waterstof kan als brandstof dienen in een brandstofcel.

5	Geef de reactievergelijking die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof.

6	Welke energieomzetting vindt daarbij plaats?

In het artikel wordt gesproken over het ontstaan van ionen tijdens stroomlevering in de brandstofcel. Zo ontstaan uit de reductor waterstof H+-ionen en elektronen en ontstaan uit de oxidator zuurstof (in water) door opname van elektronen OH-ionen.

7	Geef de halfreacties die aan beide elektroden plaatsvinden in vergelijkingen neer.

8	Leg uit dat bij menging van het elektrolyt de gevormde ionen weer verdwijnen.

De fabriek Holland Hydrogen 1 produceert groene waterstof.

9	Hoe wordt er voor gezorgd dat bij elektrolyse groene waterstof gevormd wordt?

Het rendement van de elektrolyse van water is slechts 70%.

10	Wat wordt hiermee aangegeven?

11	Bereken hoeveel kJ er nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

12	Bereken ook hoeveel kWh aan elektrische energie nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

Opgave 7 De tijd van business as usual is voorbij

De tijd van business as usual is voorbij Thyssenkrupp is een van de grote industriëlen in Duitsland die haar productieprocessen schoner wil maken. Christoph Noeres is hoofd groene waterstof van Thyssenkrupp nucera, het onderdeel dat groene waterstof voor de industrie produceert. Hoe kijkt hij naar de ontwikkeling van groene waterstof in Europa en de rol van de Delta Corridor hierin? Waarom is groene waterstof zo belangrijk, volgens u? “Waterstof heeft veel potentie, in vele marktsectoren. Groene waterstof zien wij als een haalbare oplossing om industrieën die lastig te verduurzamen zijn toch koolstofarm te maken. Nu al is de vraag naar waterstof meer dan 3.500 TWh per jaar. In 2050 is dat zeven keer zo veel, zo is de verwachting. Niet voor niets hebben wij meer dan veertig grote productieprojecten aangekondigd, om de (groene) waterstofproductie op te schalen. We zien ook dat de waterstofeconomie maatschappelijk breed wordt gesteund, en ook door overheden wordt gestimuleerd. Er zijn 39 landen met een waterstofstrategie, en 93 landen hebben duurzame doelstellingen geformuleerd. Daarbij dalen de kosten voor hernieuwbare energie. Tussen 2010 en 2020 is de jaarlijkse daling van de prijzen van hernieuwbare energie ongeveer 11%.” Alleen al de Thyssenkrupp-staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit nodig voor het verduurzamen van het productieproces. Wat zijn de effecten voor het klimaat? “Klimaatverandering moeten we echt afremmen. Daar zijn grote projecten met impact voor nodig. Door op grote schaal grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kunnen we een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie die industrieën moeten doormaken. Dat geldt vooral voor sectoren waar de uitstoot moeilijk te reduceren is, bijvoorbeeld de staalproductie en raffinage. De staalproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bij de productie van een ton staal wordt ongeveer 2 ton CO2 uitgestoten. Door grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kan per ton waterstof zo’n 25 ton CO2 worden vermeden.” Bron: Shell Venster

Er wordt gesproken over groene waterstof en over grijze waterstof.

1	Wat versta je onder groene waterstof?

2	Wat is het verschil tussen groene en grijze waterstof?

Nu al is de wereldwijde vraag naar waterstof zo’n 3500 TWh.

3	Reken dit om in aantal joule.

4	Bereken het aantal kg waterstof dat hiermee overeenkomt.

Alleen al de Thyssenkrupp-staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolysecapaciteit nodig.

5	Bereken bij een rendement van 70% hoeveel kg waterstof er per uur gevormd wordt bij de elektrolyse van water.

In een staalfabriek wordt uit ijzererts in eerste instantie ruw ijzer gevormd. IJzererts bestaat voor 50 massa% uit ijzer(III)oxide. In de pilotfabriek reageert waterstof met ijzer(III)oxide.

6	Geef de reactievergelijking die optreedt in de hoogoven tussen ijzer(III)oxide en waterstof.

7	Bereken het aantal kg ijzer dat maximaal gewonnen kan worden uit 1000 kg ijzererts.

In de traditionele fabriek reageert ijzer(III)oxide met koolstofmonooxide tot ruwijzer. De benodigde energie komt vrij met de verbranding van cokes (=koolstof) waarbij koolstofmonooxide ontstaat.

8	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de verbranding van cokes tot koolstofmonooxide.

9	Geef ook de reactievergelijking van de vorming van ruw ijzer uit ijzererts in de traditionele hoogoven.

Er is een verschil tussen zuiver ijzer en staal.

10	Welk verschil wordt er bedoeld?

11	Leg uit dat op de traditionele wijze staal gevormd wordt zonder toevoeging maar dat op de nieuwe wijze zonder toevoeging geen staal gevormd kan worden.

Bij de productie van een ton staal wordt ongeveer twee ton koolstofdioxide uitgestoten.

12	Laat via een berekening zien of deze getallen met elkaar overeenkomen.

Bij toepassing van groene waterstof in plaats van grijze waterstof wordt zo’n 25 ton aan uitstoot van koolstofdioxide vermeden per ton waterstof.

13	Laat via een berekening zien of deze getallen de juiste verhouding weergeven.

Opgave 1 Nobian en GIG starten samen met Hydrogen Chemistry Company

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie en/of windenergie worden omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	400 megawatt =  400·106 watt = 4,0·108 W = 4,0·108 J s1. 
Hiervan wordt 70% = 70 / 100 × 4,0·108 = 2,8·108 W nuttig gebruikt. 
300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. 
Dus op jaarbasis E = 2,8·108 × 2,6·107 = 7,3·1015 J.

# 4	De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Gevormd kan worden 7,3·1015 / 2,86·105 = 2,5·1010 mol H2. Omrekenen in een volume: V = 2,5·1010 × 24,0 = 6,1·1011 dm3 = 6,1·108 m3.

# 5	2 H2 + CO  CH3OH

# 6	Het is een groen proces als alle grondstoffen duurzaam gevormd zijn en de benodigde energie duurzaam is.

# 7	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 8	100·106 watt = 1,0·108 W = 1,0·108 J s1. 
Hiervan wordt 70% = 70 / 100 × 1,0·108 = 7,0·107 W nuttig gebruikt. 
300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. 
Dus op jaarbasis E = 7,0·107 × 2,6·107 = 1,8·1015 J.

# De reactiewarmte van de staalproductie is E = 3 × 	2,86·105 + 2 × +8,24·105 = 7,9·105 J per 2 mol Fe. Gevormd dus per mol Fe 3,95·105 J, dus 1,8·1015 J laat 1,8·1015 / 3,95·105 = 4.6·109 mol Fe ontstaan. 
4,6·109 × 55,85 = 2,6·1011 g = 2,6·105 ton Fe.

# Opmerking: er kan ook gerekend worden met H2O(g). 
Dan is de reactiewarmte E = +9,22·105J, en dus het aantal ton Fe: 1,9·105 ton Fe.

# 9	Er zal nog een weinig koolstof toegevoegd moeten worden, want koolstofstaal bevat 0,8% koolstof.

Opgave 2 IJsland en groene waterstof

# 1	Duurzame energie is energie die opgewekt is uit duurzame bronnen dus waarbij de natuur op korte termijn deze bronnen weer aanvult.

# 2	De beweging van stromend water zet schoepen in beweging. Hierdoor worden generatoren in beweging gezet die elektriciteit opwekken. Die elektriciteit wordt gebruikt om water te ontleden, waarbij onder andere waterstof ontstaat.

# 3	Bewegingsenergie van stromend water wordt omgezet in bewegingsenergie van schoepen (turbines). Deze bewegingsenergie wordt omgezet in elektrische energie. Ten slotte wordt elektrische energie omgezet in chemische energie.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Geothermische energie is de energie die gewonnen wordt uit warme bronnen diep in de aardbodem.

# 6	Men pompt koud water in de diepe aardbodem, waardoor het water verdampt en via buizen weer omhoog geleid wordt. Deze stoom zet turbines in beweging die via generatoren elektrische energie opwekken.

# 7	Dat het een brandstof is die geen koolstof bevat en dus bij verbranding geen koolstofdioxide vormt.

# 8	Bij gebruik van fossiele brandstoffen ontstaat bij verbranding extra koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een broeikasgas. Verhoging van het percentage koolstofdioxide in de atmosfeer zorgt voor een temperatuurstijging. Stijging van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden zijn daarbij het gevolg.

# 9	Energiebron: deze brandstof wordt zo in de natuur aangetroffen. Denk daarbij aan aardolie en aardgas. 
Energiedrager: deze brandstof is door de mens gemaakt, komt dus van nature niet voor op aarde. Denk daarbij aan waterstof en alcohol.

# 10	N2 + 3 H2  2 NH3

# 11	Drukverhoging betekent dat de deeltjes dichter op elkaar zitten, dus een verhoogde concentratie waardoor de reactiesnelheid toeneemt.

# Temperatuursverhoging laat de deeltjes vaker en heftiger botsen waardoor de reactiesnelheid toeneemt.

# Aanwezigheid van een katalysator laat de reactie makkelijker verlopen dus een verhoogde reactiesnelheid.

# 12	Drukverhoging betekent dat het evenwicht verschuift naar de kant van de minste deeltjes dus naar rechts.

# Temperatuursverhoging betekent dat het evenwicht verschuift naar de endotherme kant dus naar links (zie Binas tabel 57A: vorming van ammoniak is exotherm).

# Aanwezigheid van een katalysator heeft geen invloed op de ligging van een evenwicht.

# Opgave 3 Waterstof voor schepen

# 1	Groen wil zeggen dat het duurzaam gewonnen/gevormd is.

# 2	2 H2O   2 H2 + O2.

# 3	Gekoppeld wil zeggen dat waterstof opgelost is in de olie.

# 4	Waterstof en olie zijn beide apolaire stoffen, alleen vanderwaalsbindingen. Dus ze zullen goed met elkaar mengen.

# 5	Het gas waterstof kan door verwarmen vrijgemaakt worden uit de olie.

# 6	2 H2 + O2  2 H2O.

# 7	Met behulp van duurzame energie is water door middel van elektrolyse omgezet in waterstof (en zuurstof). In de brandstofcel wordt de waterstof weer omgezet in water.

# 8

# 9	Zonne-energie wordt met behulp van zonnepanelen omgezet in elektrische energie, elektrische energie wordt omgezet in chemische energie (waterstof), chemische energie wordt omgezet in elektrische chemie (brandstofcel) en elektrische energie wordt omgezet in bewegingsenergie (van een schip).

# Opgave 4 Toyota presenteert eerste miniatuurauto op waterstof Schone bussen op accu’s en waterstof

# 1	V = 50 cm3 = 5,0·105 m3. De dichtheid (Binas tabel 12) van waterstof is 0,090 kg m3. Dus 5,0·105 m3 H2 heeft dan een massa van 5,0·105 × 0,090 = 4,5·106 kg = 4,5·103 g waterstof. Dit is circa een duizendste deel van de werkelijke hoeveelheid waterstof.

# 2	Maximaal 50 × 0,0678 = 3,4 g waterstof.

# 3	3,4 g H2 = 3,4 / 2,016 = 1,7 mol H2. Bij verbranding wordt er ook 1,7 mol water gevormd dus er komt aan energie vrij: 1,7 × 2,86·105 J = 4,8·105 J.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	De reactie verloopt bij kamertemperatuur dus geen verbranding met vuur.

# 6	Groene waterstof is duurzaam gevormde waterstof.

# 7	Met behulp van zonne- en/of windenergie wordt elektrische energie gevormd waarmee door middel van elektrolyse van water waterstof gevormd kan worden.

# 8	2 H2O  2 H2 + O2

# 9

# 10	In zonnepaneel of windturbine wordt zonne-energie of bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. De elektrische energie wordt bij elektrolyse omgezet in chemische energie. En de chemische energie wordt omgezet in elektrische energie (in de auto) en ten slotte wordt de elektrische energie omgezet in bewegingsenergie van de auto.

# 11	Bij elke energieomzetting wordt altijd een (klein) deel omgezet in warmte die verloren gaat naar de omgeving.

# Opgave 5 In Luleå wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Waterstof wordt gemaakt in een fabriek, cokes (steenkool) wordt zo gewonnen uit de natuur.

# 3	Groene waterstof is gemaakt met duurzame elektriciteit, dus bijvoorbeeld met behulp van wind- en/of zonne-energie.

# 4	2 C + O2  2 CO

# 5	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 6	Het is een redoxreactie, want ijzer(III)ionen worden omgezet in ijzeratomen. Ze hebben dus elektronen opgenomen.

# 7	Twee vaste stoffen zoals cokes en ijzer(III)oxide reageren moeilijk met elkaar. Het gas CO kan veel beter in contact komen met ijzer(III)oxide.

# 8	2 H2 + O2  2 H2O

# 9	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 10	Staal bevat een heel klein beetje koolstof. Deze koolstof wordt geleverd door de aanwezigheid van cokes. Als je echter waterstof gebruikt, is er geen koolstof aanwezig en kan dus geen staal ontstaan.

# 11	4,5 MW = 4,5·106 J per seconde, dus bij 300 dagen dan 300 × 24 × 3600 × 4,5·106 = 1,2·1014 J. De vormingswarmte van water is 2,98·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus 1,2·1014 / 2,86·105 = 4,1·108 mol waterstof geproduceerd worden. Vm = 24,5 dm3 = 2,45·102 m3 dus er kan 4,1·108 × 2,45·102 = 1,0·107 m3 H2 op jaarbasis gevormd worden.

# 12	100 m3 H2 = 100 / 2,45·102 = 4,1·103 mol H2

# De reactievergelijking (zie antwoord vraag 9) toont dat 3 mol waterstof reageert met 1 mol ijzer(III)oxide tot 2 mol ijzer. Dus 4,1·103 mol H2 reageert met 4,1·103 / 3 mol ijzer(III)oxide tot 2/3 × 4,1·103 = 2,7·103 mol ijzer. 
2,7·103 mol Fe = 2,7 kmol Fe = 2,7 × 55,85 = 1,5·102 kg Fe.

# 13	Extra koolstofdioxide betekent extra broeikasgas met als gevolg stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, smeltende ijskappen, stijging van de zeespiegel en extremer weer.

Opgave 6 Van waterstof tot energie

1	De formule van zuurstof als stof en molecuul is H2(g) en H2 terwijl het voor zuurstof O2(g) en O2 als stof en molecuul is, niet O. Het symbool O geeft de atoomsoort weer.

2	2 H2O  2 H2 + O2.

3	Een energiedrager is door de mens opgeslagen energie in een bepaalde stof, een energiebron is een energievorm die al op aarde aanwezig is.

4	Grijze waterstof is gevormd uit eindige vormen van stoffen zoals uit fossiele stoffen. Groene waterstof is gevormd uit niet-eindige vormen van energie, zoals uit windenergie.

5	2 H2 + O2  2 H2O.

6	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

7	H2  2 H+ + 2 e. En: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH.

8	H+ en OH vormen dan samen H2O.

9	Je moet dan gebruik maken van windenergie die wordt omgezet in groene elektrische energie.

10	Slechts 70% van de gebruikte groene energie wordt gebruikt om de gevraagde reacties te laten verlopen.

11	1000 kg waterstof = 1000 / 2,016 = 496 kmol waterstof. De vormingswarmte van waterstof is -2,86·105 J mol1. Dan levert 496 kmol waterstof 496·103 × 2,86·105 = 1,42·1011 J.

12	Je hebt 1,42·1011 J nodig bij een rendement van 100%. Bij een rendement van 70% wordt slechts 70/100 × 1,42·1011 = 9,9·1010 J nuttig gebruikt. Om toch aan de 1,42·1011 J te komen heb je nodig 100/70 × 1,42·1011 = 2,0·1011 J. En 1,0 kWh = 1,0·103 × 3600 = 3,6·106 J. Nodig 2,0·1011 / 3,6·106 = 5,6·104 kWh.

# Opgave 7 De tijd van business as usual is voorbij

# 1	Groene waterstof is waterstof die op duurzame wijze is geproduceerd.

# 2	Groene waterstof is op duurzame wijze via elektrolyse gevormd. Waterstof is op niet-duurzame uit fossiele brandstoffen gevormd.

# 3	3500 TW= 3500·1012 = 3,5·1015 W = 3,5·1015 J s1. En per uur dan 3,5·1015 × 3600 = 1,3·1019 J.

# 4	Vorming van 1,3·1019 J. En gegeven dat per mol H2 het 2,86·105 J kost. Dus 1,3·1019 = 1,3·1019 / 2,86·105 = 4,4·1013 mol H2. En 4,4·1013 mol = 4,4·1013 × 2,016 = 8,9·1013 g H2 = 8,9·1010 kg H2.

# 5	5 GW = 5·109 W = 5·109 J s1. Per uur en een rendement van 70%: 5·109 × 3600 × 70/100 = 1,3·1013 J. Vorming van 1 mol H2 kost 2,86·105 J, dus gevormd 1,3·1013 / 2,86·105 = 4,4·107 mol H2. 4,4·107 mol = 4,4·107 × 2,016 = 8,9·107 g = 8,9·104 kg H2.

# 6	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O.

# 7	1000 kg ijzererts bevat 500 kg ijzer(III)oxide. 500 kg Fe2O3 = 500 / 159,69 = 3,13 kmol. En 3,13 kmol Fe2O3 bevat 2 × 3,13 = 6,26 kmol Fe = 6,26 × 55,85 = 3,5·102 kg Fe.

# 8	2 C + O2  2 CO

# 9	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 10	Staal bevat nog een hele kleine hoeveelheid koolstof, ijzer is de zuivere stof ijzer.

# 11	Bij gebruik van cokes is er koolstof aanwezig om staal te vormen, bij gebruik van waterstof heb je geen koolstof.

# 12	1 ton staal = 1000 kg Fe =1000 / 55,85 = 18 kmol Fe. En 2 ton CO2 = 2000 kg = 2000 / 44,010 = 45 kmol CO2. Hieruit volgt dat Fe : CO2 = 18 : 45 = 2 : 5. Uit de reactie volgt dat de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3.

# Verschil is te verklaren: een gedeelte van de cokes dient als brandstof om de temperatuur in de hoogoven op peil te houden.

# 13	Per ton waterstof een reductie van 25 ton koolstofdioxide:

# 1 ton H2 = 1000 kg = 1000 / 2,016 = 496 kmol H2. Volgens vraag 6 is de molverhouding Fe : H2 = 2 : 3, dus 496 kmol H2 komt overeen met 2/3 × 496 kmol = 331 kmol Fe. Volgens vraag 7 is de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3, dus 331 kmol Fe komt overeen met 3/2 × 331 = 496 kmol CO2 = 496 × 44,010 = 2,2·104 ton CO2.

# Berekend 22 ton CO2 per ton H2, dus komt aardig met elkaar overeen.

# Toelichting: Verbrandingswarmte C: 3,935·105 J mol1, ofwel 3,935·105 / 44,010 = 8,9·103 J per g CO2. En verbrandingswarmte H2: 2,86·105 J mol1, ofwel 2,86·105 / 2,016 = 1,4·105 J per g H2. Dus om eenzelfde hoeveelheid warmte vrij te maken heb je meer waterstof nodig (en dus minder CO2).