## opgave 1 groene fabriek

Groene fabriek Avantium bouwt demonstratiefabriek voor groene glycol in Delfzijl. De proeffabriek is de tweede helft van 2019 klaar en gaat dan bio-mono-ethyleenglycol (MEG) produceren uit planten volgens het Mekong-proces van Avantium. Dat spaart veel fossiele grondstof, waarvan MEG nu nog gemaakt wordt voor gebruik als antivries en grondstof voor verpakkingsmateriaal en textiel. Het proces gaat uit van glucose (uit houtsnippers) dat door katalytische hydrogenolyse (splitsing door additie van waterstofgas) in één stap omgezet wordt in MEG. Bron: Chemie Magazine, mei 2019

# Avantium gaat in een proeffabriek biobased MEG produceren. In figuur 1 is de structuurformule van MEG weergegeven.

# Figuur 1 MEG

# 1	Geef de systematische naam van MEG.

# Houtsnippers bevatten cellulose, (C6H10O5)n, die door hydrolyse omgezet kan worden in glucose. Het gevormde glucose wordt daarna door additie van waterstof omgezet in MEG.

# 2	Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van cellulose.

# 3	Geef de reactievergelijking van de katalytische hydrogenolyse van glucose.

# Een katalysator versnelt de reactie. Maar er is nog een andere reden waarom men een katalysator gebruikt.

# 4	Welke andere reden kun je geven waarom men een katalysator gebruikt?

# In het artikel spreekt men van ‘groene fabriek’ en ‘groene glycol’.

# 5	Licht toe wat er met de aanduiding ‘groen’ bedoeld wordt.

Mekong-proces PET is een veel toegepaste plastic, denk daarbij maar eens aan alle frisdrankflessen. Een van de grondstoffen voor het maken van PET-flessen is mono-ethyleenglycol (MEG). Er is een enorme drive, van toekomstgerichte merkeigenaren en verpakkingsbedrijven, om MEG te produceren uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit fossiele grondstoffen zoals aardolie. Er zijn al productiemethodes voor het produceren van biobased MEG (bio-MEG), maar het zijn vaak inefficiënte processen (bijv. 4 stappen en lage atoomefficiëntie), waardoor ze te duur zijn om op commerciële basis toe te passen. Bedrijven leunen daarom nog vaak op MEG dat geproduceerd is uit fossiele brandstoffen.. Aventium's Renewable Chemistries hebben het Mekong-proces ontwikkeld, een fantastisch 1-staps, hoog atoomefficiëntieproces dat concurrerend is met de op olie gebaseerde MEG-productie. Er is geen behoefte aan een "groene premie" en is geen barrière voor de wijdverspreide introductie van Mekong bio-MEG. Bron: avantium.com

Er wordt gesproken van ‘biobased MEG’.

6	Wat versta je onder de term ‘biobased’?

Het Mekong-proces heeft een hoge atoomefficiëntie en is een 1-stapsproces. Andere biobased productiemethoden verlopen vaak in meerdere stappen en hebben daardoor vaak een lage atoomefficiëntie (=atoomeconomie).

7	Leg uit wat bedoeld wordt met atoomefficiëntie.

8	Laat via een berekening zien dat een 4-stapsmechanisme met elk een atoomeconomie van 80% een lagere atoomefficiëntie heeft dan een 1-stapsmechansime met een atoomeconomie van 60%.

9	Leg uit dat een lagere atoomefficiëntie tot meer afvalstoffen leidt.

Grondstoffen zoals bio-MEG zijn hernieuwbare grondstoffen. MEG geproduceerd uit fossiele grondstoffen is niet hernieuwbaar.

10	Licht dit verschil toe.

## opgave 2 Innovatieve bio-ethanolfabriek

## Bilfinger Tebodin ontwerpt innovatieve bio-ethanolfabriek Het Zwitserse chemiebedrijf Clariant laat in Roemenië een innovatieve bio-ethanolfabriek bouwen. Het bedrijf Bilfinger Tebodin verzorgt het ontwerp, de inkoop, de bouw en het constructiemanagement. #### Tarwestro Met de productie van bio-ethanol uit niet-eetbare gewassen, de tweede generatie, bestaat wereldwijd nauwelijks ervaring. Projectleider ir. Jorg Gerritsen van Bilfinger Tebodin: ‘Deze fabriek gaat tarwestro gebruiken. Doorgaans verbranden boeren in Roemenië dit restproduct. Maar vanaf 2021 leveren zij deze grondstof aan de fabriek in Podari.’ De nieuwe fabriek bouwt voort op een proefinstallatie van 1.000 ton bio-ethanol per jaar in Straubing (Duitsland) die inmiddels vijf jaar draait. Hier experimenteert Clariant met de eigen Sunliquid-technologie. Gerritsen: ’Dat maakt dit project zo uitdagend. Voortdurend passen wij het ontwerp van deze fabriek in Roemenië aan, ook tijdens de bouwfase.’ De fabriek gaat jaarlijks 50.000 ton bio-ethanol produceren als duurzame transportbrandstof. Hiervoor heeft Clariant contracten afgesloten met 250 regionale boeren die jaarlijks zo’n 250.000 ton tarwestro aanleveren. #### Zes stappen De fabriek zet in zes stappen tarwestro om in bio-ethanol. De eerste stap is de zuivering van het tarwestro door verwijdering van stenen, gruis, stof en metalen. Ook krijgt het stro het juiste vochtgehalte. Hierna volgt het hakselen in kleine fracties. Een thermische voorbehandeling met stoom zorgt er in de derde stap voor dat de suikers vrijkomen uit lange celluloseketens. Door toevoeging van enzymen en gisten ontstaat in de vierde stap een glucose-wateroplossing. Door fermentatie van glucose (stap 5) en purificatie (stap 6) ontstaat vrijwel zuiver bio-ethanol. Tijdens het productieproces ontstaat in stap drie lignine. Gerritsen: ‘Met dit afvalproduct kan een warmte/krachtinstallatie op het terrein zowel elektriciteit als stoom produceren voor het productieproces.’ In tegensteling tot de proeffabriek gaat de Roemeense bio-ethanolfabriek volcontinu draaien. Gerritsen: ‘De belangrijkste verschillen met de proefinstallatie in Straubing zijn niet alleen de schaalgrootte maar ook de reiniging van de installaties tijdens de productie. Bijzonder is ook dat de productie van enzymen en gisten in Podari plaatsvindt op het fabrieksterrein.’ #### Veilig werken Gerritsen heeft goede hoop dat Bilfinger Tebodin door Clariant wordt benoemd als preferred engineer bij nieuwe bio-ethanolfabrieken. ‘We hebben met het ontwerp van deze fabriek heel veel kennis en ervaring opgedaan.’ Bron: Technisch Weekblad, 28 mei 2020

# Bio-ethanol heeft dezelfde structuur als ethanol bereid uit etheen en water.

# 1	Teken de structuurformule van ethanol.

# 2	Leg uit waarom ethanol geproduceerd uit stro het voorvoegsel ‘bio-‘ heeft.

# De grondstof die gebruikt wordt om bio-ethanol te produceren is stro. Stro bevat een bepaald percentage cellulose, een polysacharide.

# 3	Leg uit waarom stro een tweede generatie biobrandstof is.

# 4	Geef de formule van cellulose.

# De nieuwe fabriek gaat bio-ethanol produceren die gebruikt gaat worden als duurzame autobrandstof.

# 5	Leg uit wat er met de term ‘duurzaam’ wordt aangegeven.

# In de nieuwe fabriek wordt stro in zes stappen omgezet in bio-ethanol.

# 6	Geef het blokschema van dit nieuwe productieproces.

# 7	Geef van elke stap aan of het een fysisch scheidingsproces of een chemisch proces is.

# Ethanol is in alle verhoudingen goed mengbaar met water.

# 8	Verklaar deze goede mengbaarheid op micro-niveau.

# Ondanks dat ethanol een groter molecuul is dan water, heeft het toch een lager kookpunt.

# 9	Verklaar op micro-niveau waarom ethanol toch een lager kookpunt heeft dan water.

# De hydrolysestap is de reactie van water met cellulose waarbij glucose ontstaat.

# 10	Geef de reactie van de hydrolyse van cellulose in een vergelijking weer.

# Daarna vindt fermentatie plaats van glucose waarbij ethanol en koolstofdioxide ontstaan.

# 11	Geef de reactie van het fermentatieproces in een vergelijking weer.

# De nieuwe fabriek gaat jaarlijks uit 250.000 ton stro zo’n 50.000 ton bio-ethanol produceren.

# 12	Geef de totaalvergelijking van de reactie waarbij cellulose omgezet wordt in bio-ethanol.

# 13	Bereken het massapercentage cellulose in stro als aangenomen wordt dat alle cellulose in bio-ethanol wordt omgezet.

# Het afvalproduct lignine kan volgens het artikel een warmte/krachtinstallatie op het terrein elektriciteit en stoom leveren.

# 14	Leg uit hoe met behulp van lignine elektriciteit en stoom geproduceerd kan worden.

# 15	Leg uit bij welke stappen in de bio-ethanolfabriek er energie nodig zal zijn.

# E10 benzine # E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en maximaal 10 procent bio-ethanol. Bio-ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt door fermentatie van suiker, maïs of tarwe. Bijmenging met bio-ethanol betekent dat onze voertuigbrandstof voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd # Bron: anwb.nl

# In veel landen in de EU is E10-benzine aan de pomp te koop, benzine waaraan 10 volume% ethanol is toegevoegd.

# 16	Bereken hoeveel liter E10-benzine je kunt maken met de genoemde productie van 50.000 ton ethanol.

# 17	Verklaar de benaming ‘hernieuwbare energie’ als er over bio-ethanol gesproken wordt.

# 18	Leg uit dat door toevoeging van bio-ethanol aan benzine de CO2-uitstoot verlaagd wordt.

## opgave 3 shell, gasunie en Seaports samen in NorthH2

# Shell, Gasunie en Seaports samen in NorthH2 # Shell, Gasunie en Groningen Seaports willen in de Eemshaven in Groningen de grootste groene waterstoffabriek van Europa laten verrijzen. De elektriciteit die nodig is voor die waterstofproductie, willen ze uit een immens windpark op zee halen. ,,Dit moet het grootste hernieuwbare energieproject ter wereld worden.” Ambitieus is het project zeker, beaamt Marjan van Loon, topvrouw van Shell Nederland. De eerste windmolens op zee kunnen wat haar betreft al in 2027 op volle kracht draaien. Drie jaar later zouden die 3 tot 4 gigawatt stroom kunnen leveren en tegen 2040 zelfs 10 gigawatt. Om een idee te geven: dit is fors meer dan het totale stroomverbruik van alle Nederlandse huishoudens samen. Toch is het consortium van Shell, Gasunie en Groningen Seaports met als naam NorthH2 niet zozeer geïnteresseerd in die Nederlandse huishoudens. Het mikt op de grote jongens, waaronder de Eemshaven, de Rotterdamse haven, Chemelot in Limburg en op termijn wellicht het Duitse Ruhrgebied. Ze willen het, kortom, groots aanpakken. De reden: groene waterstof wordt wel gezien als hét schone alternatief van aardgas en de verwachting is dan ook dat de vraag van grote industriële partijen fors zal groeien. Van Loon: ,,Dit moet de ruggengraat van een nieuw groot waterstofsysteem worden.” Uitstoot De waterstof die de industrie nu volop gebruikt, is waterstof die wordt geproduceerd uit aardgas. Het groene waterstof dat straks in Groningen wordt gemaakt en geleverd, zou een CO2-reductie kunnen opleveren van 7 megaton per jaar. Dat komt neer op 3,7 procent van de Nederlandse uitstoot in 2018. Bron: De Gelderlander, 27 februari 2020

# In het artikel spreekt men van een ‘groene waterstoffabriek’.

# 1	Wat wordt bedoeld met ‘groene waterstoffabriek’?

# Waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse van water.

# 2	Geef de vergelijking van de elektrolysereactie.

# In 2030 zouden de beoogde windmolens 3 tot 4 gigawatt elektrische stroom kunnen leveren. In 2040 zelfs 10 gigawatt.

# 3	Bereken hoeveel J aan energie er in 2050 er maximaal geleverd kan worden.

# Gegeven: 1 W = 1 J per seconde. Ga uit van 300 dagen per jaar voor de werkzame periode van een windmolen.

# 4	Licht toe waarom er nooit de maximale hoeveelheid geleverde energie nuttig gebruikt kan worden.

# De geleverde elektrische energie door de windmolens zou voldoende zijn voor het stroomverbruik van alle Nederlandse huishoudens tezamen. In 2018 was deze hoeveelheid 75,8 PJ.

# 5	Licht toe of deze uitspraak klopt.

# De windmolens leveren in 2050 zelfs 10 gigawatt aan elektrische energie.

# 6	Bereken hoeveel kg waterstof er daarmee maximaal geproduceerd kan worden bij een rendement van 60%. Ga uit van een werkzame periode van 300 dagen per jaar voor de waterstoffabriek.

# Waterstof is een belangrijke grondstof in de chemische industrie. Tot nu toe wordt waterstof geproduceerd uit methaan (hoofdbestanddeel van aardgas) en stoom.

# 7	Geef de reactievergelijking van de vorming van waterstof uit methaan en stoom.

# 8	Laat met behulp- van een berekening zien of door gebruik te maken van groene waterstof er een reductie van 7 megaton koolstofdioxide per jaar gehaald kan worden.

# 9	Bereken de totale Nederlandse uitstoot van koolstofdioxide in 2018.

## opgave 4 uitstoot broeikasgassen nederland daalt

Uitstoot broeikasgassen Nederland daalt De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met twee procent gedaald. De afname hangt samen met de daling van het steenkoolgebruik voor de elektriciteitsproductie. Daardoor neemt de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie af. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers begin mei bekendgemaakt. In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,5 miljard CO2-equivalenten, twee procent minder dan in 2017. Het grootste deel van deze daling (75 procent) hangt samen met een lagere CO2-uitstoot door energiebedrijven. Het overige deel is toe te schrijven aan een krimp van de rundveestapel (minder methaanuitstoot), die samenhangt met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, en aan een kleinere industriële CO2-uitstoot. Bron: Shell Venster, juli 2019

# Er wordt gesproken over broeikasgassen.

# 1	Leg uit waardoor een gas gezien kan worden als een broeikasgas.

# In het artikel worden meerdere broeikasgassen genoemd.

# 2	Welke broeikasgassen worden er genoemd?

# Bij de volledige verbranding van koolwaterstofverbindingen ontstaan altijd twee stoffen.

# 3	Welke twee stoffen zijn dat? Licht je antwoord toe.

# 4	Geef de reactievergelijking van de verbranding van methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas.

# Bij de verbranding van aardgas neemt het percentage CO2 in de atmosfeer toe, bij de verbranding van bio-ethanol niet.

# 5	Licht dit verschil toe.

# 6	Leg uit waarom bio-ethanol een duurzame brandstof genoemd wordt.

# De uitstoot aan CO2 was wereldwijd in 2018 37,1 miljard ton CO2. De uitstoot in Nederland was in 2018 161 miljoen ton CO2.

# 7	Bereken het aandeel van de uitstoot aan CO2 in Nederland als percentage van de wereldwijde uitstoot aan CO2.

# Naast koolstofdioxide heb je nog andere broeikasgassen die uitgestoten worden. Om het effect van verschillende soorten broeikasgassen op het klimaat te meten, wordt het begrip CO2-equivalentgebruikt. Stel: een broeikasgas is twee keer zo schadelijk als CO2. Dan staat de uitstoot van één kilogram van dat broeikasgas gelijk aan twee kilogram CO2-equivalent (zie tabel 1).

# 8	Laat via een berekening zien dat de genoemde 189,5 miljard kg CO2-equivalenten juist is.

| # Naam | # Formule | # Uitstoot in 2018 | # CO2-equivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| # Koolstofdioxide | # CO2 | # 161 miljard kg | # 1 |
| # Methaan | # CH4 | # 0,68 miljard kg | # 28 |
| # Distikstofmonooxide | # N2O | # 29 miljoen kg | # 265 |
| # CFK’s | # CxFyClz | # 0,22 miljoen kg | # Gemiddeld 8800 |

# Tabel 1 Uitstoot broeikasgassen in Nederland in 2018

# De industrie in het Botlekgebied stoot minder CO2 uit.

INDUSTRIE ROTTERDAM STOOT MINDER CO2 UIT De industrie in de Rotterdamse haven stoot voor het tweede jaar op rij minder koolstofdioxide (CO2) uit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). Over een periode van twee jaar is de uitstoot met 13,6 procent (4,2 miljoen ton) afgenomen. De belangrijkste reden is het uitzetten van verouderde kolencentrales medio 2017. De op aardgas gestookte elektriciteitscentrales stonden daardoor vaker aan en produceerden meer CO2 dan een jaar eerder. Uit de cijfers van de NEA blijkt dat de raffinaderijen in 2018 6,6 procent (0,6 miljoen ton) minder CO2 uitstootten dan in 2016. Ook op lange termijn doen de Rotterdamse raffinaderijen het goed. De CO2-emissies van de raffinaderijen zijn sinds 2005 met maar liefst twintig procent afgenomen (2,1 miljoen ton), terwijl de productie in diezelfde periode met vier procent is gestegen en de bedrijven ook nog veel meer laagzwavelige producten maken. Dat laatste vergt meer energie. Bron: Shell Venster, juli 2019

Er werd minder CO2 uitgestoten met als belangrijkste reden het uitzetten van verouderde kolencentrales die vervangen worden door gasgestookte centrales. Daardoor stoten de op aardgas gestookte centrales meer CO2 uit.

9	Leg uit hoe toch de uitstoot van CO2 totaal gezien lager is geworden door het sluiten van de kolencentrales.

De productie van de Rotterdamse raffinaderijen is sinds 2005 met vier procent gestegen terwijl in dezelfde periode zo’n 20 procent minder CO2 wordt uitgestoten.

10	Leg uit welke maatregelen men getroffen kan hebben die leiden tot de genoemde reductie aan uitstoot van CO2.

De bedrijven maken ook steeds meer laagzwavelige producten. Zo wordt bij de productie van zware stookolie het zwavelgehalte verlaagd van 3,5 massa% zwavel naar 0,5 massa% zwavel. Dit proces kost energie.

Ontzwaveling Ook in aardolie en aardolieproducten zijn zwavelhoudende verbindingen ongewenst. Ontzwaveling vindt vaak plaats in twee stappen: eerst wordt in een hydro-ontzwavelingsproces (hydrokraken) zwavel uit de koolwaterstoffen verwijderd onder vorming van waterstofsulfide (H2S), en vervolgens kan via het Clausproces elementaire zwavel worden teruggewonnen uit de waterstofsulfide. Hydro-kraken (Engels: hydro-cracking) is een variant van katalytisch kraken waarbij in men in aanwezigheid van een katalysator waterstofgas toevoegt. Tijdens dit proces ontstaan niet alleen kleinere koolwaterstoffen, maar de onverzadigdheden die tijdens het kraakproces gevormd worden, worden tegelijkertijd gehydrogeneerd. Het reactiemengsel bestaat daarom hoofdzakelijk uit verzadigde producten en waterstofsulfide. Via het Clausproces vindt er partiële oxidatie plaats van waterstofsulfide waarbij zwavel en water ontstaan. Bron: Wikipedia

Ontzwaveling is nodig om milieuschade te voorkomen.

11	Welke milieuschade zal bedoeld worden?

Er is een tweetal processen nodig om de zwavel uit koolwaterstoffen te verwijderen. De eerste stap is hydrokraken van zwavelhoudende koolwaterstoffen waarbij naast alkaanbrokstukken ook H2S ontstaat. In het tweede proces, het Clausproces, wordt H2S met een ondermaat zuurstof katalytisch omgezet in water en zwavel.

12	Geef de reactievergelijking in molecuulformules van het hydrokraakproces waarbij uit bijvoorbeeld C4H9SC5H11 een drietal stoffen ontstaat, namelijk H2S, butaan en pentaan.

13	Geef ook het tweede proces, het Clausproces, in een reactievergelijking weer.

14	Teken een blokschema waarin je beide processen weergeeft.

In het artikel over industrie Rotterdam staat dat het produceren van laagzwavelige producten veel energie kost.

15	Leg dit uit aan de hand van de energievraag van beide processen.

## opgave 5 koffie verduurzaamt auto’s

# Koffie verduurzaamt auto’s # De Lincoln Continental wordt de eerste auto waarin koffieresten zijn verwerkt. Vanaf eind dit jaar belanden de buitenste schillen (‛chaff’) van koffiebonen als vulstof in het polypropeen van de koplampbehuizingen, laat automaker Ford weten. # Het idee is ontwikkeld door Amar Mohanty en collega’s van de University of Guelph, in de Canadese staat Ontario. Via pyrolyse bij ongeveer 500 °C in een zuurstofarme atmosfeer zetten zij biomassa om in ‛biocarbon’, een vezelachtige vorm van pure koolstof. Die vezels voegen ze toe aan polypropeen of polyamide (nylon) in plaats van de meer gebruikelijke vulmiddelen, zoals talk of stukjes glasvezel. Bijmengen van 40% biocarbon, het maximale percentage, levert ruim 20% gewichtsbesparing op terwijl de mechanische eigenschappen binnen de specificaties blijven. Volgens Ford is de hittebestendigheid zelfs beter. # De verwerking in kunststofkorrels gebeurt in Leamington, Ontario, bij partnerbedrijf Competitive Green Technologies. De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. Chaff is een van de mogelijkheden. De schillen worden aangeleverd door McDonald’s, dat volgens CEO Atul zo’n vijfhonderd ton chaff per week overhoudt aan het branden van zijn huismerk. Via Leamington gaat de chaff straks naar een toeleverancier in de VS die er om te beginnen lampbehuizingen van gaat maken. Atul claimt dat het een drop-in replacement is voor de gebruikelijke kwaliteit polypropeen, zodat je aan de spuitgietmatrijzen niets hoeft te wijzigen. Volgens hem kan biocarbon ook qua prijs concurreren met talk en glasvezels. Bron: Technisch Weekblad, 17 december 2018

# De biomassa ‘chaff’ bevat zo’n 50% cellulose. Het totaalgehalte aan sachariden kan oplopen tot 85%. Cellulose is een polysacharide. Zie Binas tabel 67F.

# 1	Geef de molecuulformule van cellulose.

# 2	Leg uit dat ‘chaff’ als biomassa bestempeld mag worden.

# Via pyrolyse wordt de chaff omgezet in vezelachtig biocarbon.

# 3	Geef de pyrolysereactie waarbij uit cellulose onder andere biocarbon gevormd wordt.

# 4	Leg uit wat voor soort materiaal ontstaat als vezelachtige biocarbon aan polypropeen toegevoegd wordt.

# De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. McDonald’s kan maximaal 500 ton chaff per week aanleveren.

# 5	Bereken hoeveel ton biocarbon er uit de cellulose kan worden gewonnen die in vijfhonderd ton chaff aanwezig is.

# 6	Welke voordelen brengt het gebruik van biocarbon met zich mee?

# Ceo Atul beweert dat het gebruik van biocarbon een ‘drop-in-replacement’ is.

# 7	Licht toe wat ceo Atul daarmee bedoelt aan te geven.

# De titel van het artikel luidt ‘Koffie verduurzaamt auto’s’.

# 8	Leg uit welke verduurzaming er bedoeld wordt.

# 9	Ben je het eens met deze titel? Geef je beargumenteerde mening.

## opgave 6 BASF ontwikkelt CO2-vrije route voor waterstof

BASF ONTWIKKELT CO2-VRIJE ROUTE VOOR WATERSTOF UIT AARDGAS BASF ontwikkelt een proces om uit aardgas waterstof en koolstof te maken. Daarmee kan de CO2-uitstoot sterk worden gereduceerd. De eerste commerciële fabriek wordt rond 2025 verwacht. Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig. Bestaande processen stoten daarbij veel CO2 uit. Daarom worden wereldwijd duurzamere methoden om waterstof te produceren onderzocht. Elektrolyse van water kent hoge verwachtingen, maar volgens BASF blijft deze route ook op de langere termijn relatief duur. De nieuwe route van BASF, die gebaseerd is op pyrolyse, produceert naast waterstof geen CO2 maar koolstof, een waardevolle grondstof voor onder meer de staal- en aluminiumindustrie. Ook toepassing in autobanden en als bodemverbeteraar lijkt interessant. Naast een enorme CO2-reductie en de productie van een extra bruikbaar product, is het proces volgens BASF relatief energiezuinig. Wel blijft de grondstof fossiel. Het onderzoek bevindt zich in een tweede fase. Over enkele jaren moeten de eerste proeffabrieken worden gebouwd. Bij de ontwikkeling werkt BASF onder andere samen met Linde en Thyssenkrupp. Tijdens een persconferentie in Ludwigshafen stelde Martin Brudermüller, CEO en CTO van BASF, dat hij minder gelooft in de massale inzet van CO2 als grondstof. Het kost volgens hem heel veel energie, zowel in de reactieprocessen als bij het afvangen en opslaan. Daarnaast wordt veel CO2 decentraal, bijvoorbeeld door auto’s, uitgestoten. BASF vindt het daarom belangrijk om chemische processen te ontwikkelen die beduidend minder of helemaal geen CO2 uitstoten. Een andere veelbelovende ontwikkeling is e-Furnace, waarbij fornuizen in plaats van aardgas groene stroom gebruiken. BASF is bezig met de engineering en bouw van een proeffabriek en verwacht over vijf tot zeven jaar te kunnen beginnen met de ombouw van traditionele fornuizen. Dan moet ook veel meer groene stroom continu beschikbaar zijn. # Bron: Chemie Magazine, januari 2019

# Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig. Het hoofdbestanddeel van aardgas is methaan.

# 1	Leg aan de hand van de formules van ammoniak en methaan uit dat de uitspraak ‘Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig’ een beetje vreemd overkomt.

# De traditionele vorm van waterstofwinning is om aardgas (methaan) te laten reageren met stoom waarbij uiteindelijk waterstof en koolstofdioxide ontstaan.

# 2	Geef de reactievergelijking van deze omzetting.

# Een alternatieve route is door BASF bedacht, namelijk pyrolyse van aardgas.

# 3	Geef de reactievergelijking van de pyrolyse van aardgas.

# 4	Wat is de grote milieuwinst van dit alternatieve proces?

# BASF heeft als alternatief voor de methaan-stoomreactie de keuze gemaakt voor pyrolyse van aardgas boven de keuze van elektrolyse van water waarbij ook waterstof gevormd wordt.

# 5	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

# 6	Vergelijk de drie genoemde manieren om waterstof te produceren met elkaar. Betrek daarbij de energievraag en het milieuaspect.

# Een andere veelbelovende ontwikkeling is de e-Furnace. Lees het volgende artikel.

LUDWIGSHAFEN, Duitsland (ICIS) - BASF wil het eerste elektrische verwarmingssysteem voor stoomcrackers ontwikkelen om de CO2-uitstoot van het proces aanzienlijk te verminderen, zei bedrijfsleider Martin Brudermuller op donderdag. Als de energie die wordt gebruikt in het kraakproces werd verkregen uit hernieuwbare energiebronnen, kon de CO2-uitstoot van de kraker met wel 90% worden verminderd, voegde hij eraan toe. Dat kan ongeveer driekwart miljoen ton CO2-uitstoot besparen in de stoomcrackers van het bedrijf op zijn locatie in Ludwigshafen, Duitsland. BASF werkt samen met Linde aan de ontwikkeling van een laagspannings-, kraakoventechnologie (e-Furnace) met een hoge stroomsterkte waarvan het chemische bedrijf meent dat deze in 2025 bij de bestaande kraakinstallatie zou kunnen worden geïmplementeerd. De technologie zou worden toegepast op een gemengde feed-cracker, zei BASF. Het kan ook worden toegepast op andere endotherme chemische processen om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. Het aanpakken van de CO2-uitstoot door energieverbruik is de kern van de doelstelling van het bedrijf om te groeien met minimale nieuwe CO2-emissies. De Carbon Management-aanpak van BASF is erop gericht de groei los te koppelen van de CO2-uitstoot, zei Brudermuller. # Bron: https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/01/10/10304937/basf-aims-to-develop-electric-furnaces-for-steam-cracking-to-cut-co2-emissions/

# In een stoomkraakinstallatie worden grote alkaanmoleculen in stukken gebroken. Hierbij ontstaan verschillende reactieproducten: kleinere alkaanmoleculen, alkeenmoleculen, koolstofdioxide en waterstofmoleculen.

# 7	Laat in een reactievergelijking zien dat uit het alkaan dodecaan, C12H26, het kleinere alkaan heptaan, koolstofdioxide, waterstof en etheen ontstaan.

# 8	Is het kraakproces een endotherm of exotherm proces? Licht je antwoord toe.

# 9	Laat zien dat alleen milieuwinst plaatsvindt als hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden.

# 10	Bereken hoeveel CO2 de huidige stoomkrakers op de locatie van BASF in Ludwigshafen uitstoten.

# Het kraakproces is niet anders als de e-Furnace in gebruik wordt genomen.

# 11	Leg uit dat ondanks het feit dat het kraakproces hetzelfde blijft er toch gesproken kan worden van een verminderde uitstoot van koolstofdioxide.

# Het is echter de vraag of BASF wel de juiste keuze maakt door te investeren in een proces waarbij een fossiele brandstof gebruikt wordt.

# 12	Licht dit toe aan de hand van de levenscyclusanalyse.

# LCA # Levenscyclusanalyse ( LCA , ook bekend als ecobalans en cradle-to-grave-analyse ) is een techniek om de milieueffecten in verband met alle stadia van de levensduur van een product te beoordelen, van grondstofwinning tot materialen verwerking, productie, distributie, gebruik, reparatie en onderhoud en verwijdering of recycling. Ontwerpers gebruiken dit proces om hun producten te bekritiseren. # Bron: Wikipedia

# Opgave 1 Groene fabriek

# 1	De systematische naam is ethaan-1,2-diol.

# 2	Hydrolyse = reactie met water: (C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6.

# 3	Hydrogenolyse van glucose: C6H12O6 + 3 H2  3 C2H6O2.

# 4	Het proces zou dan onder mildere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een lagere temperatuur, uitgevoerd kunnen worden waardoor de energiekosten lager zijn.

# 5	Groen betekent in dit opzicht dat het over hernieuwbare stoffen en processen met hernieuwbare grondstoffen gaat.

# 6	Bio-based betekent dat er grondstoffen gebruikt worden die door de natuur op korte termijn gemaakt en geleverd kunnen worden.

# 7	Atoomefficiëntie wil zeggen dat er gekeken wordt hoeveel van de atomen uit de beginstoffen in het gewenste product terecht komen.

# 8	Vier stappen met elk een atoomefficiëntie van 80% betekent een totale atoomefficiëntie van

# 9	Een lagere atoomefficiëntie betekent dat er minder atomen van de beginstoffen in het gewenste product terecht komen, dus in de bijproducten komt te zitten. Bijproducten zijn vaak niet verder te gebruiken dus zal als afval verwijderd moeten worden.

# 10	De natuur kan op korte termijn bio-based grondstoffen opnieuw bijmaken, de natuur kan echter op korte termijn geen nieuwe aardolie produceren.

Opgave 2 Innovatieve bio-ethanolfabriek

# 1

# 2	Bio- omdat het een stof is die geproduceerd is uit grondstoffen uit de natuur. En de natuur kan die grondstoffen op korte termijn weer aanmaken.

# 3	Een eerste generatie biobrandstof is een stof die ook als voedsel kan dienen. Een tweede generatie biobrandstof concurreert niet met de voedselketen.

# 4	(C6H10O5)n.

# 5	Duurzaam omdat de gebruikte brandstof op korte termijn weer aangemaakt wordt door de natuur.

# 6

# 7	Eerste stap: scheidingsmethode omdat stro gescheiden wordt van steen, gruis, stof en metalen. Het is dus een fysisch proces.

# De tweede stap is het hakselen va de stro dus fijnere verdeling, fysisch proces.

# De derde stap is de stoombehandeling waarbij nieuwe stoffen ontstaan, dus een chemisch proces.

# De vierde stap ís de hydrolyse van cellulose waarbij glucose ontstaat, dus chemisch.

# De vijfde stap is de fermentatie van glucose waarbij ethanol ontstaat, dus chemisch.

# De zesde stap is destillatie dus een fysisch proces.

# 8	Watermoleculen kunnen waterstofbruggen vormen met ethanolmoleculen.

# 9	Watermoleculen kunnen meer waterstofbruggen vormen dan ethanolmoleculen.

# 10	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6.

# 11	C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2.

# 12	(C6H10O5)n + n H2O  2n C2H5OH + 2n CO2.

# 13	Stap 1: stel de reactievergelijking op. Zie antwoord vraag 12.

# Stap 2: reken het aantal g om in aantal mol.

# 50.000 ton = 5·104 ton = 5·104×106 g ethanol. Aantal mol = 5·1010 / 46,069 = 1,1·109 mol.

# Stap 3: bereken het aantal mol gevraagde stof aan de hand van de reactievergelijking. Reactievergelijking: 2n mol ethanol is gevormd uit 1 mol cellulose, dus 1.1·109 mol ethanol is gevormd uit 1,1·109/2n = 5,4·108/n mol cellulose.

# Stap 4: bereken het aantal g gevraagde stof.

# M = n×162,14 g, dus 5,4·108/n mol = (5,4·108/n) × n ×162,14 = 8,8·1010 g = 88.000 ton.

# Stap 5: bereken het massapercentage cellulose in stro.

# 250.000 ton stro bevat 88.000 ton cellulose dus 88.000/250.000 × 100% = 35 massaprocent.

# 14	Je kunt de lignine verbranden en met de vrijkomende warmte kun je elektriciteit opwekken of stoom bereiden.

# 15	In de stappen drie, vier en zes want bij stap drie en vier is stoom nodig en stap zes is een destillatie waarbij warmte nodig is om alcohol te laten verdampen.

# 16	50.000 ton = 5·104 ton = 5·1010 g ethanol. De dichtheid van ethanol is 0,80 g per milliliter dus 5·1010 g = 5·1010/0,80 = 6·1010 mL = 6·107 L ethanol. Deze hoeveelheid is 10 volume%, dus je kunt er 100/10 × 6·107 = 6·108 L E10-benzine van maken.

# 17	Hernieuwbaar geldt alleen voor de ethanol: deze kan op korte termijn door de natuur weer bijgemaakt worden.

# 18	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van ethanol was al in de koolstofkringloop aanwezig. Dus alleen de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de fossiele deel van de benzine verhoogt de hoeveelheid koolstof in de koolstofkringloop.

# Opgave 3 NorthH2

# 1	In deze fabriek wordt waterstof duurzaam geproduceerd. De benodigde elektrische energie wordt met behulp van duurzame (wind)energie opgewekt.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	10 gigawatt = 10·109 W. Dus dan per jaar 300 × 24 × 3600 × 10·109 = 2,6·1017 J = 2,6·102 PJ.

# 4	Bij energieomzettingen wordt ook altijd warmte geproduceerd die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 5	Er kan maximaal 2,6·102 PJ geleverd worden en dat is fors meer dan 75,8 PJ, namelijk 4,2× zoveel.

# 6	In 300 dagen kan 2,6·102 PJ aan elektrische energie voor elektrolyse geleverd worden. 70% hiervan is 0,70 × 2,6·102 PJ = 1,8·102 PJ. Voor de vorming van 1 mol waterstof moet 1 mol water ontleed worden. Dit kost 2,86·105 J per mol. Dus dan kan er 1,8·1017/2,86·105 = 6,3·1011 mol H2 gevormd worden. 6,3·1011 × 2,016 = 1,3·1012 g = 1,3·109 kg waterstof.

# 7	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 8	Uit de reactievergelijking volgt dat 4 mol waterstof overeenkomt met 1 mol koolstofdioxide. Je hebt berekend dat er via elektrolyse 6,3·1011 mol H2 gevormd kan worden dus een reductie van 6,3·1011/4 = 1,6·1011 mol CO2 = 1,6·1011 × 44,010 = 7,0·1012 g = 7,0 megaton. Dus de genoemde reductie is mogelijk.

# 9	Er wordt gezegd dat de reductie van uitstoot aan CO2 door gebruik te maken van groene waterstof 3,7% is. Dus de genoemde 7 megaton komt overeen met 3,7%. Totaal dan 100/3,7 × 7 = 1,9·102 megaton.

# Opmerking: CBS geeft aan dat de Nederlandse uitstoot aan CO2 in 2018 161 miljard kg CO2 bedroeg.

# Opgave 4 Uitstoot broeikasgassen Nederland daalt

# 1	Als het gas de straling van de zon doorlaat maar de warmtestraling van de aarde tegenhoudt.

# 2	De broeikasgassen koolstofdioxide en methaan.

# 3	De verbrandingsproducten zijn koolstofdioxide en water.

# 4	CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(l).

# 5	De koolstofdioxide die bij de verbranding van bio-ethanol vrijkomt zat al in de koolstofkringloop. Er treedt dus geen verhoging op.

# 6	Het is een duurzame brandstof want de natuur maakt de grondstof voor bio-ethanol op korte termijn weer aan.

# 7	Het aandeel van de uitstoot is

# 8	Het totale aantal CO2-equivalenten = 161·109 + 6,8·108 × 28 + 2,9·107 × 265 + 2,2·105 × 8800 = 189,7 = 190 miljard CO2-equivalenten.

# Opm: slechts een geringe afwijking waarschijnlijk veroorzaakt door de aanname van 8800 voor de factor  van de CFK’s.

# 9	Het rendement van de gasgestookte centrales is waarschijnlijk hoger dan van de kolencentrales.

# 10	Een meer efficiënte manier van productiemethoden. Meer gebruik maken van de restwarmte. Nieuwere productieprocessen die bij een lagere temperatuur uitgevoerd kunnen worden. Gebruik maken van andere/betere katalysatoren. Betere/meer isolatie.

# 11	Bij verbranding van zwavelhoudende brandstoffen ontstaat zwaveldioxide. Zwaveldioxide veroorzaakt verzuring van het milieu.

# 12	C4H9SC5H11 + 2 H2  C4H10 + C5H12 + H2S.

# 13	H2S + O2  S + H2O.

# 14

# 15	De hydrokraakreactie kost veel energie terwijl de oxidatie energie oplevert. Netto zal er meer energie nodig zijn dan dat er aam energie vrijkomt.

# Opgave 5 Koffie verduurzaamt auto’s

# 1	Cellulose is een polysacharide, dus (C6H10O5)n.

# 2	Chaff is de schilletjes van koffiebonen die elk jaar weer opnieuw door de natuur gevormd wordt, dus het is een biomassa.

# 3	(C6H10O5)n  6n C + 5n H2O.

# 4	Je krijgt dan een composiet, een met vezels versterkte polymeer.

# 5	500 ton chaff bevat 50% cellulose, dus 250 ton cellulose. Cellulose bevat als repeterende eenheid C6H10O5, met een massapercentage koolstof van   Dus 44,4% van 250 ton is

# 6	Er treedt verlaging van de massa op met mechanische eigenschappen die binnen de eisen blijven. Vanwege gewichtsbesparing is er minder brandstof nodig voor het verplaatsen van de auto. De hittebestendigheid is zelfs beter.

# 7	Je kunt de vulmiddelen talk en glasvezel vervangen door biocarbon zonder dat je het proces op onderdelen moet aanpassen.

# 8	De verduurzaming dat als vulmiddel een grondstof gebruikt wordt die duurzaam is. Hergebruik van afvalmaterialen (Chaff) in plaats van nieuwe materialen (talk, glasvezel) is duurzaam.

# 9	Het betreft de vervanging van een vulmiddel in polypropeen dat als koplampbehuizing in auto’s gebruikt wordt. Dat is zo’n marginale verandering van (de massa van) de auto dat de titel flink overdreven te noemen is.

# Opgave 6 BASF ontwikkelt CO2-vrije route voor waterstof uit aardgas

# 1 	Ammoniak: NH3; methaan: CH4. Ammoniak bevat stikstof en waterstof, methaan koolstof en waterstof. Uit C- en H-atomen kun je niet N- en H-atomen maken.

# 2 	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 3	CH4  C + 2 H2.

# 4	Er ontstaat geen CO2 bij dit proces. Wel ontstaat koolstof dat als grondstof voor diverse processen gebruikt kan worden.

# 5	2 H2O  O2 + 2 H2.

# 6	Methaan met stoom: +0,75·105 + 2×+2,42·105 -3,935·105 = +1,66·105 J mol1.

# Pyrolyse: +0,75·105 J mol1.

# Elektrolyse van water: +2,86·105 J mol1.

# Uitgedrukt in J per mol H2: methaan + stoom: +0,41·105 J; pyrolyse: +0,38·105 J; elektrolyse: +1,43·105 J.

# Energetisch zijn kraakproces en pyrolyse in het voordeel vergeleken met elektrolyse.

# Milieutechnisch: bij de methaan-stoomreactie ontstaat extra koolstofdioxide in de koolstofkringloop dat het broeikaseffect versterkt. Bij de pyrolyse ontstaat koolstof die elders gebruikt wordt. Maar uiteindelijk komt deze koolstof in de vorm van koolstofdioxide in de atmosfeer terecht en versterkt ook het broeikaseffect. Bij elektrolyse wordt hernieuwbare energie gebruikt en is voor het milieu de beste optie.

# 7	C12H26 + 2 H2O  CO2 + C7H16 + 2 C2H4 + 3 H2.

# 8	Het kraakproces is een endotherm proces: zie antwoord vraag 6.

# 9	Als geen alternatieve energiebronnen gebruikt worden ontstaat bij elk van deze processen extra koolstofdioxide in de koolstofkringloop dat zorgt voor een versterkt broeikaseffect.

# 10	Bij een reductie van 90% wordt een vermindering van 0,75 miljoen ton CO2 behaald. Dus nu is de uitstoot 100% =

# 11	De gebruikte energie is van een hernieuwbare energiebron afkomstig dus draagt niet bij aan het versterkte broeikaseffect.

# 12	De LCA van aardgas geeft aan dat uiteindelijk er een koolstofverbinding overblijft die, omgezet in CO2, bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect.