## opgave zo maak je zelf bier

Zo maak je zelf bier Je kan het tegenwoordig overal kopen, een doe-het-zelf-pakket om je eigen bier te brouwen, maar het kan ook een stuk professioneler. Dit heb je nodig voor bier De ingrediënten zijn water, mout, hop en gist. De hop geeft een bittersmaak aan het bier, maar belangrijker is dat het conserverend werkt. Dat is ook de reden waarom het ooit in het bier terecht kwam. Mout is bewerkt graan en dat kan gerst zijn maar ook tarwe, rogge of haver. Er gaat elf gram biergist in. Ga ervan uit dat je zo'n twintig liter gaat maken. Je hebt ook een grote pan en vergistingsemmer nodig. Verder is het handig dat je een koeler hebt. Zo gaat het proces Allereerst moet alles brandschoon zijn, anders word je bier zuur. Daarna verwarm je het water tot 52 graden. Intussen plet of maal je je graan zodat de graankorrel openbreekt. Doe dat bij het warme water. Daar wordt het zetmeel uit de graankorrel door de warmte omgezet in suikers. Daarna filtreer je de vloeistof en ga je het filtraat (de wort) koken. Tijdens het koken voeg je de hop toe die bij kooktemperatuur een bitterstof afgeeft. Als dat is gebeurd haal je de hop er weer uit en moet de wort afgekoeld worden tot achttien tot twintig graden. Na het koelen komt de gist erbij in het vat. Dat sluit je af met een waterslot, dat is een glazen zwanenhals waardoor wel lucht naar buiten kan, maar niets naar binnen. Door het gist worden de suikers omgezet in alcohol. Dood bier dus opnieuw gisten Het bier dat nu in het vat zit heeft geen koolzuur meer, want dat is tijdens het gisten via het waterslot ontsnapt. Het is dus dood bier en daarom moet het nu opnieuw gegist worden. Voeg suiker toe aan het bier. Het bier gaat daardoor in het vat (thuis doe je dat in de fles) verder gisten en ontstaat er weer koolzuur. Gewoon bier zal vier tot vijf procent alcohol bevatten. Donker bier is gemaakt van lichter of zwaarder geroosterd graan. Dat bier heeft vijf tot zeven procent alcohol. Bron: Radar, 10 november 2019

# De eerste stap bij het maken van bier is het verwarmen van een hoeveelheid water tot zo’n 52°C. Daar voeg je dan het mout aan toe. Mout is geplet of gemalen graan met zetmeel als reagerende stof.

# 1	Leg uit waarom het graan geplet of gemaald wordt.

# 2	Geef de reactievergelijking die optreedt als het geplette mout aan het warme water wordt toegevoegd. Formule zetmeel is (C6H10O5)n.

# Na filtratie kook je het filtraat en voeg je de hop toe.

# 3	Leg uit wat de functie(s) is(zijn) van de toegevoegde hop.

# Na verloop van tijd verwijder je de hop en koel je het mengsel af tot 18 tot 20°C. Dan wordt de gist toegevoegd en worden de aanwezige suikers omgezet in alcohol.

# 4	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vergisting van de aanwezige suikers. Gebruik de formule van glucose als de aanwezige suiker.

# 5	Wat is de functie van het toegevoegde gist?

# Het zo gevormde bier is ‘dood bier’. Er wordt opnieuw suiker aan het bier toegevoegd en overgebracht in vaten of flessen waar het nagistingsproces plaatsvindt.

# 6	Leg uit dat hierdoor het bier in een fles onder druk komt te staan.

# Als je niet hygiënisch werkt, ontstaat er geen alcohol maar azijnzuur. Ook ontstaat azijnzuur als er zuurstof (lucht) bij het proces aanwezig is.

# 7	Geef de reactievergelijking in structuurformules die bij verzuring van alcohol ontstaat.

# Het gehele proces kun je in een blokschema weergeven.

# 8	Geef het blokschema van de vorming van bier weer.

## opgave weinig zetmeel in maiskuil

Weinig zetmeel in maiskuil De maiskuil van 2019 bevat weinig zetmeel. De spreiding is echter groot, meldt laboratorium Eurofins Agro uit Wageningen. Eurofins Agro ziet grote regionale verschillen. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben de maiskuilen met gemiddeld 376 gram/kilogram droge stof (ds) een gemiddeld niveau. In Gelderland en Overijssel blijft het zetmeelgehalte steken op 333. Dat komt volgens het laboratorium door de zomerdroogte. De kuilen in deze regio's zijn dan ook droger dan gemiddeld. ## Voederwaarde De bestendigheid van het zetmeel is gemiddeld 29 procent. Eurofins Agro verwacht dat dit percentage nog wat oploopt als de meer afgerijpte mais wordt bemonsterd en geanalyseerd. De voederwaarde is volgens Eurofins Agro goed. De gemiddelde voederwaarde komt uit op 989 VEM (voedereenheid melk). De verschillen liggen tussen de 765 en 1085 VEM. Bron: Nieuwe Oogst, 18 november 2019

# Zetmeel is de belangrijkste voedingsstof in maïs. Zetmeel (amylose) is een polysacharide met formule (C6H10O5)n. Zetmeel kan worden afgebroken met behulp van het enzym amylase. Er ontstaat dan maltose. Maltose kan daarna door het enzym maltase verder omgezet worden in glucose.

# 1	Bij welk proces wordt zetmeel gevormd?

# 2	Geef de reactievergelijking van de vorming van zetmeel in molecuulformules weer.

# 3	Geef de reactievergelijking voor de vorming van maltose uit zetmeel.

# 4	Geef ook de reactievergelijking van de vorming van glucose uit maltose.

# 5	Wat voor type reactie treedt op bij de vorming van maltose en de vorming van glucose?

|  | # Droge stof (g/kg) | # VEM | # Zetmeel (g/kg ds) | # Bestendig zetmeel-% | # Azijnzuur (g/kg ds) | # Melkzuur (g/kg ds) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gemiddeld | # 354 | # 989 | # 345 | # 29 | # 15 | # 59 |
| # Ondergrens | # 295 | # 938 | # 240 | # 23 | # 10 | # 47 |
| # Bovengrens | # 413 | # 1031 | # 412 | # 36 | # 22 | # 74 |

# Tabel Uitslagen maiskuilonderzoek najaar 2019 (Bron: Eurofins Agro)

# In maïskuilen worden ook azijnzuur en melkzuur aangetroffen (zie tabel).

# 6	Geef de molecuulformules en structuurformules van azijnzuur en melkzuur.

# 7	Laat in reactievergelijkingen zien dat azijnzuur en melkzuur afbraakproducten zijn van glucose.

# Bestendig zetmeel # Bestendig zetmeel is het zetmeel dat ontsnapt aan de afbraak in de pens. Onbestendig zetmeel ontstaat als een portie zetmeelrijke voedermiddelen opgenomen wordt door het dier. Na de voeropname komt het voer eerst in de pens. De micro-organismen in de pens breken een deel van het zetmeel af. Het afgebroken zetmeel is onbestendig zetmeel. Het andere deel ontsnapt aan de afbraak in de pens. Dit is het bestendige zetmeel. Bestendig zetmeel wordt in de dunne darm door de eigen enzymen afgebroken tot glucose en levert zo een grotere bijdrage aan de glucosevoorziening dan het onbestendige zetmeel. # Bron: Nieuwe Oogst

# In de tabel Uitslagen maïskuilonderzoek staan uitslagen van gehaltes in maïskuilen najaar 2019.

# 8	Leg uit of een hoog of laag percentage bestendig zetmeel gunstig is voor de energievoorziening van het vee.

# 9	Bereken het gemiddeld aantal g bestendig zetmeel dat in de maïskuil per kg droge stof (ds) aanwezig is.

# Melkzuurgehalte # Het melkzuurgehalte in maïskuilen ligt fors boven het vijfjarig gemiddelde. Dit jaar is het melkzuurgehalte 59 gram/kilogram droge stof. Normaal is dat 52. Het suikergehalte ligt wat lager dan vorig jaar. 'De combinatie van beide cijfers toont aan dat de conservering goed is geslaagd', duidt Eurofins de cijfers. # Bron: Nieuwe Oogst

# Het melkzuurgehalte ligt hoger dan normaal.

# 10	Licht toe dat bij een hoger melkzuurgehalte een lager suikergehalte hoort.

# 11	Bereken aan de hand van de gegevens in de tabel hoeveel gram zetmeel per kg droge stof omgezet is in melkzuur.

## opgave pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME

# Pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME # Eind vorig jaar verrees bij TNO in Petten een nieuwe pilotreactor op het terrein. De 10 ton reactor is een belangrijke stap naar de opschaling van een technologie om CO2 met waterstof om te zetten in dimethylether. # Dimethylether (DME) is een belangrijke chemische stof en brandstof die rechtstreeks uit CO2 en waterstof kan worden gemaakt. Bij deze reactie ontstaat ook water. Het proces waar TNO nu aan werkt, sorption-enhanced DME synthesis (SEDMES), verwijdert dit water met absorberend materiaal. Daardoor krijgt je een hogere opbrengst en gaat de katalysator langer mee. # Plug and play # De reactor en de pilot zijn ontwikkeld binnen het E2C-project (Electrons to high-value chemical products) en is gebouwd in samenwerking met verschillende partners. De technologie werkt al in een lab-omgeving en gaat nu dus naar een grotere schaal, namelijk drie kilogram per uur. De volgende stap zal de koppeling met groene waterstof in het Fieldlab for Industrial Electrification in Rotterdam zijn. # De reactor en pilot bestaan uit een verplaatsbare unit, opgebouwd uit drie parallelle kolommen die cyclisch opereren, zodat er samen een continu proces ontstaat. # Synthesegas # SEDMES sluit prachtig aan op een andere technologie van TNO, namelijk SEWGS (Sorption Enhanced Water Gas Shift). Deze technologie zet synthesegas om in waterstof en kooldioxide en scheidt deze twee stoffen bovendien in dezelfde reactor. SWEGS maakt net als SEDMES gebruik van een absorberend materiaal. In dit geval bindt het CO2, waardoor de omzetting efficiënter wordt. # TNO demonstreerde de werking van het SEWGS-proces al succesvol op industriële schaal bij het Zweedse SSAB. Deze staalproducent houdt hoogovengas, oftewel synthesegas, over bij de omzetting van ijzererts naar staal. De SEWGS-installatie verwerkte 800 kubieke meter hoogovengas per uur van een van de staalfabrieken. Dagelijks ving de pilot installatie veertien ton CO2 af. # Bron: Waterstof Magazine, 24 december 2021

# DME wordt gebruikt als brandstof maar ook als chemische grondstof.

# Figuur 1 DME

# DME wordt gemaakt uit koolstofdioxide en waterstof.

# 1	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van DME in een vergelijking weer.

# Het eveneens gevormde water wordt met behulp van absorberend materiaal verwijderd.

# 2	Licht toe welk absorberend materiaal er gebruikt zou kunnen worden.

# 3	Leg uit dat door absorptie van water een hogere opbrengst aan DME mogelijk is.

# 4	Waarom zal er een katalysator gebruikt worden bij het proces?

# SEDMES sluit prachtig aan op SEWGS, een andere pilot van TNO. Synthesegas is een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof.

# 5	Leg uit dat de beschrijving ‘Deze technologie zet synthesegas om in waterstof en kooldioxide’ in het artikel niet juist kan zijn.

# 6	Geef de reactie(s) die wel mogelijk is(zijn). Je hebt de keuze uit vier stoffen: CO, CO2, H2 en H2O.

# SWEGS maakt ook gebruik van een absorptieproces maar dan voor CO2.

# 7	Leg ut welk absorptiemateriaal gebruikt zou kunnen worden om CO2 af te vangen.

# Hoogovengas # Hoogovengas is een bijproduct van de fabricage van staal in een moderne hoogoven. Het komt vrij bij de reductie van ijzererts met cokes tot ruwijzer. Hoogovengas bestaat ongeveer uit 40 - 53 vol% stikstof, 20 - 28 vol% koolmonoxide, 20 - 25 vol% koolstofdioxide en 3 - 8 vol% waterstofgas. Het gas is verzadigd met waterdamp. # Bron: Tata Steel

# Deze staalfabriek houdt hoogovengas over bij de productie van staal uit ijzererts. De pilotinstallatie vangt dagelijks 14 ton koolstofdioxide af uit hoogovengas van een van de staalfabrieken van SSAB. De staalfabriek stoot per uur 800 m3 hoogovengas uit.

# 8	Bereken hoeveel m3 hoogovengas er dagelijks verwerkt wordt door de pilotinstallatie.

# 9	Bereken hoeveel m3 koolstofdioxide er daarmee uitgestoten wordt.

# 10	Reken het aantal m3 koolstofdioxide om in het aantal ton koolstofdioxide.

# 11	Vergelijk de berekende hoeveelheid CO2 met de gegeven hoeveelheid CO2 in het eerste artikel. Licht een eventueel verschil toe.

# Hoogovengas bevat diverse stoffen.

# 12	Verklaar de aanwezigheid van elk van de genoemde gassen in hoogovengas.

## opgave Desinfectiemiddel

Desinfectiemiddel ## Begin maart greep de coronacrisis ongekend snel om zich heen. De zorgsector kreeg gebrek aan van alles, zoals aan desinfecterende middelen. Op de noodkreet van het ministerie van VWS daarover, reageerden onder meer DSM en Shell. DSM zette razendsnel een productielijn voor desinfecterende handgel op en stelde 260.000 flessen gratis ter beschikking aan de zorg. Shell doneerde 2,5 miljoen liter van het belangrijkste ingrediënt, isopropylalcohol. ## Croda International doneerde voldoende glycerine om vijf miljoen flessen handontsmettingsmiddel te produceren. De glycerine in handdesinfectie helpt de handen te beschermen tegen de uitdrogende effecten van andere ingrediënten, zoals alcohol. ## Bron: Chemie Magazine, april 2020

# De belangrijkste bestanddelen van het desinfectiemiddel zijn glycerol en isopropylalcohol. Isopropylalcohol is een isomeer van propylalcohol met molecuulformule C3H8O.

# 1	Teken de structuurformules van propylalcohol en isopropylalcohol.

# 2	Geef de systematische namen voor isopropylalcohol en propylalcohol.

# Glycerol is ook een alcohol.

# 3	Geef de systematische naam voor glycerol.

# 4	Teken de structuur van glycerol.

# Glycerol en isopropylalcohol mengen goed.

# 5	Leg op microniveau uit dat glycerol en isopropylalcohol goed mengen.

# Glycerol ontstaat als een vet of olie wordt omgezet in vetzuren.

# 6	Hoe heet het proces waarmee een vet of olie omgezet wordt in glycerol en vetzuren?

# Isopropylalcohol kan geproduceerd worden door propeen te laten reageren met water of door aceton met waterstof te laten reageren.

# 7	Geef de reactievergelijking in structuurformules van de vorming van isopropylalcohol uit propeen.

# 8	Geef ook de reactievergelijking in structuurformules van de vorming van isopropylalcohol uit aceton. Gebruik Binas.

# 9	Leg uit dat bij de reactie van propeen met water er een mengsel ontstaat van propylalcohol en isopropylalcohol.

# 10	Leg uit dat bij de reactie van aceton met waterstof er alleen isopropylalcohol gevormd wordt.

# 11	Leg uit wat voor type reactie er optreedt bij de reactie van propeen met water en bij de reactie van aceton met waterstof.

# Shell heeft 2,5 miljoen liter isopropylalcohol kosteloos beschikbaar gesteld. De samenstelling van een handgel bestaat uit een mengsel van 83,3 volume% isopropylalcohol en 16,7 volume% glycerol.

# 12	Bereken hoeveel liter glycerol je dan nodig hebt om al het isopropylalcohol te gebruiken voor de productie van de handgel.

# 13	Bereken hoeveel flesjes handgel met een inhoud van 500 mL hiermee kunnen worden gevuld.

## Opgave Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen in Pernis

# Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen in Pernis Voor de lange termijn wil Shell uiterlijk in 2040 uitsluitend nog honderd procent CO2-neutrale energie voor al het wegtransport in Nederland, zowel voor vrachtwagens als personenauto’s. Maar op de korte termijn moet in 2025 minstens twintig procent van de door Shell geleverde energie voor wegverkeer in Nederland CO2 -neutraal zijn. Daar zijn verschillende routes voor, en de biobrandstoffenfabriek is daar een van. Productiecapaciteit De fabriek gaat brandstoffen maken van biologische (afval)olie. Dit gaat via hydrogenering met waterstof, isomerisatie en destillatie. De maximale productiecapaciteit van de beoogde fabriek is 820 000 ton biobrandstoffen per jaar. Het gaat dan om zogenoemde hydrotreated vegetable oils (HVO), biokerosine en bionafta. Warmte De warmte die vrijkomt bij het hydrogenerings- en isomerisatieproces wil Shell zoveel mogelijk in het hoofdproces zelf gebruiken om processtromen op te warmen. Het hoogwaardige deel van de restwarmte is geschikt om middendruk stoom te produceren. Deze gaat naar het stoomnetwerk van de raffinaderij om in andere fabrieken op de site te worden gebruikt. Met de rest van de bruikbare warmte wil het bedrijf het ketelvoedingswater voor de waterstofproductie opwarmen. Verder voorziet Shell de fornuizen in de fabriek van luchtvoorverwarming om het brandstofverbruik te verminderen. De CO2 die bij het proces vrijkomt, wil het bedrijf afvangen en opslaan in een voormalig gasveld in de Noordzee via het Porthos-project. Voeding Voor de voeding van de biobrandstoffenfabriek treft Shell ook al voorbereidingen. Naast de fabriek moet een pre-treatment unit (PTU) komen die de rest- en afvalstromen en oliën gaat voorbehandelen. De PTU krijgt een productiecapaciteit van ongeveer 1100 kiloton voorbehandelde olie per jaar. De voorbehandelingsfabriek gaat verschillende soorten oliën en vetten verwerken, zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet, industriële en agrarische rest- en afvalproducten. Bron: Petrochem, 4 juli 2021

Shell wil afvalfrituurolie als grondstof gaan gebruiken voor de productie van biobrandstoffen. Bij het proces zijn een PTU (pre-treatment unit) en een hoofdreactor betrokken. In de PTU worden afvaloliën omgezet in de bouwstenen ervan, namelijk glycerol en vetzuren. Vetzuren kunnen zowel verzadigd als onverzadigd zijn.

1	Wat is het verschil tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren?

Onverzadigde vetzuren kunnen door hydrogenering omgezet worden in verzadigde vetzuren.

2	Geef de hydrogeneringsreactie waarbij bijvoorbeeld oliezuur, C17H33COOH, omgezet wordt in stearinezuur.

Bij de verwerking van de afvalolie vindt een omestering plaats door de olie te laten reageren met methanol. Hierbij ontstaan glycerol en methylesters van de vetzuren.

3	Verklaar de naam ‘omestering’ voor dit proces.

4	Geef de omestering van glyceryltrioleaat tot methylesters van vetzuren in een vergelijking met structuurformules weer.

Er vindt ook een stap plaats díe isomerisatie genoemd wordt.

5	Leg uit wat je onder een isomerisatiereactie verstaat.

6	Leg aan de hand van het artikel uit of de isomerisatie een endotherme of exotherme reactie is.

Er wordt ook stoom gevormd. Stoom kan gebruikt worden om met methaan te reageren tot waterstof en koolstofdioxide.

7	Geef de reactie in een vergelijking weer.

## 8	Leg uit hoe je het mengsel van koolstofdioxide en waterstof kunt scheiden.

# Opgave Porthos-project

Porthos-project Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. De bedrijven leveren hun CO2 aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. Vervolgens wordt de CO2 in een compressorstation op druk gebracht. De CO2 gaat per onderzeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee, circa 20 km uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 km onder de Noordzee. Naar verwachting wordt de eerste jaren van het project circa 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen. bron: Wikipedia

Bij de opslag van CO2 door Shell wordt gebruikgemaakt van het Porthos-project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen wordt in lege gasvelden.

1	Waarom wil Shell het koolstofdioxide opslaan in lege gasvelden?

2	Waarom wordt de koolstofdioxide op hoge druk gebracht alvorens het in het lege gasveld wordt gebracht?

Koolstofdioxide zou ook via een pijpleiding naar de kassen in het Westland getransporteerd kunnen worden.

3	Leg uit hoe koolstofdioxide in de kassen benut zou kunnen worden.

4	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer. De gevormde stof is zetmeel, (C6H10O5)n.

5	Bereken hoeveel ton zetmeel met behulp van de naar verwachting 2,5 miljoen ton koolstofdioxide gevormd zou kunnen worden.

Is het opslaan van koolstofdioxide de beste oplossing? Daar zijn de meningen over verdeeld.

6	Geef je beargumenteerde mening over het opslaan van koolstofdioxide in lege gasvelden.

## opgave Auto rijdt 80 kilometer op brandstof uit zeewier

# Auto rijdt 80 kilometer op brandstof uit zeewier # Primeur in Denemarken, waar een personenauto als eerste ter wereld 80 kilometer op een mengsel van benzine en biobutanol uit zeewier heeft gereden. Wageningen Food & Biobased Research produceerde de biobutanol uit suikers van zeewier. # Wageningen Food & Biobased Research werkte bij de productie nauw samen met MacroFuels-partners, in het bijzonder met TNO en het Danish Technological Institute (DTI). TNO produceerde de grondstof waaruit biobutanol werd gemaakt. De biobutanol werd gemengd met conventionele benzine, resulterend in 100 liter B10-benzine met 10% biobutanol. Uit de resultaten van de motortests bleek dat deze mix net zo geschikt is als conventionele brandstoffen. De testauto leverde vergelijkbare prestaties en ook de emissieresultaten kwamen overeen. # Rijk aan suikers # Sommige zeewieren zijn van nature rijk aan suikers, wat deze organismen zeer geschikt maakt als grondstof voor hoogwaardige biobrandstoffen. Wageningen Food & Biobased Research heeft ruime expertise in de extractie en conversie van suikers uit macroalgen en andere suikerrijke biomassastromen. In MacroFuels is een fermentatieproces ontwikkeld om de suikers uit zeewier om te zetten in biobutanol. Technologische ontwikkelingen als deze zijn nodig om vloeibare fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame biobrandstoffen. Naar verwachting blijven vooral het zwaar transport en de luchtvaart nog afhankelijk van vloeibare brandstoffen. Door fossiele grondstoffen hierin te vervangen door biobased grondstoffen, kan de emissie van broeikasgassen omlaag worden gebracht. # Bron: www.wur.nl, 17 december 2019

# De biobased brandstof biobutanol is een duurzame brandstof.

# 1	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘duurzame brandstof’.

# Biobutanol kan goed gemengd worden met de conventionele benzine.

# 2	Leg op micronoveau uit waarom benzine en biobutanol goed mengbaar zijn.

# In het artikel wordt beweerd dat vervanging van fossiele brandstoffen door biobased brandstoffen de emissie van broeikasgassen zoals koolstofdioxide omlaag kan brengen.

# 3	Ben je het wel of niet eens met deze bewering? Beargumenteer je mening.

# Zeewier # Zeewierbiomassa is gehydrolyseerd tot fermenteerbare suikers met behulp van commerciële enzymen. We produceerden aan biobutanol 8 g / L uit het suikermengsel. De aanwezige suikers zoals glucose en mannitol werden omgezet in biobutanol met een efficiëntie van 95%. Het MacroFuels-doel van een totaal van fermenteerbare suikers van 60 g / L zou kunnen worden bereikt door het op te waarderen met membraanfiltratie en ionenuitwisselingschromatografie om de zouten te verwijderen en de suikerconcentratie te verhogen. Bron: MacroFuels

# Suikers, zoals glucose en mannitol met formule C6H14O6, kunnen via fermentatie omgezet worden in biobutanol.

# 4	Leg uit welk proces verantwoordelijk is voor de productie van suikers in zeewier.

# 5	Geef de reactievergelijking van dit proces waarbij glucose gevormd wordt.

# 6	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de fermentatie van glucose tot butanol.

# 7	Geef ook de reactievergelijking die optreedt bij de fermentatie van mannitol tot butanol.

# 8	Laat via berekeningen zien of een suikergehalte van 60 g per L kan leiden tot een butanolgehalte van 8 g per L.

# Zouten kunnen verwijderd worden door ionenuitwisseling.

# 9	Leg uit door welke ionen de positieve ionen van de aanwezige zouten en door welke ionen de negatieve ionen van de aanwezige zouten dan vervangen moeten worden.

# Uiteindelijk wordt de gevormde butanol weer verband.

# 10	Geef de reactievergelijking van deze verbranding.

# 11	Leg uit dat de kringloop van koolstofdioxide een gesloten kringloop is.

# 12	Geef het gehele proces in een blokschema weer. Neem daartoe onderstaand blokschema over en maak het compleet.

# Opgave De waarheid over broeikasgassen

# CO2-levering glastuinbouw zwaar onder druk De onzekerheid over de toekomst van de CO2-levering aan de sector vraagt acuut om duidelijke stappen en antwoorden van de overheid, stelt Glastuinbouw Nederland. Het klimaatakkoord moet daarin geen belemmering zijn, maar juist oplossingen bieden. Als de uitwerking van het klimaatakkoord op dit punt niet snel verandert, loopt de boel onherroepelijk vast, vreest de belangenkoepel. ## Gas stoken Het lijkt onvermijdelijk dat de industrie en de afvalenergiebedrijven in dat geval CO2 permanent zullen opslaan op zee. Dan wordt per saldo veel minder CO2-emissie gereduceerd en tegen hogere maatschappelijke kosten. De glastuinbouw moet dan weer gas stoken om zelf CO2 te produceren, schetst Glastuinbouw Nederland. Iets waar waarmee men nu juist probeerde af te rekenen. ## Reductie De glastuinbouw verstookt jaarlijks 3 miljard kuub aardgas en produceert daarmee zes megaton CO2. Een deel van deze CO2 is een noodzakelijke grondstof voor de optimale groei van de gewassen. Door onder meer geothermie en restwarmtegebruik wist de sector het aardgasverbruik - en de daaraan verbonden CO2-uitstoot - aanzienlijk te reduceren, met zo'n 600 kiloton. Om op de ingeslagen weg van verduurzaming verder te kunnen gaan, is het een voorwaarde dat er voldoende CO2 uit andere bronnen beschikbaar blijft. Glastuinbouw Nederland vraagt zich inmiddels hardop af of dit gaat lukken, alle inspanningen ten spijt. Bron: Nieuwe Oogst, 23 oktober 2019

# De CO2-levering aan de glastuinbouw komt in gevaar als het klimaatakkoord niet aangepast wordt.

# 1	Leg uit, lettend op de inhoud van het artikel, waardoor de levering van CO2 aan de glastuinbouw in gevaar komt.

# De glastuinbouw moet weer aardgas gaan stoken om zelf CO2 te produceren. Het gehalte CO2 is de beperkende factor bij de fotosynthese.

# 2	Leg uit welke twee functies het stoken van aardgas in de glastuinbouw heeft.

# 3	Geef de reactie van het verbranden van methaan, hoofdbestanddeel van aardgas, in een vergelijking weer.

# 4	Geef de vergelijking van de fotosynthesereactie.

# 5	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘beperkende factor’.

# De glastuinbouw verstookt jaarlijks 3 miljard kuub aardgas.

# 6	Bereken of bij verbranding van 3 miljard kuub aardgas werkelijk 6 megaton CO2 ontstaat. Gegeven: aardgas bevat 80,0 volume% methaan en het volume van 1,0 mol gas is 24 dm3.

# Verklaar een eventueel verschil tussen de gegeven waarde in het artikel en de berekende waarde.

# Door verduurzaming wil de glastuinbouw energie die vrijkomt bij verbranden van aardgas vervangen door andere bronnen.

# 8	Wat versta je onder verduurzaming?

# 9	Hoe wil de glastuinbouw die verduurzaming bereiken?

# 10	Leg uit dat door minder verbranden van aardgas er meer CO2 uit andere bronnen nodig is in de glastuinbouw.

# Opgave Suiker als ideale biogrondstof voor chemie

# Suiker als ideale biogrondstof voor chemie # Ethanol maken uit gefermenteerde suikers is niet nieuw, maar de manier waarop dit in Zeeland wordt aangepakt is dat wel: snel, energiezuinig, met een opbrengst van bijna 90% en nauwelijks CO2-uitstoot. Biobased én circulair. Dankzij het Betaprocess is het namelijk niet nodig om eerst melasse of suiker uit de bieten te halen. # Meer en sneller # Cees van Loon (IST): “Het Betaprocess is een efficiënt proces met 35% lagere kosten dan de traditionele route om ethanol te maken uit sucrose. Bovendien is het 100% circulair: alle reststromen worden elders gebruikt.” De eerste stap moet echter nog worden gezet: een demonstratiefabriek op de Axelse Vlakte. Hier hoopt IST vanaf 2024 uiteindelijk 70 miljoen liter ethanol per jaar te kunnen produceren uit 2.000 ton suikerbieten per dag. Die zullen voornamelijk uit Zeeuws-Vlaanderen komen, maar deels ook vanuit België. Het businessplan toont aan dat een bioraffinaderij van deze grootte rendabel kan zijn. Chris de Visser (ACRRES): “Het is veel efficiënter en duurzamer om het ‘kleinschalig’ te doen. Dat vermindert de transportbewegingen en maakt het ook gemakkelijker om synergie te creëren met andere partijen in de omgeving.” # Sugar Delta # Suiker is een biogrondstof die volop is te vinden in de Deltaregio. “We hebben in de regio Zuidwest-Nederland in totaal 3 miljoen ton suiker ter beschikking in de vorm van sucrose en glucose”, zegt Marcel van Berkel, projectleider van Sugar Delta, één van de speerpuntprojecten onder het thema Biofeedstock van Circular Biobased Delta. Die suiker is niet alleen geschikt voor het gebruik in voeding en (fris)dranken, maar vormt ook een eersteklas feedstock voor de productie van chemische bouwstenen zoals citroenzuur of melkzuur. # Chinezen # Van Berkel verwacht dat de inspanningen van Sugar Delta in de nabije toekomst vooral ook zullen worden gericht op de productie van organische zuren zoals citroenzuur uit suiker. “Op dit gebied hebben we in Europa momenteel een handelstekort; jaarlijks importeert Europa in totaal ongeveer 200.000 ton citroenzuur, voornamelijk uit China..” # Bron: Agro&Chemie, 8 april 2021

# Ethanol maken uit suikers is niet nieuw. Hydrolyse van bietsuiker (sacharose) en daarna fermentatie van suikers zoals glucose levert ethanol.

# 1	Geef de reactie van de hydrolyse van bietsuiker in een vergelijking weer. Raadpleeg Binas tabel 67F1.

# 2	Geef de fermentatiereactie van de ontstane glucose in een vergelijking weer.

# Fermentatie vindt plaats nadat gist aan de suikeroplossing is toegevoegd. Gistbacteriën gebruiken glucose als energiebron.

# 3	Laat via een berekening zien dat de fermentatiereactie energie oplevert. Gegeven: de vormingswarmte van glucose is 12,74·105 J mol1.

# Wat is Betaprocess? # Betaprocess is een pre-proces installatie die eenvoudig in bestaande of nieuw te realiseren bio-gas of bio-ethanol productie-installaties kan worden geïntegreerd. Betaprocess breekt de in bio-massa aanwezige macrostructuren in slechts een fractie van een seconde af. Hierdoor wordt dit deel van de hydrolysefase van het vergistingsproces feitelijk tot nul gereduceerd. Normaalgesproken neemt dit zo’n 10 tot 15 dagen in beslag. # Bron: http://www.betaprocess.eu/betaprocess.php

# De hydrolysestap kan sterk versneld worden indien gebruik gemaakt wordt van het Betaprocess. Hierbij worden de celwanden in een vacuümkamer in een fractie van een seconde opengebroken en komen de suikers direct vrij voor fermentatie.

# 4	Verklaar de benaming ‘pre-proces’ als men spreekt over het Betaprocess.

# 5	Waar zit de winst van de toepassing van het Betaprocess?

# Bio-ethanol wordt onder andere gebruikt als brandstof. In Europa wordt 10% van de benzine vervangen door bio-ethanol.

# 6	Geef de reactievergelijking van de verbranding van ethanol.

# 7	Leg uit dat toevoeging van bio-ethanol de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer niet stijgt.

# Bio-ethanol kan ook als biogrondstof gebruikt worden. Zo kan er uit bio-ethanol citroenzuur gevormd worden (figuur 1).

# Figuur 1 citroenzuur

# Citroenzuur wordt door fermentatie gemaakt uit suikers met behulp van de schimmel Aspergillus niger. Hierbij reageert sacharose met zuurstof tot citroenzuur en water.

# 8	Geef de reactie van de vorming van citroenzuur uit sacharose in een vergelijking met molecuulformules weer.

# 9	Laat via een berekening zien dat deze reactie voor de schimmel Aspergillus niger energie levert. Gegeven: de vormingswarmte van sacharose is 22,21·105 J mol1 en de vormingswarmte van citroenzuur is 15,44·105 J mol1.

# Jaarlijks importeert Europa zo’n 200.000 ton citroenzuur, voornamelijk uit China.

# 10	Bereken hoeveel ton suiker in de vorm van sacharose daarvoor nodig is.

# In Zuid-West Nederland produceren suikerbietentelers jaarlijks zo’n 3 miljoen ton suiker. Suikerbieten bevatten in de regio Zuid-West-Nederland zo’n 16 massaprocent suiker (sacharose) met een winbaar percentage van 85%.

# 11	Bereken hoeveel ton suikerbieten er in de regio Zuid-West-Nederland jaarlijks geoogst wordt.

Opgave Zo maak je zelf bier

# 1	Geplet of gemalen graan betekent dat de graankorrel openbreekt en het aanwezige zetmeel vrijkomt. Dat is nodig want het zetmeel moet afgebroken worden.

# 2	(C6H10O5)n + n H2O   n C6H12O6.

# 3	De hop geeft de bittere smaak aan bier en dient tevens als conserveermiddel.

# 4	C6H12O6   2 C2H6O  + 2 CO2.

# 5	De gist is de stof die er voor zorgt dat suikers omgezet worden in alcohol. Gist is een enzym, een biokatalysator.

# 6	Tijdens het gisten ontstaat naast alcohol ook koolstofdioxide als gas.

# 7	C2H6O  + O2     CH3COOH  + H2O

# 8

Opgave Weinig zetmeel in maïskuil

# 1 	Bij de fotosynthesereactie.

# 2	6n CO2 + 5n H2O  (C6H10O5)n + 6n O2.

# 3	2 (C6H10O5)n + n H2O  n C12H22O11

# 4	C12H22O11 + H2O   C6H12O6.

# 5	Hydrolyse = Reactie met water waarbij de bouwstoffen weer gevormd worden.

# 6	Azijnzuur, CH3COOH, en melkzuur, CH3CHOHCOOH.

# 7	Azijnzuur: C6H12O6  3 CH3COOH en melkzuur: C6H12O6  2 CH3CHOHCOOH.

# Ofwel azijnzuur: C6H12O6  3 C2H4O2 en melkzuur: C6H12O6  2 C3H6O3.

# 8	Bestendig zetmeel levert een grotere bijdrage aan de energievoorziening dan onbestendig zetmeel, dus een hoog percentage bestendig zetmeel is gunstiger.

# 9	Er is 29% bestendig zetmeel per kg droge stof aanwezig. Kuilmaïs bevat per kg 354 g droge stof. Dus bevat kuilmaïs per kg droge stof

# 10	Melkzuur wordt gevormd uit suikers, dus als er meer melkzuur aanwezig is betekent dat er meer suikers zijn omgezet dus dat het gehalte suikers lager zal zijn dan normaal.

# 11	De omzetting van zetmeel in melkzuur: (C6H10O5)n + n H2O  2n C3H6O3.

# Er is gemiddeld 59 g melkzuur per kg droge stof gevormd.

# 59 g = 59/138,08 = 0,427 mol melkzuur.

# 2n mol melkzuur is gevormd uit 1 mol zetmeel, dus 0,427 mol melkzuur is gevormd uit 0,427 / 2n mol zetmeel.

# 1,00 mol zetmeel = n × 162,14 g, dus 0,427 / 2n mol zetmeel =

# Opgave Pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME

# 1	2 CO2 + 6 H2  C2H6O + 3 H2O.

# 2	Het moet een absorberend middel zijn dat water kan binden, bijvoorbeeld wit kopersulfaat of het materiaal dat in luiers zit. Er zijn echter nog meer manieren mogelijk.

# 3	Je verwijdert dan water uit het evenwicht waardoor het evenwicht nar rechts verschuift.

# 4	Een katalysator versnelt één specifieke reactie waardoor er in dezelfde tijd meer product ontstaat. Bovendien worden hiermee nevenreacties tegengegaan.

# 5	Synthesegas is een mengsel van CO en H2. Het is echter niet mogelijk om dit om te zetten in CO2 en H2 want die reactie is niet kloppend te krijgen, je houdt altijd 1 O over.

# 6	De reactie die wel mogelijk is, is de reactie waarbij uit CO en H2O de stoffen CO2 en H2 ontstaan: CO + H2O  CO2 + H2. Ook de omgekeerde reactie is mogelijk:

# CO2 + H2  CO + H2O.

# 7	Het gaat om de vorming van CO2 + H2 (zie opgave 1 waarbij uit CO2 + H2 de stof DME wordt gevormd.

# 8	CO2 kun je afvangen door het te leiden door bijvoorbeeld kalkwater waarbij het omgezet wordt in waterstofcarbonaationen.

# 9	800 m3 hoogovengas per uur dus 800 × 24 = 1,9·104 m3 hoogovengas per dag.

# 10	Hoogovengas bevat 20 -25 volume% CO2, dus 1,9·104 m3 hoogovengas bevat En bij 25% dan 4,8·103 m3 CO2.

# 11	De dichtheid van CO2 is 1,986 kg m3, dus 3,8·103 m3 = 3,8·103 × 1,986 = 7,6·103 kg CO2 = 7,6 ton CO2. En bij 25 vol% dan 9,5 ton CO2.

# 12	Er wordt volgens de berekening bij vraag 10 en 11 minder CO2 gevonden als gegeven in het artikel. Een mogelijke verklaring: er wordt gerekend met een hoger percentage CO2 in hoogovengas. 14 ton komt dan overeen met 37 vol% CO2.

# 13	Stikstof is aanwezig omdat er lucht ingeblazen wordt in de hoogoven. Koolstofmono-oxide is aanwezig doordat cokes (koolstof) met zuurstof ut de lucht gereageerd heeft. Koolstofdioxide want ontstaat uit de reactie van ijzererts met koolstof-mono-oxide. Waterstof is aanwezig omdat koolstofmono-oxide en waterdamp reageren tot waterstof en koolstofdioxide.

# Opgave Desinfectiemiddel

# 1

# 2	Propylalcohol = propaan-1-ol; isopropylalcohol = propaan-2-ol.

# 3	Glycerol = propaan-1,2,3-triol.

# 4

# 5	Glycerolmoleculen hebben OH-groepen die met de OH-groep van isopropylalcoholmoleculen waterstofbruggen kunnen vormen.

# 6	Het is een hydrolyse, reactie met water waarbij de beginstoffen weer gevormd worden.

# 7

# 8

# 9	Bij de reactie van propeen met water kan de OH-groep aan het eerste of aan het tweede C-atoom van propeen hechten en het H-atoom dus aan het tweede of eerste C-atoom van propeen.

# 10	Hier heeft de OH-groep geen keuze, kan alleen aan het tweede C-atoom hechten en het H-atoom dan aan het O-atoom van aceton.

# 11	Er worden twee moleculen samen gevoegd tot één nieuw molecuul en het gaat om koolstofverbindingen, dus additiereacties.

# 12	Met 2,5 miljoen liter isopropylalcohol heb je 83,3 volume% van de desinfectiegel. Dus nog nodig 16,7 volume% glycerol = 16,7 / 83,3 × 2,5·106 liter = 5,0·105 L glycerol.

# 13	Totaal 3,0·106 L mengsel, dus je kunt er 3,0·106 / 500·103 = 6,0·106 flessen mee vullen.

Opgave Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen op Pernis

# 1	Verzadigde vetzuren bevatten alleen enkelvoudige CC-bindingen, terwijl onverzadigde vetzuren één of meer C=C-bindingen bevat.

# 2	C17H33COOH + H2   C17H35COOH.

# 3	De glyceryltriester wordt omgezet in methylesters.

# 4

# 5	Isomerisatie betekent dat een nieuwe stof ontstaat met eenzelfde molecuulformule maar een andere structuur.

# 6	Er staat in het artikel dat er energie vrijkomt bij de isomerisatiereacties, dus is het een exotherme reactie.

# 7	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 8	Ze verschillen sterk in kookpunt, dus bij afkoelen wordt koolstofdioxide vloeibaar/vast en kan zo gescheiden worden van het gasvormige waterstof.

# Opgave Porthos-project

# 1	Koolstofdioxide veroorzaakt het broeikaseffect. CO2 uit fossiele brandstoffen zorgt voor een versterkt broeikaseffect, omdat hierdoor het gehalte stijgt.

# 2	Bij normale druk zal het gas nauwelijks van plaats veranderen. Pas onder hoge druk dwing je het koolstofdioxide een bepaalde richting uit.

# 3	Koolstofdioxide is nodig bij het fotosyntheseproces waarbij sachariden ontstaan.

4	6n CO2 + 5n H2O  (C6H10O5)n + 6n O2

5	2,5 miljoen ton CO2 = 2,5·1012 g CO2. Omrekenen in aantal mol: 2,5·1012 g = 2,5·1012 / 44,010 = 5,7·1010 mol. Uit de reactievergelijking volgt dat n mol CO2 omgezet wordt in 1 mol zetmeel. Dus 5,7·1010 mol CO2 wordt omgezet in 5,7·1010 / n mol zetmeel. Molaire massa zetmeel, (C6H10O5)n, = n × 162,14 g, dus 5,7·1010 / n mol zetmeel = 5,7·1010 / n × n × 162,14 = 9,2·1012 g = 9,2 miljoen ton.

6	Eigen antwoord leerling, waarbij argumenten ten grondslag moeten liggen aan de uiteindelijke conclusie. Dus bijvoorbeeld: ik ben het eens met de opslag want hiermee onttrek je koolstofdioxide permanent aan de kringloop. Of: ik ben het niet eens met de opslag want het kan door een fout weer vrijkomen en dan toch weer het broeikaseffect versterken. Een ander tegenargument: de hoeveelheid koolstofdioxide die hiermee opgeslagen kan worden is slechts een fractie van het probleem.

# Opgave Auto rijdt 80 km op brandstof uit zeewier

# 1	Duurzame brandstof wil zeggen dat de natuur deze brandstof of grondstoffen voor deze brandstof weer snel kan aanleveren.

# 2	Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen, biobutanol is C4H10O. Beide stoffen hebben moleculen die grotendeels uit koolstof- en waterstofatomen bestaan. Dus beide molecuulsoorten zullen met elkaar vanderwaalsbindingen aangaan.

# 3	Mee eens: de koolstofdioxide die bij de verbranding ontstaat was al aanwezig in de koolstofkringloop en geeft dus geen verhoging van de concentratie koolstofdioxide. Het vervangt een brandstof als benzine die bij verbranding wel zorgt voor een hoger CO2-gehalte.

# 4	Dat is het fotosyntheseproces waarbij koolstofdioxide en water omgezet worden in suikers en zuurstof.

# 5	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.

# 6	C6H12O6  C4H10O + 2 CO2 + H2O.

# 7	2 C6H14O6 + O2  2 C4H10O + 4 CO2 + 4 H2O.

# 8	Bij vorming van butanol uit glucose: stap 1 Reactievergelijking, zie vraag 6.

# Stap 2: 60 g glucose = 60/180,16 = 0,333 mol glucose.

# Stap 3: 1 mol glucose levert 1 mol butanol, dus 0,333 mol glucose le.vert 0,333 mol butanol.

# Stap 4: reken aantal mol butanol om in aantal gram: 0,333 mol = 0,333 × 74,12 = 25 g butanol.

# Conclusie: ja, is zeker mogelijk.

# 9	Je wilt de negatieve en positieve ionen vervangen zodat er geen zoutionen meer aanwezig zijn. Daartoe vervang je de positieve ionen door H+ en de negatieve ionen door OH. Samen vormen beide ionen watermoleculen: H+ + OH  H2O.

# 10	C4H10O + 6 O2  + 4 CO2 + 5 H2O.

# 11	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.		de fotosynthesereactie

# C6H12O6  C4H10O + 2 CO2 + H2O.		de fermentatiereactie

# C4H10O + 6 O2  + 4 CO2 + 5 H2O		de verbrandingsreactie

# Netto verandert er niets: de koolstofdioxide die in de eerste stap omgezet wordt in glucose wordt in de tweede en derde stap weer terug gevormd.

# 12

# Opgave CO2-levering glastuinbouw zwaar onder druk

# 1	Het klimaatakkoord beschrijft waarschijnlijk dat geproduceerde koolstofdioxide vastgelegd moet worden en dus uit de kringloop van koolstof gehaald moet worden.

# 2	Verbranden van aardgas dient om de temperatuur hoog genoeg te houden en verder wordt de gevormde koolstofdioxide als grondstof gebruikt want is nodig bij de fotosynthese.

# 3	Reactievergelijking: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O.

# 4	Fotosynthese: 6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.

# 5	De hoeveelheid CO2 in de lucht bepaalt hoe snel de fotosynthese verloopt. Het gehalte CO2 is namelijk erg laag vergeleken met het gehalte water.

# 6	Uit de reactievergelijking kun je afleiden dat 1,0 mol methaan reageert tot 1,0 mol CO2. 3 miljard kuub = 3·1012 dm3 aardgas. Di bevat 80,0 volume% methaan =  2,4·1012 dm3 methaan. 2,4·1012 dm3 = 2,4·1012/24,0 = 1,0·1011 mol CH4. Uit de reactievergelijking volgt dat uit 1 mol methaan er 1 mol CO2 gevormd wordt, dus uit 1,0·1011 mol methaan ontstaat 1,0·1011 mol CO2. Omrekenen naar aantal gram: 1,0·1011 mol = 1,0·1011 × 44,010 = 4,4·1012 g = 4,4 megaton CO2.

# 7	Conclusie: er is bij de berekening waarschijnlijk gerekend met het gegeven dat aardgas voor 100% uit methaan bestaat.

# 8	Verduurzaming betekent dat gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen.

# 9	De glastuinbouw wil in dit geval geothermische energie en restwarmte gaan gebruiken.

# 10	Als er minder aardgas verbrand wordt, krijg je ook minder CO2 gevormd. Dit tekort moet aangevuld worden door aanvoer van CO2 uit externe bronnen.

# Opgave Suiker als ideale biogrondstof voor chemie

# 1	C12H22O11 + H2O  2 C6H12O6.

# 2	C6H12O6  2 C2H6O + 2 CO2.

# 3	Reactiewarmte = 2 x vormingswarmte ethanol + 2 x vormingswarmte koolstofdioxide vormingswarmte glucose = 2 x 2,78·105 J + 2 x 3,935·105 J 1 x 12,74·105 J = 0,69·105 J, dus exotherm.

# 4	Het is een proces dat voor het hoofdproces plaatsvindt. Hierdoor verloopt het hoofdproces beter/sneller.

# 5	De winst zit in de hoeveelheid tijd die nodig is voor het proces: veel minder tijd nodig voor de fermentatie.

# 6	C2H6O + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O.

# 7	De bioethanol die toegevoegd wordt is gevormd uit suiker van de suikerbiet. De groei van suikerbieten betekent dat hiermee CO2 uit de koolstofkringloop vastgelegd wordt. Dus de CO2 die vrijkomt bij de verbranding was al in de kringloop aanwezig.

# 8	C12H22O11 + 3 O2  2 C6H8O7 + 3 H2O.

# 9	Reactiewarmte = 2 x vormingswarmte citroenzuur + 3 x vormingswarmte water vormingswarmte sacharose 3 x vormingswarmte zuurstof = 2 x 15,44·105 J +3 x 2,86·105 J + 22,21·105 J + 3 x 0 J = 17,25·105 J, dus sterk exotherm.

# 10	Jaarlijkse import 200.000 ton citroenzuur = 2,0·1011 g citroenzuur.

# Stap 1 Stel de reactievergelijking op: zie antwoord vraag 8.

# Stap 2 Ga na wat gegeven is en wat gevraagd wordt: gegeven is de hoeveelheid citroenzuur, gevraagd wordt de hoeveelheid suiker.

# Stap 3 Reken het gegeven om in aantal mol: 2,0·1011 g = 2,0·1011 / 192,12 = 1,04·109 mol citroenzuur.

# Stap 4 Bereken het aantal mol gevraagde stof: 2 mol citroenzuur is gevormd uit 1 mol bietsuiker, dus 1,04·109 mol citroenzuur is gevormd uit 1,04·109 / 2 = 5,2·108 mol bietsuiker.

# Stap 5 Bereken het aantal ton suiker: 5,2·108 mol = 5,2·108x342,30 = 1,8·1011 g = 1,8·105 ton bietsuiker.

# 11	3 miljoen ton suiker komt overeen met 85% gewonnen suiker. In totaal is er 100% suiker aanwezig dus 100 / 85 x 3 miljoen ton = 3,5 miljoen ton suiker. Suikerbieten bevatten zo’n 16 massa% suiker, dus de massa aan suikerbieten is dus 100 / 16 x 3,5 miljoen ton = 22 miljoen ton.