## opgave 1 zo kunnen auto’s de lucht in steden schoner maken

# Zo kunnen auto’s de lucht in steden schoner maken Auto’s staan te boek als een van de grootste luchtvervuilers in onze steden. Maar wat nou als er modellen rondrijden die actief meehelpen om de buitenlucht schoner te maken? Onder meer Hyundai bewijst al dat het mogelijk is. Het lijkt niet veel meer dan een marketingstunt, maar de testopstelling van het Koreaanse automerk Hyundai laat hoopgevende resultaten zien. Bij wijze van proef liet de fabrikant een Hyundai Nexo 31 dagen lang door de zwaar vervuilde binnenstad van Londen rijden. De elektrische auto legde daarbij een afstand van 563 kilometer af in stadsverkeer zonder ook maar één gram schadelijke stoffen uit te stoten. Sterker nog, volgens Hyundai heeft de Nexo tijdens de test 918,75 kilogram lucht zelfs schóner gemaakt. Waterstof Figuur 1 De luchtfilters in de Hyundai Nexo voor en na gebruik Hoe dat kan? De Nexo is voorzien van een brandstofcel waarmee de auto waterstof omzet in elektriciteit. Om de chemische reactie van waterstof met zuurstof zo goed mogelijk te laten plaatsvinden, moet de lucht extreem gezuiverd worden. De vervuilde stadslucht die de auto in gaat, moet eerst worden schoongemaakt. Daarvoor beschikt een waterstofauto over zeer effectieve filters. Hyundai claimt dat de Nexo 99,9 procent van de schadelijke fijnstofdeeltjes uit de lucht kan halen door de lucht via drie verschillende filters te zuiveren. Uiteindelijk komt er niets anders dan schone lucht en waterdamp uit de uitlaten. Bron: De Gelderlander, 6 augustus 2019

Elektrisch rijden kan op twee manieren: of je laadt de accu’s op in de auto of je gebruikt een duurzame energiedrager die in de auto omgezet wordt in elektrische stroom.

1	Welke energieomzetting(en) vinden er plaats bij het opladen van de accu’s?

2	En welke energieomzettingen vinden er plaats in de auto met brandstofcel?

3	Wat is het verschil tussen een energiebron als aardgas en een energiedrager als waterstof?

4	Leg uit dat het rendement van de energieomzettingen in een auto nooit 100% zal worden.

In figuur 2 staat schematisch de winning van waterstof uit water beschreven. Het proces vraagt elektrische energie.

5	Geef de reactievergelijking die bij de winning zoals beschreven in figuur 2 plaatsvindt.

6	Welke energieomzetting vindt er daarbij plaats?

7	Bereken de reactiewarmte van dit proces.

Figuur 2 Duurzame winning waterstof Figuur 3 De werking van een brandstofcel Bron: Wikipedia

# In figuur 3 staat de schematische werking van een brandstofcel beschreven.

# 8	Geef de totaalreactie van het proces dat in de brandstofcel plaatsvindt.

# 9	Bereken de reactiewarmte van dit proces.

# De lucht die in de brandstofcel gebruikt wordt, is zeer sterk gezuiverde buitenlucht.

# 10	Hoe wordt de buitenlucht gezuiverd?

# 11	Op welk principe berust deze zuiveringsmethode?

# 12	Beschrijf op microniveau hoe deze zuivering van lucht plaatsvindt.

# In het artikel schrijft men: ‘Uiteindelijk komt er niets anders dan schone lucht en waterdamp uit de uitlaat.’.

13	Leg uit dat deze uitspraak niet geheel juist is.

Op de bijlage staat een onvolledig blokschema van het totale proces bij de auto met brandstofcel.

14	Neem dit blokschema over en maak het compleet.

## opgave 2 verborgen schatten in ons afvalwater

# Verborgen schatten in ons afvalwater # Belgische wetenschappers onderzoeken of het mogelijk is om metalen uit afvalwater te winnen. “We richten ons vooral op de waardevolle edelmetalen: goud, zilver en platina”, vertelt Natacha Brion, coördinator van het project en onderzoeker in de groep Analytische-, Milieu- en Geochemie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “We hebben de waterzuivering geanalyseerd en gekeken waar we deze stoffen het meest kunnen vinden. De hoogste concentraties vonden we in het slib.” # Slib is een afvalproduct van de waterzuivering dat ontstaat als bacteriën alle organische stoffen in het water afbreken. Brion: “In een ton slib zit 0,5 tot 1 gram goud en 7 tot 10 gram zilver. In een stad als Brussel, met 1 miljoen inwoners, zou je in een jaar al snel 5 tot 10 kilogram goud, 70 tot 100 kilogram zilver en zeker een paar honderd gram platina kunnen winnen.” # Bacteriën en nanodeeltjes # “Wij werken samen met microbiologen van Meurice R&D”, vertelt Brion. “Zij gebruiken speciale bacteriën die zwavel in het slib kunnen omzetten naar zwavelzuur. In dit zwavelzuur lossen vervolgens vrijwel alle zware metalen op, zoals ijzer, zink, koper en aluminium. We verwijderen deze zware metalen omdat ze in veel hogere concentraties aanwezig zijn dan de edelmetalen, en daardoor de zuivering bemoeilijken.” Nog een ander voordeel: “Zware metalen zijn een van de redenen dat we slib nu niet gebruiken voor de landbouw.“ # Om ook de edelmetalen te pakken te krijgen werkt de VUB samen met de Université Libre de Bruxelles (ULB), een andere universiteit in Brussel. “Zij zijn gespecialiseerd in nanodeeltjes”, legt Brion uit. “Ze gaan magnetische nanodeeltjes ontwikkelen met een molecuul erop dat specifiek één element bindt, zoals bijvoorbeeld goud. Als eenmaal al het goud is gebonden, vissen we de nanodeeltjes weer uit de oplossing met een magneet.” # Nederlands water # Ook het Nederlandse wateronderzoeksinstituut KWR werkt al een paar jaar aan urban mining, vertelt Kees Roest, senior onderzoeker Industrie, Afvalwater & Hergebruik: Ook Roest en zijn collega’s richten zich op slib, maar zij zien voor terugwinning van metalen meer potentie in het as van verbrand slib: “Na de verbranding is de concentratie van de metalen nog hoger; dat maakt het makkelijker om de metalen terug te winnen.” # Toch kijkt KWR ook naar manieren om de metalen al uit het water te kunnen halen. “We onderzoeken verschillende technieken om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Roest. “Zo kun je bijvoorbeeld elektrochemie gebruiken: met een elektrische stroom zorgen dat bepaalde metalen neerslaan.” # Bron: Kennislink, november 2019

# Slibafval van de waterzuivering bevat metalen als goud, zilver en platina. Via urban mining kunnen die metalen uit het slibafval gewonnen worden.

# 1	Waarom worden de metalen goud, zilver en platina apart genoemd?

# 2	Bereken aan de hand van gegevens in het artikel het massapercentage goud en zilver in het afvalslib.

# Metalen uit het afvalwater komen uiteindelijk in het slib terecht. Na toevoeging van speciale bacteriën aan het slib wordt zwavelzuur gevormd. In het gevormde zwavelzuur lossen de zware metalen op.

# 3	Geef commentaar op de door het artikel genoemde zware metalen.

# 4	Geef de reactievergelijking van de halfreactie die optreedt bij de vorming van zwavelzuur uit zwavel. De niet kloppende halfreactie is:

# S + H2O   H+ + SO42 + e.

# 5	Geef de reactievergelijking van het oplossen van het metaal ijzer in een zwavelzuuroplossing.

# 6	Leg uit dat de metalen goud, zilver en platina, maar ook koper, als metaal achterblijven in het slib.

# De metalen goud, zilver en platina kunnen op een speciale manier uit het slib gewonnen worden.

# 7	Maak een blokschema van het proces dat op die manier plaatsvindt.

# 8	Leg uit of de beschrijving van het proces in het artikel op microniveau of macroniveau is.

# 9	Leg uit dat door de beschreven processen het bewerkte slibafval in de landbouw toegepast mag worden.

# Het bedrijf KWR wil de metalen terugwinnen na verbranding van de slib.

# 10	Waarom verbrandt het bedrijf KWR de slib?

# In het artikel wordt gesproken over concentratie in het slib.

# 11	Leg uit dat de term concentratie in dit verband niet juist is.

# 12	Geef aan welke term beter is om in dit verband over te spreken.

# Het bedrijf KWR wil metalen terugwinnen via elektrochemie.

# 13	Wat voor type reactie treedt op als je elektrochemie gebruikt om metalen neer te slaan?

# 14	Leg uit welke stap je moet zetten, uitgaande van het slib, om metalen via elektrochemie neer te slaan.

# 15	Leg uit dat je op deze manier wel metalen als zink en ijzer kunt terugwinnen, maar niet aluminium.

# 16	Leg uit dat ook koper op deze manier niet teruggewonnen kan worden.

## opgave 3 Nieuwe batterij

Nieuwe batterij kan telefoon vijf dagen van energie voorzien Een nieuwe lithium-zwavel-batterij met een enorme capaciteit kan leiden tot goedkopere elektrische auto’s en tot goedkopere opslag van energie in elektriciteitsnetwerken. Ingenieur Mahdokht Shaibani van de Monash-universiteit in het Australische Melbourne en haar collega’s hebben een batterij ontwikkeld met een vijf keer zo hoge capaciteit als een lithium-ion-batterij. De batterij houdt meer dan tweehonderd cycli van op- en ontladen lang een efficiëntie van 99 procent. Een versie op smartphoneformaat zou een telefoon vijf dagen van energie kunnen voorzien. ## Desintegrerende elektrode Tot op heden was het probleem met lithium-zwavel-batterijen dat de zwavelelektrode breekt na een aantal cycli van op- en ontladen, zegt Shaibani. Daardoor verdwijnt het voordeel van dit type batterijen al snel. ‘De elektrode valt uit elkaar en dan is het gedaan met de batterij.’ Dit gebeurt doordat de zwavelelektrode gedurende een cyclus uitdijt en samentrekt. Het volume van de elektrode verandert dan met 78 procent. Zulke veranderingen treden ook op in de elektroden van lithium-ion-batterijen die elektrische auto’s en smartphones van energie voorzien, maar daar zijn ze ongeveer acht keer zo klein. ## Bruggen tussen deeltjes Om te voorkomen dat de elektrode in hun lithium-zwavel-batterij desintegreert, gaven de onderzoekers de zwaveldeeltjes meer ruimte om uit te dijen. Shaibani en haar team voegden kleinere hoeveelheden toe van een bindingsmateriaal van polymeren en ze creëerden meer uitgestrekte structuren tussen de zwaveldeeltjes. Het betreffende polymeer zorgde voor een reeks bruggen tussen de deeltjes, in plaats van een dicht netwerk. Dat leidt tot een balans tussen de weerstand van de batterij tegen breken en zijn vermogen om een grote hoeveelheid energie vrij te geven. # Bron: Technisch Weekblad, 23 januari 2020

# Een lithium-zwavelbatterij is gebaseerd op een redoxreactie. Je hebt daarbij een lithiumelektrode en een zwavelelektrode. Daarnaast een elektrolyt die nodig is om een kringloop van lading te creëren.

# 1	Leg uit dat een lithiumelektrode voor stroomgeleiding kan zorgen.

# 2	Leg uit dat een elektrode van zuiver zwavel niet voor stroomgeleiding kan zorgen.

# 3	Leg uit hoe men ervoor gezorgd heeft dat ook de zwavelelektrode stroom kan geleiden.

# De lithium-zwavelbatterij heeft een groot nadeel die naar voren komt tijdens de cyclus van op- en ontladen.

# 4	Welk groot nadeel wordt er beschreven?

# 5	Hoe heeft men dit nadeel proberen op te lossen?

Lthium-zwavel-batterij De lithium-zwavel-batterij (Li-S) is een oplaadbare galvanische cel met een hoge energie per massa. Door de lage soortelijke massa van lithium en de gemiddelde soortelijke massa van zwavel zijn Li-S-batterijen relatief licht: ongeveer de dichtheid van water. Bron: Wikipedia

# In de figuur van de batterij kun je zien dat er tijdens stroomlevering Li+ en Li2S ontstaan.

# 6	Leg uit wat voor type stof Li2S is.

# De niet kloppende halfreactie die optreedt aan de +-elektrode is: S + Li+ + e  Li2S.

# 7	Geef de halfreacties die tijdens stroomlevering plaatsvinden aan de positieve en negatieve elektrode.

# 8	Geef ook de totaalreactie die tijdens stroomlevering plaatsvindt.

# Zwavel is een gele vaste stof met formule S8.

# 9	Geef de totaalreactie nogmaals, maar nu met formule S8 in plaats van met formule S.

# Tijdens opladen gaat de elektronenstroom de andere kant op.

# 10	Geef de halfreacties die tijdens opladen van de cel plaatsvinden.

# Opgave 4 Waterstof als Powerpasta

# Vul voortaan je tank met waterstofpasta # Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer heeft een manier gevonden om waterstof op een veilige manier op te slaan. Men heeft patent aangevraagd op een mogelijke oplossing: powerpasta. # Het leek er een tijdje op dat batterijen het helemaal gingen maken. Maar in de zoektocht naar vervangers voor fossiele brandstoffen blijkt waterstof wel degelijk nog een goede kanshebber te zijn. Waterstofvoertuigen zijn uitgerust met een versterkte tank die onder een druk van 700 bar met waterstof wordt gevuld. Bij auto’s en trucks is dat geen onoverkomelijk probleem, maar bij brommers, scooters en motoren is zo’n bom tussen je benen geen prettige gedachte of misschien zelfs een slecht idee. # Waterstofkauwgom # “Powerpaste slaat waterstof op in een chemische vorm bij kamertemperatuur en atmosferische druk en wordt dan vrijgegeven als dat nodig is,” legt Marcus Vogt uit. Vogt is onderzoeker bij Fraunhofer IFAM. En aangezien het kauwgomachtige goedje pas bij temperaturen van ongeveer 250 °C begint te ontleden, blijft het veilig, zelfs wanneer een e-scooter urenlang in de brandende zon staat. # Water tanken # Bovendien is het tanken uiterst eenvoudig. In plaats van naar het tankstation te gaan, hoeven rijders alleen maar een lege cartridge door een nieuwe te vervangen en vervolgens een tank met leidingwater bij te vullen. Het uitgangsmateriaal van Powerpaste is magnesium, een gemakkelijk verkrijgbare grondstof. Magnesiumpoeder wordt gecombineerd met waterstof om magnesiumhydridepoeder te vormen in een proces dat plaatsvindt bij 350 °C en vijf tot zes maal de atmosferische druk. Vervolgens worden een ester (een organische verbinding) en een metaalzout toegevoegd om het eindproduct te vormen. # Grote energiedichtheid # Aan boord van het voertuig wordt de pasta door middel van een plunjer uit een patroon gedrukt. Als water uit een tank aan boord wordt toegevoegd aan de pasta, genereert de reactie waterstofgas en dat kan vervolgens in een brandstofcel worden omgezet in elektriciteit. Eigenlijk is maar de helft van de waterstof afkomstig van de pasta; de rest komt uit het toegevoegde water. # “Powerpaste heeft een enorme energiedichtheid,” zegt Vogt. “Die is aanzienlijk hoger dan die van een hogedruktank van 700 bar. En vergeleken met batterijen heeft het een tien keer zo hoge energiedichtheid.” Dat zou dus een actieradius bieden die vergelijkbaar is met – of zelfs groter dan – die van benzine. En het levert zelfs een hogere actieradius dan gecomprimeerde waterstof. # Bron: KIJK, 4 februari 2021

# In auto’s die op waterstof rijden, wordt de waterstof onder hoge druk vloeibaar gemaakt en opgeslagen in een versterkte tank van 50 L. De waterstof kan dan in een brandstofcel ‘verbrand’ worden.

# 1	Bereken met hoeveel L gasvormig waterstof (T = 298K; p = p0) deze 50 L vloeibare waterstof overeenkomt. De dichtheid van vloeibaar waterstof is 0,0678 g cm3.

# 2	Geef de reactie die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof in een vergelijking weer.

# 3	Leg uit of waterstof een energiebron of een energiedrager is.

# 4	Leg uit welke energieomzettingen plaatsvinden startend vanuit vloeibare waterstof tot en met het rijden van de auto.

# De powerpasta bevat magnesiumhydride, MgH2.

# 5	Leg uit wat voor type stof magnesiumhydride is.

# Magnesiumhydride wordt gemaakt door magnesium met waterstof te laten reageren bij 350°C en p = 5×p0. Het smeltpunt van magnesiumhydride is 327°C.

# 6	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

# 7	Leg uit in welke fase de gevormde magnesiumhydride zal voorkomen bij kamertemperatuur.

# 8	Leg uit of de reactie tussen magnesium en waterstof een zuur-basereactie of redoxreactie is.

# De gevormde magnesiumhydride wordt gemengd met een ester en een metaalzout. Dit mengsel vormt zich tot een pasta.

# 9	Leg uit waarom men niet met magnesiumhydridepoeder verder gaat maar een pasta vormt.

# Om de waterstof vrij te maken uit de powerpasta, laat men het mengsel reageren met water.

# 10	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij tussen magnesiumhydride en water optreedt.

# 11	Leg uit dat hierdoor meer waterstof vrijkomt dan alleen uit magnesiumhydride.

# 12	Leg uit of de reactie tussen magnesiumhydride en water een zuur-basereactie of een redoxreactie is.

# De powerpasta heeft een enorm hoge energiedichtheid.

# 13	Leg uit wat met de term ‘energiedichtheid’ bedoeld wordt.

# Om de powerpasta een groene brandstof te noemen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

# 14	Leg uit aan welke voorwaarden je dan moet denken.

# Opgave 5 Makkelijke waterstofperoxideproductie

# Makkelijke waterstofperoxideproductie In plaats van de traditionele, lastige productie van waterstofperoxide kun je ook gewoon waterstof en zuurstof laten reageren via twee elektrochemische halfcelreacties, claimen onderzoekers in Science. In de elektrochemische cel kun je de aangeleverde zuurstof en waterstof gescheiden houden – wat ontploffingsgevaar uit de weg neemt – en apart laten reageren in een redoxreactie. Dat ging al wel met specifieke katalysatoren, maar je hebt dan toch extra zuiveringsstappen nodig. De onderzoekers hebben daarom een vast poreus elektrolyt ontworpen die directe elektrosynthese van zuivere H2O2-oplossingen verwezenlijkt, in concentraties van 0,3 tot 20 massa%. In het gepubliceerde systeem (zie afbeelding) laat je de H2 en O2 door een gasdiffusielaag stromen met daarachter een katalysator die de halfreactie laat verlopen. Voor H2 is dat de waterstofoxidatiereactie (HOR), die waterstofgas omzet in protonen, en voor O2 is dat de 2 e-zuurstofreductiereactie (2e-ORR), die zuurstof omzet in HO2. Daar weer achter bevindt zich een anion of kation exchange-membraan, met in het midden van het systeem het vast poreus elektrolyt, die de combinatie van H+ en HO2 vergemakkelijkt. Tegelijkertijd stroomt er door het midden gedemineraliseerd water doorheen. Afhankelijk van hoe snel je dat laat stromen en hoeveel HO2 je produceert, kun je zuivere geconcentreerde of juist sterk verdunde H2O2-oplossingen maken. Voor een goede en efficiënte conversie heb je de juiste katalysatoren nodig. Voor de HOR was dat geen moeilijke keuze: platina op koolstof is nog steeds de beste keus voor deze reactie. Nu zijn de katalysatoropties voor de 4e-ORR goed gedocumenteerd, maar de hier gekozen 2e-variant is minder bestudeerd. Daarom ontwikkelden Wang en collega’s een eigen katalysator. Bron: C2W, 17 oktober 2019

# In de elektrochemische cel reageren waterstof en zuurstof op afstand met elkaar. Je kunt dus waterstof en zuurstof van elkaar gescheiden houden. Hierdoor neem je ontploffingsgevaar uit de weg.

# 1	Welke ontploffing zal bedoeld worden?

# 2	Geef de reactievergelijking van zowel de explosie van waterstof als van de reactie in de elektrochemische cel.

# 3	Leg het verschil in reactiesnelheid uit tussen beide reacties.

# In de tekening van de elektrochemische cel in het artikel staat een aantal fouten.

# 4	Leg uit welke fouten er in de tekening staan en verbeter die fouten.

# In de elektrochemische cel wordt waterstofperoxide geproduceerd. De elektrochemische cel is opgebouwd uit een aantal lagen, elk met een specifieke functie.

# 5	Geef de schematische opbouw in een tekening weer en beschrijf de functie van de verschillende lagen.

# Aan de waterstofkant reageert waterstof tot waterstofionen waarbij elektronen vrijkomen. Aan de zuurstofkant reageert zuurstof door opname van elektronen tot HO2 ionen.

# 6	Geef de twee halfreacties die optreden in de elektrochemische cel in vergelijkingen weer. Gebruik daarbij je antwoord op vraag 2!

# 7	Geef de reactie van vorming van waterstofperoxide uit de reactieproducten van de twee halfreacties in een vergelijking weer.

# Je kunt tijdens het proces de concentratie van de gevormde waterstofperoxide-oplossing variëren.

# 8	Leg uit hoe dit gevarieerd kan worden.

# 9	Geef commentaar op de zinsnede ‘kun je zuivere geconcentreerde of juist sterk verdunde waterstofperoxide-oplossingen maken’.

# Voor een goede en efficiënte conversie heb je katalysatoren nodig.

# 10	Welke functie vervult een katalysator bij een bepaald proces?

# 11	Leg uit of je dezelfde katalysator bij de beide halfreacties kunt gebruiken of dat je juist twee verschillende katalysatoren nodig hebt.

Opgave 6 Elektrische oplossing voor gespannen stikstofcrisis

Elektrische oplossing voor gespannen stikstofcrisis Een project met het fantasievolle acroniem Nitrogen Extraction from Waste By an Innovative Electrochemical System (NEWBIES) moet een oplossing gaan opleveren voor het stikstofprobleem in Nederland. ‘Met onze technologie proberen we uit stikstofhoudend afvalwater weer een waardevolle meststof te maken’, vertelt Sam Molenaar, procestechnoloog en projectleider bij W&F Technologies. Huidige technologieën gebruiken het energie-intensieve nitrificatie- en denitrificatieproces waarbij je de reactieve stikstofhoudende deeltjes uit afvalstromen omzet in N2. NEWBIES pakt het anders aan. De elektrodialysereactor doet denken aan een elektrochemische brandstofcel die uit vier compartimenten bestaat. De buitenste ruimtes bevatten respectievelijk de anode, die water omzet in zuurstof en protonen, en de kathode die water reduceert naar hydroxide-ionen en waterstof. Daartussenin bevinden zich toevoerruimtes, om en om voor het afvalwater en voor het concentraat. Tussen de compartimenten bevinden zich om de beurt een bipolair membraan en een kation-uitwisselingsmembraan. De elektrische stroom zorgt ervoor dat hydroxide-ionen en kationen uit het afvalwater, zoals ammonium, zich naar het concentraat begeven. In het kationconcentraat hoopt stikstof zich op in de vorm van vluchtig ammoniak. ‘We brengen dan het kationconcentraat in contact met een zure stroom, op dit moment zwavelzuur’, legt Molenaar uit. ‘Het vluchtige ammoniak zal door het gasdiffusiemembraan diffunderen en in deze zure stroom gemakkelijk oplossen in de vorm van ammonium. Zo krijgen we in wezen een vloeibare kunstmest in de vorm van ammoniumsulfaat. We zouden dan ook nog schonere en vanuit de landbouw meer relevantere kunstmest kunnen maken door bijvoorbeeld geen sulfaat maar nitraat te gebruiken als tegenion.’ Uiteindelijk willen ze die vloeibare kunstmest zowel op het boerenland als in de glastuinbouw toepassen. ‘In glastuinbouw gaat men al efficiënt om met nutriënten, maar het overgrote deel komt uit niet-hernieuwbare bron. Op het akkerland bemesten de boeren het land in een aantal campagnes wat overdosering tot gevolg heeft. Onze technologie hoopt beide praktijken te verduurzamen.’ C2W, 23 oktober 2019

Het NEWBIES project zou een oplossing kunnen betekenen voor het stikstofprobleem.

1	Welk proces zou door het NEWBIES project vervangen kunnen worden?

Het te vervangen proces wordt een energetisch intensief proces genoemd.

2	Leg uit wat er met energetisch intensief bedoeld wordt.

Termen als nitrificatie en denitrificatie worden in het artikel genoemd. Nitrificatie betekent dat ammoniumionen omgezet worden in nitraationen. Denitrificatie betekent dat nitraationen omgezet worden in stikstofmoleculen.

3	Geef de reactie van de nitrificatiestap weer waarbij bacteriën ammoniumionen door reactie met zuurstof omgezet worden in nitraationen.

4	Geef ook de reactie van de denitrificatiestap weer waarbij bacteriën nitraationen door reactie met waterstof omzetten in stikstof en water.

Aan kathode en anode van het NEWBIES project vinden elk halfreacties plaats als voldoende spanning is aangelegd. Hierbij reageert water zowel aan de kathode als aan de anode. Aan de kathode worden elektronen opgenomen en ontstaan waterstof en hydroxide-ionen. Aan de anode worden elektronen afgestaan en ontstaan zuurstof en H+-ionen.

5	Geef de halfreacties die optreden aan respectievelijk de kathode en de anode.

Het NEWBIES project wordt beschreven als een elektrochemische brandstofcel.

6	Leg uit dat het geen elektrochemische brandstofcel is.

Via een bipolair membraan en een kationenmembraan komen ammoniumionen en hydroxide-ionen in het concentraat bijeen.

7	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

8	Leg uit onder welke omstandigheden uit het concentraat het gas ammoniak vrijkomt.

9	Geef de reactievergelijking als het gas ammoniak in contact komt met de zwavelzuuroplossing.

Bij gebruik van een ander zuur zou niet ammoniumsulfaat maar ammoniumnitraat gevormd kunnen worden.

10	Leg uit welk ander zuur er dan gebruikt zou moeten worden.

Zowel voor de glastuinbouw als voor de akkerbouw zou hiermee de stikstofproblematiek opgelost kunnen worden.

11	Leg uit hoe het NEWBIES project voor de glastuinbouw een oplossing zou kunnen bieden.

12	En leg uit hoe het NEWBIES project voor de akkerbouw een oplossing zou kunnen bieden.

Opgave 7 Schone lucht

SCHONE LUCHT In de jaren tachtig was ‘zure regen’ een gevreesd milieuprobleem. Zwavel- en stikstofdioxiden regenden naar beneden en verzuurden meren en vennen. Vooral in Scandinavië ontstonden ‘dode vennen’, en er werd gewaarschuwd voor massale bossterfte in Europa door verzuring van de bodem. Vooral raffinaderijen en het verkeer zorgden voor zwaveldioxide-uitstoot. Om de zure regen aan te pakken, werd ontzwaveling van aardolie en aardgas verplicht, en kwamen er strenge limieten voor zwavel in benzine en diesel. De emissie van zwaveldioxiden is sinds 1980 in Nederland met 89 procent gedaald. Daarbij was molybdeen onmisbaar: het metaal vormt de kern van ontzwavelingskatalysatoren. Aardolie wordt bijvoorbeeld over een katalysator-bed met molybdeen geleid, dat de reactie tussen waterstof en zwavel versnelt. Het waterstofsulfide dat daarbij ontstaat wordt afgevangen en omgezet in elementair zwavel. Het ‘olieproduct’ is tegenwoordig de belangrijkste bron voor zwavel. De term zure regen is verdwenen, maar de bodemverzuring is niet geheel gestopt. Massale bossterfte bleef uit, maar zeker zomereiken hebben het moeilijk. Verzuring wordt nu gedomineerd door stikstofuitstoot in het verkeer en ammoniak uit de landbouw. # Chemie Magazine, september 2019

# In de jaren tachtig van de vorige eeuw was ‘zure regen’ een milieuprobleem. Belangrijke verzuurders waren stikstofoxiden en zwaveldioxide.

# 1	Laat in een reactievergelijking zien dat zwaveldioxide bij oplossen in water of in (vochtige) bodem voor verzuring zorgt.

# Als zure regen op kalkhoudende bodem terecht komt, treedt in eerste instantie nog geen verzuring op.

# 2	Leg uit dat verzuring van een kalkhoudende bodem in het begin nog niet optreedt.

# 3	Geef de reactievergelijking die optreedt als zwaveldioxide op kalkhoudende bodem neerslaat. Kalk is calciumcarbonaat.

# Verzuring van landbouwgronden en natuurgebieden treedt tegenwoordig nog steeds op, mede veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak.

# 4	Leg uit dat verzuring door ammoniak vreemd overkomt.

# Verzuring treedt op doordat bacteriën in de bodem ammoniak door reactie met zuurstof omzetten in een salpeterzuuroplossing.

# 5	Geef de reactie waarbij ammoniak in de bodem omgezet wordt in een

# salpeterzuuroplossing.

# Stikstofdioxide wordt na neerslag op de bodem door bacteriën ook omgezet in salpeterzuur.

# 6	Geef de reactie waarbij stikstofdioxide door reactie met zuurstof en water wordt omgezet in een salpeterzuuroplossing.

# Om te voorkomen dat zwaveldioxide ontstaat bij verbranding, werd ontzwaveling van aardolie en aardgas verplicht. Ontzwaveling van aardolie met behulp van waterstof verliep goed met behulp van een katalysator-bed met molybdeen.

# 7	Leg uit waarom de katalysator molybdeen in de vorm van een katalysator-bed gebruikt wordt.

# 8	Geef de reactievergelijking waarbij hexaanthiol, C6H13SH, op deze manier omgezet wordt in hexaan en waterstofsulfide.

# Het gevormde waterstofsulfide kan met behulp van wassen uit de afvalgassen verwijderd worden. Daarna kan het zwavel gewonnen worden via het Clausproces.

# Clausproces # Het Clausproces is de belangrijkste manier om zwavelhoudende componenten uit industriële afvalgassen te verwijderen. De zwavel wordt uiteindelijk als moleculair zwavel (S8) verkregen. Hoewel het proces al in 1883 ontdekt werd, is het nog steeds een veel toegepaste methode in de industrie. Zwavel speelt in de chemische industrie een belangrijke rol. Het overgrote deel van de 77 miljoen ton die in 2019 wereldwijd geproduceerd werd, werd via het Clausproces verkregen. Zwavel wordt vervolgens omgezet in zwavelzuur of toegepast in geneesmiddelen, cosmetica, kunstmest en gevulkaniseerd rubber. # Bron: Wikipedia

# Het Clausproces is een combinatie van twee reacties. Als eerste reageert waterstofsulfide met zuurstof tot zwaveldioxide en water.

# 9	Geef de reactievergelijking van deze reactie.

# 10	Laat via een energieberekening zien dat deze stap sterk exotherm is.

# In een tweede stap laat men het gevormde zwaveldioxide reageren met een overmaat aan waterstofsulfide waarbij moleculair zwavel en waterdamp ontstaan.

# 11	Geef de reactievergelijking van deze reactie. Gebruik voor zwavel de formule S.

# 12	Laat via een energieberekening zien of deze stap exotherm of endotherm is.

# In de eerste stap is controle van de hoeveelheid zuurstof belangrijk om in de tweede stap voldoende waterstofsulfide over te hebben.

# 13	Licht deze uitspraak toe.

# 14	Bereken de verhouding H2S : O2 waarbij alle H2S en alle gevormde SO2 volledig in zwavel worden omgezet.

# Na de tweede stap vindt afkoeling plaats waarbij het gevormde zwavel als een gele vaste stof neerslaat.

# 15	Leg uit tot welke temperatuur er gekoeld moet worden. Gebruik Binas.

# Het proces van afvalgassen tot moleculair zwavel kun je in een blokschema weergeven.

# 16	Teken het blokschema van afvalgassen tot moleculair zwavel.

Bijlage bij vraag 14 opgave 7 Zo kunnen auto’s de lucht in steden schoner maken

(a): _______________________

(b): _______________________

(c): ________________________

(d): ________________________

(e): ________________________

(f): ________________________

(g): ________________________

(h): ________________________

(i): _________________________

(j): _________________________

(k): _________________________

(l): _________________________

(m): _________________________

(n): __________________________

Opgave 8 Tata Steel kiest voor waterstofroute

Tata Steel kiest voor waterstofroute De directie van Tata Steel Nederland heeft besloten om volop te koersen op de productie van groen staal via de waterstofroute. Daarmee laat Tata de CCS-route los en speelt blauwe waterstof geen rol meer. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. Tata Steel heeft al eerder uitgesproken om in 2030 een significante CO2-reductie te willen bereiken. Hiervoor zijn verschillende scenario’s onderzocht. Uit een tussenrapport blijkt dat zowel de CCS-route waarin de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, als de waterstofroute technisch haalbaar zijn. Groen staal Hans van den Berg, directievoorzitter Tata Steel Nederland: ‘Onze samenleving is gebouwd op staal: we wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Het behoud van een eigen staalsector is belangrijk voor Nederland en de energietransitie. Dit is alleen mogelijk als we op een verantwoorde en duurzame manier staal maken, waarbij wij de impact op onze leefomgeving zo snel mogelijk verder verminderen. Dat doen wij via een radicale koerswijziging naar waterstof.’ Waterstof via DRI De weg naar de waterstofroute wordt bereikt via de inzet van de zogenaamde direct reduced iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer elektrische vlamhoogovens. Waar Tata de waterstof vandaan gaat halen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf schetst wel een scenario waar het eerst aardgas zal inzetten als brandstof dat ze geleidelijk kan aanvullen met waterstof. Gezien het feit dat Tata de CCS-route loslaat, zal blauwe waterstof geen rol meer spelen. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. Vervolgtraject De komende periode zal Tata Steel gebruiken om in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders om deze route verder uit te werken. Ook zal de nog lopende haalbaarheidsstudie worden gebruikt om de DRI-technologie nog verder te onderzoeken. Dat gaat dan om elementen als: economische evaluatie, werkgelegenheid, impact op overige emissies, zoals NOx, geur, stof en geluid. bron: PetroChem, 15 september 2021

Tata Steel wil in de toekomst staal gaan produceren met behulp van waterstof. Nu maakt Tata Steel staal met behulp van steenkool. In een hoogoven wordt de koolstof in steenkool door inleiding van voorverwarmde lucht omgezet in koolstofmono-oxide. Dit koolstofmono-oxide reageert daarna met het ijzererts tot ruwijzer en koolstofdioxide. IJzererts bevat een hoog percentage ijzer(III)oxide.

1	Geef de reactie van de vorming van CO in een vergelijking weer.

2	Geef de reactie tussen CO en ijzer(III)oxide in een vergelijking weer.

3	Leg uit of dit een redoxreactie is.

4	Leg uit waarom men niet rechtstreeks het ijzer(III)oxide laat reageren met koolstof.

De vorming van CO heeft een dubbelfunctie in het staalproces.

5	Leg uit welke dubbelfunctie hierbij bedoeld wordt.

Waterstof kan als alternatief dienen bíj de staalproductie.

6	Leg uit dat bij gebruik van waterstof er geen voorverwarmde lucht nodig is.

7	Leg uit dat voor de vorming van staal toch altijd een koolstofbron aanwezig moet zijn.

De grondstof waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden via elektrolyse van water.

8	Leg uit hoe waterstof op duurzame wijze geproduceerd kan worden.

9	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Het Athosproject Vertaling: CO2-opslag op een diepte van 3-5 km; Transport CO2; Compressie-installatie; CO2-opvang door Tata Steel; CO2-gebruik in de kassen; Toekomstige toepassingen CO2; Opvang CO2 door industrie nabij Tata Steel; Gebruik van CO2 door industrie nabij Tata Steel. bron: https://www.gasunie.nl/projecten/athos

Voorlopig zal Tata Steel nog veel koolstofdioxide produceren bij gebruik van steenkool. Er bestaan plannen om de gevormde CO2 op te slaan in lege gasvelden. Dit proces is het CCS-proces dat onderdeel uitmaakt van het Athosproject. De afkorting CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

10	Vertaal Carbon Capture and Storage in goed Nederlands.

Andere verwerkingsmethoden zijn gebruik in kassen en grondstof voor andere industriële bedrijven.

11	Leg uit dat koolstofdioxide gebruikt kan worden in kassen waar groente en bloemen geteeld worden.

12	Geef de reactie die bij de groei van planten een rol speelt in een vergelijking weer.

Er wordt gesproken over een energietransitie.

13	Welke energietransitie wordt er bedoeld?

Opgave 9 Nieuwe generatie brandstofcel

Nieuwe generatie brandstofcel kleiner, krachtiger en stapelbaar Hyundai ontwikkelt in hoog tempo een nieuw soort brandstofcel. De kern van het waterstofsysteem wordt de komende jaren kleiner en tegelijk krachtiger. In 2023 moeten de eerste exemplaren leverbaar zijn. De brandstofcel van de derde generatie zal de huidige stack van NEXO opvolgen. Hyundai toonde twee vermogensversies van de derde generatie: 100 kW en 200 kW. De stapel van 100 kW is maar liefst 30 procent kleiner geworden waardoor hij gemakkelijker kan worden toegepast in verschillende voertuigtypen. De 200 kW-versie is ontworpen voor toepassingen in bedrijfsvoertuigen en is net zo groot als het huidige NEXO-systeem. Het uitgangsvermogen is verdubbeld. De brandstofcelstack van de tweede generatie die in 2018 werd gelanceerd, behaalde 5000 bedrijfsuren en 160 000 gebruikskilometers. Bij de ontwikkeling van brandstofcellen van de derde generatie is het doel om dit met 50 tot 100 procent te verbeteren. Voor bedrijfsvoertuigen betekent dit dat de brandstofcellen 500 000 kilometer meegaan. Bovendien zal de prijs van de brandstofcelstack van de derde generatie flink worden verlaagd, Hyundai denkt daarbij aan 50%. Daarmee komt de waterstofauto rond het jaar 2030 op gelijk niveau met de batterij-elektrische variant. De brandstofcellen kunnen dan ook modulair geschakeld worden. Door het stapelen kunnen vermogens verkregen worden van 500 kW tot 1 MW. Daarmee kunnen zeer zware voertuigen en grote schepen van energie worden voorzien. bron: Waterstof Magazine, 15 september 2021

Een auto op waterstof betekent dat er eerst waterstof gevormd moet worden. Dit kan door elektrolyse van (aangezuurd) water. Om dit proces duurzaam te laten verlopen, moet er aan een bepaalde voorwaarde voldaan zijn.

1	Leg uit aan welke voorwaarde voldaan moet zijn om de elektrolyse duurzaam te laten verlopen.

2	Geef de reactie die bij elektrolyse plaatsvindt in een vergelijking weer.

3	Hoe noem je de soort energie die in waterstof opgeslagen zit?

In de auto kan de waterstof ‘verbrand’ worden in een brandstofcel.

4	Geef de reactie die in de brandstofcel plaatsvindt in een vergelijking weer.

5	Leg uit waarom ‘verbrand’ tussen aanhalingstekens staat.

Figuur 1 brandstofcel

In figuur 1 wordt een brandstofcel schematisch weergegeven. De diverse onderdelen van links naar rechts zijn waterstof, anode, elektrolyt (=katalysator), membraan, elektrolyt (=katalysator), kathode, zuurstof, elektronen, water en elektriciteit. Het transport van elektronen geeft aan dat er een bepaald type reactie verloopt.

6	Leg uit welk type reactie verloopt tijdens stroomlevering.

7	Aan welke voorwaarde moet het elektrolyt voldoen?

8	Leg uit waarom het elektrolyt als tweede naam ‘katalysator’ heeft.

Bij elke energieomzetting gaat er energie verloren.

9	Leg uit in welke vorm er energie verloren gaat.

10	Teken een blokschema voor een auto met brandstofcel vanaf het opwekken van duurzame energie tot het rijden van de auto.

Het elektrolyt in een brandstofcel kan basisch of zuur zijn.

11	Geef de halfreacties die optreden in een brandstofcel met basisch elektrolyt.

12	Geef ook de halreacties die optreden in een brandstofcel met zuur elektrolyt.

13	Laat zien dat de totaalreactie in beide gevallen hetzelfde is.

De derde generatie brandstofcellen bevat een gestapelde unit van 100 kW die maar liefst 30 procent kleiner geworden is.

14	Wat versta je onder een gestapelde unit van 100 kW?

15	Leg uit dat de derde generatie brandstofcellen een hogere energiedichtheid heeft.

Stapelen levert vermogens op van 500kW tot 1 MW.

16	Leg uit hoe je met stacks van 200 kW tot een vermogen van 1 MW kunt komen.

De brandstofcelauto heeft meer energieverlies dan een auto met een oplaadbare batterij als elektrische variant.

17	Leg uit waarom een brandstofcelauto meer energieverlies heeft dan een auto met een batterij als elektrische variant.

Opgave 1 Zo kunnen de auto’s de lucht in steden schoner maken

1	In de auto wordt elektrische energie omgezet in chemische energie (en warmte).

2	In de auto met brandstofcel wordt chemische energie omgezet in elektrische energie (en warmte).

3	Een energiebron aardgas wordt zo gevonden in de natuur. Een energiedrager als waterstof heeft via een chemische reactie chemische energie opgeslagen. Een energiedrager komt zo niet tegen in de natuur.

4	Het rendement wordt nooit 100% omdat er ook energie wordt omgezet in niet gewenste energievormen zoals warmte.

5	2 H2O  2 H2 + O2

6	Bij dit proces wordt elektrische energie omgezet in chemische energie.

7	De reactiewarmte is de ontledingsenergie van water en die is tegengesteld aan de vormingswarmte van water(damp). Dus voor de elektrolyse geldt dat de reactiewarmte +2,86·105 J mol1 (of +2,42·105 J mol1 voor waterdamp).

8	2 H2 + O2   2 H2O.

9	Reactiewarmte = vormingswarmte van water = 2,86·105 J mol1 (of 2,42·105 J mol1 voor waterdamp).

10	Er worden filters getoond die alle verontreinigingen uit de lucht wegvangen en daarmee de lucht zuiveren.

11	Het principe berust op verschil in deeltjesgrootte: de grotere moleculen gaan niet door de poriën van het filter, de kleinere moleculen juist wel.

12	De kleinere moleculen gaan nog wel door de poriën van het filter, de grotere moleculen niet meer.

13	Het is niet exact de schone lucht want er is ook zuurstof gebruikt. Dus de uitlaatgassen bevatten wel onder andere stikstof en zuurstof maar niet in dezelfde verhouding.

14

# Opgave 2 Verborgen schatten in ons afvalwater

# 1	Het zijn edelmetalen die veel waardevoller zijn dan de andere metalen die genoemd worden.

# 2	1 ton slib bevat 0,5 tot 1 g goud en 7 tot 10 g zilver. 1 ton = 1·103 kg = 1·106 g.

# Het massapercentage goud varieert dan tussen   En het massapercentage zilver tussen

# 3	Aluminium is een licht metaal, zeker dus geen zwaar metaal.

# 4	S + 4 H2O  8 H+ + SO42 + 6 e.

# 5	Fe + 2 H+  Fe2+ + H2.

# 6	De oxidator H+ is niet sterk genoeg om met de reductoren goud, zilver, platina en koper te reageren.

# 7

# 8	Er wordt gesproken over nanodeeltjes met een molecuul dat één element bindt: microniveau. Uit het slib vissen met een magneet is een stofeigenschap, dus macroniveau.

# 9	De zware metalen zijn dan uit het slib verwijderd zodat het slib schoon genoeg is om als landbouwgrond toegepast te worden.

# 10	KWR verbrandt het slib om de ongewenste stoffen te verwijderen zodat je een mengsel overhoudt met een hoger percentage aan metalen.

# 11	Bij een mengsel van vaste stoffen kun je niet spreken van concentratie, dat geldt alleen voor oplossingen en voor gasmengsels.

# 12	Je kunt beter spreken over een gehalte, bijvoorbeeld over een massapercentage.

# 13	Je spreekt dan van een elektrolyse.

# 14	Je zult de metalen in oplossing moeten brengen, bijvoorbeeld oplossen in een zure oplossing.

# 15	Bij elektrolyse van een aluminiumoplossing is het aluminiumion als oxidator niet sterk genoeg, water zal eerder als oxidator reageren.

# 16	Het koper zal door toevoeging van een zwavelzuuroplossing niet reageren als reductor, de oxidator H+ is niet sterk genoeg.

# Opgave 3 Nieuwe batterij kan telefoon vijf dagen van energie voorzien

# 1	Li is een metaal en metalen hebben vrij bewegende elektronen.

# 2	Zuiver zwavel is een moleculaire stof die geen vrij bewegende elektronen heeft.

# 3	Men heeft er koolstof in de vorm van grafiet aan toegevoegd. Grafiet heeft vrij bewegende elektronen.

# 4	Het grote nadeel dat de zwavelelektrode tijdens een cyclus van opladen en ontladen voor 78% van grootte verandert.

# 5	Ze voegden kleinere hoeveelheden toe van een bindingsmateriaal van polymeren aan het zwavel en ze creëerden meer uitgestrekte structuren tussen de zwaveldeeltjes.

# 6	Li2S is een verbinding tussen een metaal- en niet-metaaldeeltje, dus een zout.

# 7	+ electrode: S + 2 Li+ + 2 e  Li2S.

- electrode: Li  Li+ + e .

# 8	2 Li + S   Li2S.

# 9	16 Li + S8   8 Li2S

# 10	- electrode: Li2S  S + 2 Li+ + 2 e.

+ electrode: Li+ + e   Li.

# Opgave 4 Waterstof als powerpasta

# 1	50 L = 50·103 cm3 vloeibaar waterstof heeft een massa van 50·103 x 0,0678 g = 3,39·103 g H2. Omrekenen naar aantal mol: 3,39·103 g = 3,39·103 / 2,016 = 1,7·103 mol H2. Het molair gasvolume bij T = 298 K en p = p0 is 24,5 dm3, dus 1,7·103 mol = 1,7·103 x 24,5 = 4,1·104 dm3 H2-gas.

# 2	2 H2 + O2   2 H2O

# 3	Waterstof is een energiedrager, want het wordt gemaakt door menselijk handelen.

# 4	Allereerst wordt waterstof gasvormig, dus een faseovergang. Daarna reageert waterstof waarbij chemische energie omgezet wordt in elektrische energie. En die elektrische energie zet de auto om in bewegingsenergie.

# 5	Magnesiumhydride is een zout, want opgebouwd uit metaalionen en hydride-ionen, dus uit metaal en niet-metaal.

# 6	Mg + H2  MgH2

# 7	Kamertemperatuur is 298 K = 25°C. Het smeltpunt is 327°C dus zal het als vaste stof aanwezig zijn.

# 8	Mg wordt Mg2+ (en H2 wordt 2 H) dus er vindt elektronenoverdracht plaats. Conclusie: het is een redoxreactie.

# 9	Een poeder is minder makkelijk te gebruiken dan een pasta. Een pasta verpompt veel makkelijker.

# 10	MgH2 + H2O  MgO + 2 H2. Of bij overmaat water: MgH2 + 2 H2O  Mg(OH)2 + 2 H2

# 11	Er wordt ook waterstof gevormd uit water.

# 12	Het is zowel een zuur-basereactie als een redoxreactie. Zuur-basereactie, want het hydride-ion H neemt een H+ op van water, is dus de base en het water is dan het zuur.

# Redoxreactie, want het hydride-ion H staat een elektron af aan het vrijkomende H+ van water.

# 13	Energiedichtheid is de hoeveelheid energie die per cm3 brandstof geleverd kan worden.

# 14	De gebruikte waterstof moet groen gewonnen worden, dus door elektrolyse van water met behulp van elektrische energie gewonnen uit wind- of zonne-energie.

# Ook de gebruikte magnesium moet duurzaam gewonnen zijn.

# Opgave 5 Makkelijke waterstofperoxideproductie

# 1	De reactie tussen zuurstof en waterstof.

# 2 H2 + O2  2 H2O.

# 2	Links staat de formule van water weergegeven terwijl het waterstof HH moet zijn. In de tekst staat dat er protonen gevormd worden, dus H+ en niet H. Bovendien ontstaan HO2 ionen aan de zuurstofkant.

# 3	De rechtstreekse reactie verloopt veel sneller dan de reacties in een brandstofcel.

# 4

# 5	Waterstofkant: H2  2 H+ + 2 e.Zuurstofkant: O2 + H+ + 2 e  HO2.

# 6	H+ + HO2  H2O2.

# 7	Daartoe moet je het water dat door het elektrolyt stroomt sneller of minder snel laten stromen. Stroomt het water sneller dan krijg je een meer verdunde oplossing, stroomt het water minder snel dan ontstaat een geconcentreerdere oplossing.

# 8	Een geconcentreerde oplossing is nooit zuiver.

# 9	Een katalysator laat een specifieke reactie sneller verlopen.

# 10	Een katalysator is meestal reactie-specifiek dus je zult twee verschillende katalysatoren gebruiken.

# Opgave 6 Elektrische oplossing voor de gespannen stikstofcrisis

# 1	Het energetisch intensieve nitrificatie- en denitrificatieproces.

# 2	Energetisch intensief betekent dat er veel energie nodig is om die processen te laten verlopen.

# 3	Nitrificatieproces: NH4+ + 2 O2  NO3 + 2 H+ + H2O.

# 4	Denitrificatieproces: 2 NO3 + 6 H2  N2 + 6 H2O.

# 5	Aan kathode: 2 H2O + 2 e  2 OH + H2.

# Aan anode: 2 H2O  4 H+ + O2 + 4 e.

# 6	De beschreven halfreacties zijn gedwongen reacties want oxidator staat onder reductor dus is energie nodig. Een elektrochemische brandstofcel levert energie.

# 7	NH4+ + OH  NH3 + H2O.

# 8	Een gas in oplossing kun je vrijmaken door het te verhitten. Bij een hogere temperatuur lost er minder gas op.

# 9	H+ + NH3  NH4+.

# 10	Er zou dan salpeterzuur gebruikt kunnen worden.

# 11	De glastuinbouw gebruikt nu nog veel nutriënten die uit een niet-hernieuwbare bron komen. Via het NEWBIES proces zou er wel uit een hernieuwbare bron nutriënten gebruikt kunnen worden.

# 12	Nu mag de akkerbouwer slechts enkele periodes per jaar het land bemesten. Ze gebruiken dan vaak een overmaat nutriënten in de vorm van nitraat. Nitraten die in overmaat toegevoegd zijn, kunnen uitspoelen naar het grondwater. Bij het NEWBIES proces kan er beter gedoseerd door het jaar heen nutriënten toegevoegd worden.

# Opgave 7 Schone lucht

# 1	Zwaveldioxide reageert met water tot zwavelig zuur.

# Reactievergelijking: SO2 + H2O  H+ + HSO3.

# 2	Kalk is een base die het zuur neutraliseert.

# 3	SO2 + CaCO3  CaSO3 + CO2.

# 4	Ammoniak is een base.

# 5	NH3 + 2 O2  H+ + NO3  + H2O.

# 6	4 NO2 + 2 H2O + O2  4 H+ + 4 NO3 .

# 7	Zo heb je een veel groter aanrakingsoppervlak tussen hexaanthiol en waterstof.

# 8	C6H13SH + H2  C6H14 + H2S.

# 9	2 H2S + 3 O2  2 SO2 + 2 H2O.

# 10	Reactie-energie = 2 × 2,97·105 + 2 × 2,42·105  ( 2 × 0,206·105) = 10,37·105 J. Dus een sterk exotherme reactie.

# 11	2 H2S + SO2  2 H2O + 3 S.

# 12	Reactie-energie = 2 × 2,42·105  ( 2 × 0,206·105 2,97·105) = 1,46·105 J. Dus een exotherme reactie.

# 13	Als je teveel zuurstof toevoegt heb je voor de tweede stap onvoldoende H2S over om volledig met de in de eerste stap gevormde SO2 te reageren.

# 14	Ga uit van 100 mol H2S. Hiervan wordt X mol omgezet in X mol SO2. Hiervoor is nodig 1,5×X mol O2. Er blijft over (100  X) mol H2S. In de tweede stap reageert X mol SO2 met 2X mol H2S. Er valt af te leiden dat (100  X) mol H2S = 2X mol H2S, dus X = 100/3 = 33,3. Voeg dus samen 100 mol H2S en 66,7 mol O2. In een molverhouding uitgedrukt wordt dit H2S : O2 = 100 : 66,7 = 3 : 2.

# 15	De zwavel moet als vaste stof gevormd worden, dus afkoelen tot onder het smeltpunt van zwavel, 388 K.

# 16

# Opgave 8 Tata Steel kiest voor waterstofroute

# 1	2 C + O2  2 CO

# 2	3 CO + Fe2O3  2 Fe + 3 CO2

# 3	Het is een redoxreactie, want het ijzer(III)ion in Fe2O3 wordt omgezet in Fe, dus het heeft drie elektronen opgenomen.

# 4	IJzer(III)oxide en koolstof zij beide vaste stoffen dus de reactiesnelheid zal laag zijn. Koolstofmono-oxide is een gas dat zich veel makkelijker kan verplaatsen en dus veel makkelijker in contact kan komen met het ijzer(III)oxide.

# 5	CO is een grondstof voor de productie van ruw ijzer. Verder levert CO de koolstof die nodig is om er staal van te maken.

# 6	Voorverwarmde lucht is nodig om koolstof om te zetten in koolstofmono-oxide. Echter is een omzetting bij waterstof niet nodig, het is al een gas.

# 7	Om staal te maken moet er een gering percentage koolstof aanwezig zijn.

# 8	Waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden door elektrolyse met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit (windenergie en of zonne-energie).

# 9	2 H2O  2 H2 +O2

# 10	Opvang en opslag van koolstof.

# 11	CO2 is nodig bij het fotosyntheseproces.

# 12	6 CO2 +6 H2O  6 O2 + C6H12O6

# 13	De energietransitie van fossiele grondstoffen/brandstoffen naar duurzame grondstoffen/brandstoffen.

# Opgave 9 Nieuwe generatie brandstofcel kleiner, krachtiger en stapelbaar

# 1	De gebruikte elektrische energie moet op duurzame wijze gewonnen zijn (bijvoorbeeld middels windenergie of zonne-energie).

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Dat is chemische energie.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	De reactie vindt bij een veel lagere temperatuur plaats dan de normale verbranding van waterstof.

# 6	Er vindt transport van elektronen plaats dus is het een redoxreactie.

# 7	Het elektrolyt moet geladen deeltjes bevatten en geladen deeltjes kunnen verplaatsen.

# 8	Een katalysator versnelt een reactie. Als het elektrolyt geen (of weinig) vrij bewegende geladen deeltjes bevat, zal de reactie minder snel verlopen.

# 9	Er vindt bij elke energieomzetting energieverlies plaats in de vorm van warmte.

# 10

# 11	Kathode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH

# Anode: H2  2 H+ + 2 e

# 12	Kathode: O2 + 4H+ + 4 e  2 H2O

# Anode: H2  2 H+ + 2 e

# 13	Kathode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH	x1

# Anode: H2  2 H+ + 2 e			x2

# 2 H2 + O2 + 2 H2O  4 H+ + 4 OH  4 H2O. Netto: 2 H2 + O2  2 H2O

# Kathode: O2 + 4H+ + 4 e  2 H2O		x1

# Anode: H2  2 H+ + 2 e			x2

# 2 H2 + O2 + 4H+  4 H+ + 2 H2O. 
Netto: 2 H2 + O2  2 H2O

# 14	Gestapeld betekent dat een aantal brandstofcellen in serie geschakeld is.

# 15	Er staat in het artikel dat het volume met 30% gedaald is, dus per volume-eenheid is er meer energie aanwezig.

# 16	5 stacks van 200 kW is samen 5 × 200= 1000 kW = 1 MW.

# 17	Bij de brandstofcelauto heb je meer energieomzettingen dan bij een auto die op een accu rijdt. En bij elke energieomzetting vindt er warmteverlies plaats.