# Opgave 1 Binnenvaartschip op groene waterstof

# Binnenvaartschip op groene waterstof ### Op 30 maart startte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat officieel de bouw van het ms Antonie, het eerste binnenvaartschip in Nederland dat volledig op groene waterstof zal zijn aangedreven. De aandrijving van een elektrisch binnenvaartschip op waterstof is volledig nieuw en een demoproject voor de Nederlandse binnenvaart. De bouw van de Antonie draagt dan ook bij aan de verdere ontwikkeling van de techniek aan boord van schepen. Dit geldt onder andere voor de gebruikte brandstofcellen, waarmee de waterstof kan worden omgezet in elektriciteit. Michael Koenig, CEO van het chemieconcern Nobian: “Nobian heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het vergroenen van het transport van onze producten is daarin een belangrijke stap. We vinden het belangrijk bij te kunnen dragen aan innovaties om te komen tot schaalbare oplossingen voor groen transport. Daarnaast wil Nobian ook leidend zijn in de productie en toepassing van groene waterstof.” #### Vergroening van de binnenvaart De kosten voor de bouw en ontwikkeling van het eerste 135m lange waterstof-elektrische binnenvaartschip zijn ongeveer 2 keer zo hoog als dat van een conventioneel schip. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet daarom een forse bijdrage om de extra kosten te dragen. #### Groene waterstof voor vervoer van zout Als de Antonie klaar is, zal het schip zout gaan vervoeren voor het industriële chemische bedrijf Nobian. Het schip zal per afvaart circa 3700 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, geheel emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam vervoeren. Nobian is tevens de producent van de groene waterstof. Het gebruik van waterstof, opgewekt met groene stroom, is volkomen schoon, in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel. Het project draagt zo bij aan de klimaatdoelstellingen, duurzamer vervoer en vergroening van de binnenvaart. # Bron: VNCI nieuws

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in een binnenvaartschip als brandstof gebruikt worden. Waterstof wordt gevormd door het bedrijf Nobian bij de elektrolyse van pekelwater. Naast waterstof ontstaat daarbij chloor en natronloog.

1	Geef de halfreacties die tijdens de elektrolyse optreden in vergelijkingen weer.

2	Geef ook de totaalvergelijking van de elektrolyse van pekelwater.

3	Leg uit hoe waterstof duurzaam als groene waterstof gevormd kan worden.

4	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar energiedrager is.

Nobian produceert zelf de benodigde waterstof. Per vaart vervoert het schip 3700 ton zout in de vorm van natriumchloride.

5	Laat via een berekening zien hoeveel m3 waterstof maximaal kan worden gevormd uit 3700 ton zout. Gegeven: 1,00 mol waterstof heeft een volume van 24,0 dm3.

De waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in elektrische energie. In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halreactie plaats. Ga uit van een zuur milieu.

6	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen neer.

7	Geef ook de totaalreactie in een vergelijking neer.

Het schip zal per afvaart 3700 ton zout vervoeren, het equivalent van 120 vrachtwagens.

8	Bereken hoeveel kg zout elke vrachtwagen moet vervoeren om die 3700 ton zout te vervoeren van Delfzijl naar Rotterdam.

De afstand Delfzijl – Rotterdam is 278 km. Vrachtwagens gebruiken diesel als brandstof. Op de heenweg lopen de vrachtwagens 1 : 5, op de terugweg 1 : 8. Diesel heeft de gemiddelde formule C14H30. De dichtheid van diesel is 0,84 kg L1.

9	Geef de reactie van de verbanding van diesel in een vergelijking weer.

10	Bereken hoeveelheid liter diesel er totaal verbruikt wordt tijdens de heen- en terugweg.

11	Bereken hoeveel kg koolstofdioxide de vrachtwagens totaal uitstoten tijdens de heen- en terugweg.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

12	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

13	Waarom leidt verbranding van groene waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

Opgave 2 Is blauwe waterstof inderdaad helemaal niet groen?

## Is blauwe waterstof inderdaad helemaal niet groen? In het wetenschappelijk artikel ‘How green is blue hydrogen?’ berekenen twee Amerikaanse hoogleraren dat door weglekken van methaan blauwe waterstof voor woningverwarming slechter is dan gewoon aardgas in een cv-ketel verbranden en blauwe waterstof nauwelijks emissiereductie oplevert vergeleken bij grijze waterstof die beide gevormd worden bij het SMR-proces (Steam Methane Reforming). Het verschil is dat bij blauwe waterstof de gevormde CO2 afgevangen wordt. In hun artikel in vakblad Energy Science & Engineering hanteren Robert Howarth (Cornell) en Mark Jacobson (Stanford) als uitgangspunt dat van het gebruikte aardgas voor blauwe waterstof 3,5% weglekt en dat we de opwarming door methaan over een periode twintig jaar moeten bekijken in plaats van over honderd jaar. Critici noemden deze aannames volstrekt onrealistisch. Zo is in Noordwest-Europa het weglekpercentage methaan veel lager dan dat in de Verenigde Staten, waar de afgelopen vijftien jaar veel kleine gelukszoekers zich op ‘fracking’ hebben gestort. In Nederland lekt niet 3,5% weg, maar volgens Shell 0,6% en men wil dat voor 2025 tot 0,2% hebben gereduceerd. TNO bevestigt dat bij Nederlandse aardgaswinning weinig methaan weglekt. Bij weglekpercentages in die orde van grootte is de klimaatwinst van blauwe waterstof vergeleken met grijze waterstof onmiskenbaar aanzienlijk. Howarth en Jacobson wijzen erop dat in de Verenigde Staten analyses van methaanlekken op basis van satellietwaarneming (top down) structureel hoger uitvallen dan die op basis van zelfrapportage door de industrie (bottom up). Volgens David Joffe van het Britse Committee on Climate Change zitten overheden aan de knoppen: die kunnen eenvoudigweg normen stellen aan het maximale weglekpercentage van aardgas dat voor blauwe waterstof gebruikt wordt. En omdat blauwe waterstof bij de huidige CO2-prijs duurder is dan grijze, bestaat er geen gevaar dat vieze blauwe waterstof zomaar in de markt ontstaat. Matteo Romano, hoogleraar energiesystemen aan de Politecnico van Milaan, wijst in een kritische bespreking op een ontwerp voor het IEA, waarbij dankzij warmteterugwinning helemaal geen externe energiebron nodig is voor de afvang van CO2. Figuur 1 de door Matteo Romano herberekende uitkomsten van Howarth en Jacobson Dat Howarth en Jacobson het gebruik van blauwe waterstof vergelijken met het gebruik van aardgas voor woningverwarming is opmerkelijk. Dat is nu niet bepaald de toepassing van waterstof die bovenaan de waterstofladder staat. Het gebruik van waterstof als feedstock in de industrie is daarentegen onvermijdelijk. Om alleen al het huidige Nederlandse (grijze) waterstofgebruik van 180 PJ met elektrolyse op te wekken, zou het vermogen van de tot 2030 geplande windparken op zee meer dan moeten verdubbelen. Zolang er nog niet genoeg groene stroom voorhanden is, blijft het verstandig om de CO2, die bij de productie van die grijze waterstof ontstaat, af te vangen. De berekening van Jacobson en Howarth laat zien dat het belangrijk is om de klimaatvoetafdruk van aardgas mee te nemen. Dat geldt dus ook als Europa aardgas gaat importeren uit landen met meer weglek als Rusland en de VS. Of daar nu blauwe water stof van gemaakt wordt of niet. Bron: Technisch Wetenschap

Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden. Afhankelijk van het proces spreekt men van grijze, blauwe of groene waterstof.

1	Leg het verschil uit tussen grijze, blauwe en groene waterstof.

Waterstof is een energiedrager, aardgas is een energiebron.

2	Leg het verschil uit tussen een energiebron en een energiedrager.

3	Geef de reactie van de verbranding van aardgas in een vergelijking weer.

4	Geef ook de reactie van de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

5	Bereken de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van 1,00 kg aardgas en bij de verbranding van 1,00 kg waterstof. Aardgas bevat 80,0 massa% methaan.

Het weglekken van methaan levert voor het broeikaseffect meer resultaat op dan het weglekken van eenzelfde hoeveelheid koolstofdioxide. Zo heeft 1 kg methaan hetzelfde broeikaseffect als 28 kg koolstofdioxide.

6	Leid uit figuur 1 af hoeveel keer sterker het broeikaseffect bij methaan is vergeleken met koolstofdioxide. Gebruik de gegevens van grijze waterstof (grey hydrogen).

7	Laat met behulp van een berekening zien of de uitkomst van vraag 6 overeenkomt met de vermelde massa’s methaan en koolstofdioxide.

Momenteel wordt alleen in Nederland al jaarlijks voor 180 PJ aan waterstofenergie gevormd.

8	Geef de reactie waarbij waterstof gevormd wordt uit methaan en stoom.

9	Bereken hoeveel megaton aan waterstof gevormd wordt.

10	Bereken het aantal m3 gelekte megaton methaan bij een lekpercentage van 3,5%. Gegeven: het molair gasvolume is 24,0 dm3.

In de chemische industrie wordt waterstof gebruikt bij onder meer kraakreacties van nafta.

11	Geef de reactie van de kraakreactie van octaan, waarbij pentaan en een alkeen ontstaan, in een vergelijking weer.

12	Geef ook de reactie tussen het gevormde alkeen en waterstof in een vergelijking met structuurformules weer.

Groene waterstof wordt gevormd bij elektrolyse van water met behulp van bijvoorbeeld windenergie.

13	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

14	Leg uit dat je voor de productie van 180 PJ aan waterstofenergie meer dan 180 PJ aan elektrische energie nodig hebt.

15	Bereken hoeveel elk van de geplande windparken op de Noordzee aan elektrische energie moeten leveren.

Opgave 3 BMW iX5 Hydrogen onder barre omstandigheden bij de poolcirkel

BMW test iX5 Hydrogen onder barre omstandigheden bij de poolcirkel De nieuwe BMWiX5 Hydrogen ondergaat een veeleisend wintertestprogramma onder extreem moeilijke weersomstandigheden, zowel op de weg als in het testcentrum van de BMW Group in Arjeplog, Noord-Zweden. De praktijktesten van het voertuig verlopen zeer voorspoedig, meldt de autofabrikant. Het nieuwe CO2-vrije mobiliteitsalternatief biedt plezier, duurzaam rijden, uitstekend comfort en uitstekende prestaties bij zeer lage temperaturen. "Wintertests onder extreme omstandigheden tonen duidelijk aan dat de BMW iX5 Hydrogen ook bij temperaturen van -20°C maximaal kan presteren en daarom een levensvatbaar alternatief is voor een 100% elektrisch voertuig", zegt Frank Weber, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG. “Alleen al om onze klanten een duurzame en aantrekkelijke mobiliteitsoplossing te kunnen aanbieden. De BMW iX5 Hydrogen biedt hetzelfde gebruiksgemak als een conventionele verbrandingsmotor. Het waterstof-brandstofcel-voortstuwingssysteem combineert het beste van twee werelden van voortstuwing, ongeacht de tijd van het jaar en de buitentemperaturen.” De waterstof die het als energiedrager gebruikt, wordt in het voertuig opgeslagen in twee 700 bar-tanks met koolstofvezel-versterkte kunststof (CFRP). De brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit en genereert een vermogen van 125 kW/170 pk. Als bonus kan de elektromotor extra vermogen gebruiken met elektriciteit die is opgeslagen in een extra batterij. Deze batterij wordt door de brandstofcel én door het terugwinnen van energie bij het afremmen opgeladen. Zo is er een maximaal vermogen van 275 kW/374 pk beschikbaar. Bron: Waterstof Magazine

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in personenauto’s als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

Waterstof wordt in twee 700 bar-tanks in de BMW iX5 Hydrogen opgeslagen.

3	Leg uit waarom waterstof onder zo’n hoge druk wordt opgeslagen.

4	Bereken hoeveel dm3 waterstof in twee 700 bar-tanks van elk 50 L kan worden opgeslagen.

De waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in elektrische energie. In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. Ga uit van een zuur milieu.

5	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen weer.

6	Geef ook de totaalreactie in een vergelijking weer.

De brandstofcel levert een bepaald vermogen.

7	Hoeveel energie levert de BMW iX5 Hydrogen per seconde?

8	Hoeveel energie levert de BMW iX5 Hydrogen maximaal per seconde als ook de opgeslagen energie in de accu benut wordt?

9	Welke energieomzetting vindt er plaats in de accu als de opgeslagen energie in de accu benut wordt?

10	Leg uit dat het rendement van de energie-omzettingen in accu en brandstofcel nooit 100% is.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

11	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

12	Waarom leidt verbranding van waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Opgave 4 Tata Steel kiest voor waterstofroute

Tata Steel kiest voor waterstofroute De directie van Tata Steel Nederland heeft besloten om volop te koersen op de productie van groen staal via de waterstofroute. Daarmee laat Tata de CCS-route los en speelt blauwe waterstof geen rol meer. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. Tata Steel heeft al eerder uitgesproken om in 2030 een significante CO2-reductie te willen bereiken. Hiervoor zijn verschillende scenario’s onderzocht. Uit een tussenrapport blijkt dat zowel de CCS-route waarin de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, als de waterstofroute technisch haalbaar zijn. ### Groen staal Hans van den Berg, directievoorzitter Tata Steel Nederland: ‘Onze samenleving is gebouwd op staal: we wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Het behoud van een eigen staalsector is belangrijk voor Nederland en de energietransitie. Dit is alleen mogelijk als we op een verantwoorde en duurzame manier staal maken, waarbij wij de impact op onze leefomgeving zo snel mogelijk verder verminderen. Dat doen wij via een radicale koerswijziging naar waterstof.’ ### Waterstof via DRI De weg naar de waterstofroute wordt bereikt via de inzet van de zogenaamde direct reduced iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer elektrische vlamhoogovens. Waar Tata de waterstof vandaan gaat halen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf schetst wel een scenario waar het eerst aardgas zal inzetten als brandstof dat ze geleidelijk kan aanvullen met waterstof. Gezien het feit dat Tata de CCS-route loslaat, zal blauwe waterstof geen rol meer spelen. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. ### Vervolgtraject De komende periode zal Tata Steel gebruiken om in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders om deze route verder uit te werken. Ook zal de nog lopende haalbaarheidsstudie worden gebruikt om de DRI-technologie nog verder te onderzoeken. Dat gaat dan om elementen als: economische evaluatie, werkgelegenheid, impact op overige emissies, zoals NOx, geur, stof en geluid. Bron: Petrochem

Tata Steel wil in de toekomst staal gaan produceren met behulp van waterstof. Nu maakt Tata Steel staal met behulp van steenkool. In een hoogoven wordt de koolstof in steenkool door inleiding van voorverwarmde lucht omgezet in koolstofmono-oxide. Dit koolstofmono-oxide reageert daarna met het ijzererts tot ruwijzer en koolstofdioxide. IJzererts bevat een hoog percentage ijzer(III)oxide.

1	Geef de reactie van de vorming van CO in een vergelijking weer.

2	Geef de reactie tussen CO en ijzer(III)oxide in een vergelijking weer.

3	Leg uit of dit een redoxreactie is.

4	Leg uit waarom men niet rechtstreeks het ijzer(III)oxide laat reageren met koolstof.

De vorming van CO heeft een dubbelfunctie in het staalproces.

5	Leg uit welke dubbelfunctie hierbij bedoeld wordt.

Waterstof kan als alternatief dienen bíj de staalproductie.

6	Leg uit dat bij gebruik van waterstof er geen voorverwarmde lucht nodig is.

7	Leg uit dat voor de vorming van staal toch altijd een koolstofbron aanwezig moet zijn.

De grondstof waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden via elektrolyse van water.

8	Leg uit hoe waterstof op duurzame wijze geproduceerd kan worden.

9	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Het Athosproject Vertaling: CO2-opslag op een diepte van 3-5 km; Transport CO2; Compressie-installatie; CO2-opvang door Tata Steel; CO2-gebruik in de kassen; Toekomstige toepassingen CO2; Opvang CO2 door industrie nabij Tata Steel; Gebruik van CO2 door industrie nabij Tata Steel. bron: https://www.gasunie.nl/projecten/athos

Voorlopig zal Tata Steel nog veel koolstofdioxide produceren bij gebruik van steenkool. Er bestaan plannen om de gevormde CO2 op te slaan in lege gasvelden. Dit proces is het CCS-proces dat onderdeel uitmaakt van het Athosproject. De afkorting CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

10	Vertaal Carbon Capture and Storage in goed Nederlands.

Andere verwerkingsmethoden zijn gebruik in kassen en grondstof voor andere industriële bedrijven.

11	Leg uit dat koolstofdioxide gebruikt kan worden in kassen waar groente en bloemen geteeld worden.

12	Geef de reactie die bij de groei van planten een rol speelt in een vergelijking weer.

Er wordt gesproken over een energietransitie.

13	Welke energietransitie wordt er bedoeld?

# Opgave 5 In 2028 op waterstof naar Londen

# In 2028 op waterstof naar Londen # Vliegen op waterstof met middelgrote passagierstoestellen op afstanden tot 750 kilometer: een groep Nederlandse bedrijven gaat dat al vanaf 2028 mogelijk maken. De ambitie is opmerkelijk omdat passagiersvliegtuigen op waterstof - zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen - doorgaans als toekomstmuziek worden gezien. Op dit moment wordt alleen geëxperimenteerd met kleine toestellen. Het Nederlands consortium zegt vanaf 2028 commercieel rendabele vluchten tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Londen mogelijk te kunnen maken voor toestellen met veertig tot tachtig passagiers. Het gaat bestaande middelgrote propellervliegtuigen ombouwen. ,,We halen de motor eruit en bouwen er een nieuw systeem in, waarna hij op waterstof vliegt", zegt ondernemer Michel van Ierland. Waar de vliegtuigbrandstof nu nog in de vleugels wordt opgeslagen, worden die in het zogenoemde Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) vervangen door een waterstoftank in de staart van het vliegtuig. De waterstof wordt richting de motor getransporteerd en omgezet in elektriciteit, waarmee de propellers vervolgens worden aangedreven. # Offerte # ,,Er vliegen op dit moment wereldwijd zo'n 1500 toestellen rond die geschikt zijn voor ons pakket. We hebben de eerste aanvraag voor een offerte al binnen", zegt Van Ierland. Met name in het Caraïbisch gebied maar ook in Scandinavië zijn er veel eilanden waar trein noch auto een alternatief voor vliegen is. ,,Vaak zie je dat mensen wel wat optimistisch zijn, maar dat het op de langere termijn toch wel degelijk realiseerbaar is", zegt luchtvaartdeskundige Melkert. Hij verwacht dat er de komende jaren steeds meer biokerosine en synthetische kerosine worden gebruikt, dat mag ook al in bestaande toestellen. ,,Maar waterstof is gewoon de makkelijkst te maken duurzame brandstof. Het is ook heel licht. Dus op de lange termijn liggen daar de kansen, en die kan Nederland ook pakken." # Vergroenen # Het consortium schat dat een ticket tot 10 procent duurder wordt, maar dat consumenten dat ook bereid zullen zijn te betalen als hun vlucht echt groen is. ,,We gaan de vergroening van de luchtvaart versnellen", zegt Rinke Zonneveld van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, ook partner in het project. Nederland heeft honderd jaar ervaring in de luchtvaart. ,,Met het vliegen op waterstof gaat de Nederlandse luchtvaartindustrie weer vooroplopen." # Bron: de Gelderlander

Waterstof kan als vliegtuigbrandstof gebruikt worden.

1	Geef de energie-omzettingen die plaatsvinden vanaf de aanvoer van waterstof vanuit de voorraadtank in het vliegtuig tot aan het vliegen van een propellervliegtuig.

2	Hoe kun je groene waterstof maken?

3	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vorming van waterstof in een elektrolyser.

4	Leg uit dat geen enkele energie-omzetting 100% rendement heeft.

Waterstof is licht.

5	Leg duidelijk uit wat bedoeld wordt met ‘waterstof is licht’.

Om werkelijk 750 km te kunnen vliegen moet de waterstof als vloeistof in de tank bewaard worden. Er zijn twee manieren om waterstofgas vloeibaar te maken, namelijk via compressie of via temperatuurverlaging, of een combinatie van beide manieren.

6	Leg uit hoe de twee manieren waterstofgas omzetten in vloeibaar waterstof.

Om waterstof om te zetten in elektriciteit moet er een bepaald apparaat aanwezig zijn.

7	Welk apparaat wordt bedoeld?

8	Geef de reactievergelijking die optreedt als in het vliegtuig waterstof omgezet wordt in elektriciteit.

9	Geef in een blokschema het proces weer van bewegende windmolens tot opstijgen van het propellervliegtuig.

Bekijk de volgende uitspraak: ‘Groene waterstof is duurzamer dan bio-kerosine en synthetische kerosine’.

10	Beargumenteer of je het al dan niet eens bent met deze uitspraak.

Bio-kerosine wordt gemaakt uit plantaardige oliën en vetten. Via omestering met methanol krijg je methylvetzuur esters. Methylvetzuuresters worden gevormd bij reactie tussen een olie/vet met methanol.

11	Geef de reactie in structuurformules tussen glyceryltrioleaat en methanol waarbij glycerol en methyloleaat ontstaan.

12	Geef de reactievergelijking in structuurformules waarbij methylstearaat ontstaat uit methyloleaat.

13	Leg op microniveau uit dat methylstearaat wel goed mengt met fossiele kerosine maar heel slecht met glycerol.

Synthetische kerosine wordt gemaakt uit syngas, een mengsel van CO en H2. Syngas zelf wordt gemaakt door bij hoge temperatuur bio-methaan en H2O (stoom) in een evenwichtsreactie te laten reageren tot syngas.

14	Geef de optredende evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

15	Leg aan de hand van de evenwichtsreactie uit welke verschuiving van het evenwicht optreedt bij een hoge temperatuur en druk.

16	Leg uit dat de opbrengst aan syngas bij hoge druk en hoge temperatuur hoger is dan bij lage druk en lage temperatuur. Betrek in je antwoord de gegevens uit vraag 15.

Opgave 6 Shell opent grootste PEM-elektrolyser

# Shell opent Europa’s grootste PEM-elektrolyser in Keulen Bij een van de grootste olieraffinaderijen van Europa, het Shell Energy and Chemicals Park Rheinland, heeft Shell de grootste PEM-elektrolyser van Europa in gebruik genomen. De waterstoffabriek zal jaarlijks 1300 ton groene waterstof produceren met een elektrolyser van 10 MW. De waterstof zal voornamelijk gebruikt worden in het raffinageproces. ‘Nordrhein-Westfalen is een belangrijke waterstofdeelstaat,’ zei de regionale premier Armin Laschet bij de opening in Wesseling, bij Keulen. ‘In onze regio is waterstof belangrijk, 30% van de totale Duitse vraag komt van de industrie uit ons gebied. Schattingen gaan ervan uit dat de vraag in 2030 zal verdubbelen. Daarom hebben we innovatieve oplossingen nodig die leiden tot minder CO2-uitstoot. Dit project REFHYNE laat zien duurzaamheid en economie prima samengaan.’ ‘Het produceren van waterstof via elektrolyse vraagt veel stroom,’ zegt Huibert Vigeveno, bestuurslid van Royal Dutch Shell. ‘Daarom hebben we de hele waardeketen voor ogen; van het opwekken van elektriciteit met offshore wind, via het uitbreiden van de capaciteit voor waterstofproductie, tot de verkoop van waterstof in alle sectoren.’ Shell heeft inmiddels ook de 100 MW REFHYNE II in ontwikkeling. Bart Biebuyck, uitvoerend directeur, EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU): ‘Groene waterstof gaat een sleutelrol spelen in de elektromobiliteit en in de industrie. Groene waterstof heeft een groot potentieel om die sectoren koolstofarm te maken waar het directe gebruik van hernieuwbare energiebronnen nog niet mogelijk is.’ Bron: Waterstof Magazine

Shell opent Europa’s grootste PEM-elektrolyser in Keulen.

1	Leg uit hoe met behulp van de PEM-elektrolyser waterstof geproduceerd kan worden.

2	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

De geproduceerde waterstof mag onder speciale voorwaarden groene waterstof genoemd worden.

3	Wanneer mag waterstof als groene waterstof betiteld worden?

De nieuwe fabriek heeft een vermogen van 10 MW en kan jaarlijks 1300 ton groene waterstof produceren.

4	Laat via een berekening zien hoeveel energie, uitgedrukt in aantal J, er nodig is om 1000 kg waterstof per dag te produceren. De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1.

5	Laat via een berekening zien of met het vermogen van de nieuwe fabriek werkelijk 1300 ton waterstof per jaar gevormd kan worden.

Marktaandeel Het marktpotentieel voor waterstof kan worden afgeleid uit de huidige energievraag, maar realisatie is afhankelijk van het tempo waarin die markt kan worden ontwikkeld. Inschattingen van haalbare omschakelingstrajecten in verschillende recente studies lopen uiteen, maar nadere analyse wijst op een haalbaar substitutiepotentieel in Nederland in de orde van 72 PJ/jaar (of 0,6 Mton waterstof) tegen 2030. Als hierbij klimaat neutrale waterstof wordt ingezet, kan een CO2-emissiereductie van 5 Mton per jaar gerealiseerd worden. Dit kan vooral in industrie (feedstock en proceswarmte) en elektriciteitsproductie relatief snel gerealiseerd worden, vanwege de relatief beperkte aanpassingen in transportsysteem en toepassing. De huidige Europese vraag van jaarlijks 7 Mton waterstof bestaat voor meer dan 95% uit industriële vraag naar feedstock. bron: https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_3K37_Waterstofroutes_Nederland_def.pdf

Tot nu toe wordt de meeste waterstof gevormd via reactie van aardgas met stoom. Hierbij ontstaat een mengsel van koolstofdioxide en waterstof.

6	Geef de reactie van de vorming van waterstof uit aardgas en stoom in een vergelijking weer.

7	Bereken hoeveel procent van de jaarlijks benodigde hoeveelheid waterstof in Europa in de nieuwe fabriek in Keulen wordt gevormd.

8	Leg uit dat met de vorming van waterstof met behulp van de elektrolyser een reductie van de uitgestoten hoeveelheid koolstofdioxide wordt behaald.

9	Leg uit waarom reductie van de uitstoot van koolstofdioxide noodzakelijk is.

10	Laat via een berekening zien hoeveel Mton groene waterstof op jaarbasis moet worden gevormd om een reductie van 5 Mton CO2 te behalen.

De gebouwde fabriek in Keulen is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Shell wil in de toekomst fabrieken bouwen met een vermogen van 100 MW.

11	Bereken hoeveel van dergelijke fabrieken er gebouwd moeten worden om alle in Europa benodigde waterstof groen te produceren.

Waterstof Datzelfde geldt voor het plan om een mega-elektrolyser te bouwen op de Maasvlakte. ‘Dat wordt er een van 200 megawatt, de grootste ter wereld,’ zegt Van Winsen trots. Met dat apparaat, dat wordt gevoed met stroom van een windpark op zee, gaat Shell groene waterstof maken. Van Winsen is directeur Shell Pernis. ‘Dat waterstof kan als brandstof dienen voor waterstofvrachtwagens, als die op de markt komen.’ Tot die tijd gebruikt de raffinaderij de waterstof om de eigen processen, zoals de productie van diesel, te vergroenen. De 200 megawatt elektrolyser is nog maar het begin. ‘We moeten toe naar gigawatts. Dat kan op de Maasvlakte bij Rotterdam. En de Noordzee is groot genoeg om al die windmolens neer te zetten,’ denkt Van Winsen. bron: De Gelderlander

12	Leg uit dat toekomstige elektrolysers gigawatts als vermogen moeten leveren om aan de vraag te voldoen.

De chemische industrie gebruikt waterstof bij de productie van onder andere ammoniak. Ongeveer 60% van de Nederlandse waterstofproductie wordt gebruikt voor ammoniakproductie, wat neerkomt op ongeveer 0,5 Mton waterstof, terwijl de overige 40% wordt toegepast in de (petro)chemie.

13	Geef de reactie van de vorming van ammoniak in een vergelijking weer.

14	Bereken hoeveel Mton ammoniak er gevormd wordt uit 0,5 Mton waterstof.

Opgave 7 Van waterstof tot energie

Van waterstof tot energie Shell gaat de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen: Holland Hydrogen 1. Waterstof – een onschadelijk gas dat in oneindige hoeveelheden voorkomt in het universum – wordt onder andere gemaakt door elektrolyse. Dit is een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2). Waterstof is geen energiebron, wel een energiedrager. Om er een elektromotor (bijvoorbeeld in een auto) op te kunnen laten draaien, is een brandstofcel nodig die waterstof omzet in elektriciteit. Daarbij vindt omzetting van waterstof en zuurstof plaats in ionen: deeltjes die geladen zijn. Die reactie wekt elektriciteit op voor de aandrijving van een elektrische installatie of motor. Het restproduct is waterdamp. Er komt nul CO2 bij vrij. Waterstofproductie op basis van fossiele brandstoffen resulteert in grijze waterstof. Voor Holland Hydrogen 1 wordt gebruikt gemaakt van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en dat resulteert in groene waterstof. Bron: Shell Venster

Waterstof kan gemaakt worden door elektrolyse van (aangezuurd) water. Volgens het artikel worden daarbij twee stoffen gevormd.

1	Geef commentaar op de formules van die twee gevormde stoffen.

2	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Waterstof is volgens het artikel een energiedrager, geen energiebron.

3	Leg het verschil uit tussen een energiedrager en een energiebron.

De gevormde waterstof wordt soms grijze waterstof, soms groene waterstof genoemd.

4	Leg het verschil uit tussen grijze waterstof en groene waterstof.

Waterstof kan als brandstof dienen in een brandstofcel.

5	Geef de reactievergelijking die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof.

6	Welke energieomzetting vindt daarbij plaats?

In het artikel wordt gesproken over het ontstaan van ionen tijdens stroomlevering. Deze ionen ontstaan aan de twee elektroden in de brandstofcel.

7	Geef de beide halfreacties in reactievergelijkingen weer.

8	Leg uit dat bij menging van het elektrolyt de gevormde ionen weer verdwijnen.

De fabriek Holland Hydrogen 1 produceert groene waterstof.

9	Hoe wordt er voor gezorgd dat bij elektrolyse groene waterstof gevormd wordt?

Het rendement van de elektrolyse van water is slechts 70%.

10	Wat wordt hiermee aangegeven?

11	Bereken hoeveel kJ er nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

12	Bereken ook hoeveel kWh aan elektrische energie nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

Opgave 8 De tijd van business as usual is voorbij

De tijd van business as usual is voorbij Thyssenkrupp is een van de grote industriëlen in Duitsland die haar productieprocessen schoner wil maken. Christoph Noeres is hoofd groene waterstof van Thyssenkrupp nucera, het onderdeel dat groene waterstof voor de industrie produceert. Hoe kijkt hij naar de ontwikkeling van groene waterstof in Europa en de rol van de Delta Corridor hierin? Waarom is groene waterstof zo belangrijk, volgens u? “Waterstof heeft veel potentie, in vele marktsectoren. Groene waterstof zien wij als een haalbare oplossing om industrieën die lastig te verduurzamen zijn toch koolstofarm te maken. Nu al is de vraag naar waterstof meer dan 3.500 TWh per jaar. In 2050 is dat zeven keer zo veel, zo is de verwachting. Niet voor niets hebben wij meer dan veertig grote productieprojecten aangekondigd, om de (groene) waterstofproductie op te schalen. We zien ook dat de waterstofeconomie maatschappelijk breed wordt gesteund, en ook door overheden wordt gestimuleerd. Er zijn 39 landen met een waterstofstrategie, en 93 landen hebben duurzame doelstellingen geformuleerd. Daarbij dalen de kosten voor hernieuwbare energie. Tussen 2010 en 2020 is de jaarlijkse daling van de prijzen van hernieuwbare energie ongeveer 11%.” Alleen al de Thyssenkrupp-staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit nodig voor het verduurzamen van het productieproces. Wat zijn de effecten voor het klimaat? “Klimaatverandering moeten we echt afremmen. Daar zijn grote projecten met impact voor nodig. Door op grote schaal grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kunnen we een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie die industrieën moeten doormaken. Dat geldt vooral voor sectoren waar de uitstoot moeilijk te reduceren is, bijvoorbeeld de staalproductie en raffinage. De staalproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bij de productie van een ton staal wordt ongeveer 2 ton CO2 uitgestoten. Door grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kan per ton waterstof zo’n 25 ton CO2 worden vermeden.” Bron: Shell Venster

Er wordt gesproken over groene waterstof en over grijze waterstof.

1	Wat versta je onder groene waterstof?

2	Wat is het verschil tussen groene en grijze waterstof?

Nu al is de wereldwijde vraag naar waterstof zo’n 3500 TWh.

3	Reken dit om in aantal joule.

4	Bereken het aantal kg waterstof dat hiermee overeenkomt.

Alleen al de Thyssenkrupp-staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolysecapaciteit nodig.

5	Bereken bij een rendement van 70% hoeveel kg waterstof er per uur gevormd wordt bij de elektrolyse van water.

In een staalfabriek wordt uit ijzererts in eerste instantie ruw ijzer gevormd. IJzererts bestaat voor 50 massa% uit ijzer(III)oxide. In de pilotfabriek reageert waterstof met ijzer(III)oxide.

6	Geef de reactievergelijking die optreedt in de hoogoven tussen ijzer(III)oxide en waterstof.

7	Bereken het aantal kg ijzer dat maximaal gewonnen kan worden uit 1000 kg ijzererts.

In de traditionele fabriek reageert ijzer(III)oxide met koolstofmonooxide tot ruwijzer. De benodigde energie komt vrij met de verbranding van cokes (=koolstof) waarbij koolstofmonooxide ontstaat.

8	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de verbranding van cokes tot koolstofmonooxide.

9	Geef ook de reactievergelijking van de vorming van ruw ijzer uit ijzererts in de traditionele hoogoven.

Er is een verschil tussen zuiver ijzer en staal.

10	Welk verschil wordt er bedoeld?

11	Leg uit dat op de traditionele wijze staal gevormd wordt zonder toevoeging maar dat op de nieuwe wijze zonder toevoeging geen staal gevormd kan worden.

Bij de productie van een ton staal wordt ongeveer twee ton koolstofdioxide uitgestoten.

12	Laat via een berekening zien of deze getallen met elkaar overeenkomen.

Bij toepassing van groene waterstof in plaats van grijze waterstof wordt zo’n 25 ton aan uitstoot van koolstofdioxide vermeden per ton waterstof.

13	Laat via een berekening zien of deze getallen de juiste verhouding weergeven.

Opgave 1 Binnenvaart schip op groene waterstof

1	2 Cl  Cl2 + 2 e. En: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH.

2	2 Cl + 2 H2O  Cl2 + H2 + 2 OH.

3	Je moet dan hernieuwbare elektrische stroom gebruiken, dus elektrische energie opgewekt door zonne-energie of windenergie.

4	Waterstof wordt gemaakt, is dus niet zo in de natuur aanwezig.

5	3700 ton = 3,7·109 g zout, NaCl. 3,7·109 g = 3,7·109 / 58,433 = 6,3·107 mol NaCl. De molverhouding Cl : H2 = 2 : 1. Dus 6,3·107 mol Cl komt overeen met 6,3·107 / 2 = 3,2·107 mol H2. Dit komt overeen met 3,2·107 × 24,0 = 7,6·108 dm3 = 7,6·105 m3 H2.

6	H2  2 H+ + 2 e. En: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

7	2 H2 + O2  2 H2O.

8	Elke vrachtwagen 3700 / 120 = 31 ton NaCl.

9	2 C14H30 + 43 O2  28 CO2 + 30 H2O.

10	Heenweg 278 km met een verbruik van 1 : 5, dus nodig 278 / 5 = 55,6 L diesel. Terugweg 278 km met een verbruik van 1 : 8, dus nodig 278 / 8 = 34,75 L diesel. Totaal dus 90,4 L per vrachtwagen dus voor 120 vrachtwagens dan 120 × 90,4 = 1,1·104 L diesel.

11	Totaal dus 1,1·104 L diesel. Dichtheid diesel is 0,84 kg per L, dus 1,1·104 L = 1,1·104 × 0,84 = 9,1·103 kg = 9,1·106 g = 9,1·106 / 198,38 = 4,6·104 mol C14H30.

2 mol C14H30 komt overeen met 28 mol CO2, dus 4,6·104 mol C14H30 komt overeen met 4,6·104 / 2 ×28 = 3,2·105 mol CO2 = 3,2·105 × 44,010 = 1,4·107 g = 2,4·104 kg CO2.

12	De gemiddelde temperatuur op aarde gaat stijgen met als gevolg een stijgende zeespiegel, smelten poolkappen en extremer weer.

13	Bij gebruik van groene waterstof ontstaat bij verbranding geen koolstofdioxide. En de winning is duurzaam met zonne-energie of windenergie.

Opgave 2 Is blauwe waterstof helemaal niet groen?

# 1	Grijze waterstof is waterstof gevormd uit methaan via de stoomreformingsreactie zonder afvang van koolstofdioxide. Blauwe waterstof is waterstof gevormd uit methaan mét afvang van koolstofdioxide. Groene waterstof is waterstof gemaakt uit water via elektrolyse met behulp van hernieuwbare energie (zonne- of windenergie).

# 2	Energiebron betekent dat deze in de natuur aanwezig is, zoals bijvoorbeeld methaan. Energiedrager betekent dat deze door de mens geproduceerd wordt, zoals bijvoorbeeld elektrische energie uit winenergie.

# 3	CH4 + 2 O2   2 H2O + CO2

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	1,00 kg aardgas bevat 80,0% methaan, dus 0,80 kg methaan. 
0,80 kg = 800 g methaan, dus 800 / 16,04 = 49,9 mol. 
Verbrandingswarmte van methaan is 8,90·105 J mol1, dus 49,9 × 8,90·105 = 4,44·107 J.

# 1,00 kg waterstof = 1000 g = 1000 / 2,016 = 496 mol. 
Vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus 496 × 2,86·105 = 1,42·105 J.

# 6	Bij grey hydrogen valt af te leiden dat er evenveel CO2-equivalenten (in gram uitgedrukt) zijn voor CH4 en CO2, namelijk 71. 
71 g CH4 = 71 / 16,04 = 4,43 mol CH4. 
71 g CO2 = 71 / 44,010 = 1,61 mol CO2. 
Dus 4,43 / 1,61 = 2,7 keer zo sterk.

# 7	1 kg methaan heeft een even groot broeikaseffect als 28 kg koolstofdioxide. 
1 kg = 1000 g = 1000 / 16,04 = 62 mol methaan. 
28 kg koolstofdioxide = 28 000 / 44, 010 = 636 mol koolstofdioxide. 
Conclusie: het broeikaseffect is 10 keer zo sterk voor methaan vergeleken met koolstofdioxide. Dus komt niet met elkaar overeen.

# 8	CH4 + 2 H2O   4 H2 + CO2

# 9	180 PJ = 180·1015 J. De verbrandingswarmte van waterstof is gelijk aan de vormingswarmte van water, dus 180·1015 / 2,86·105 = 6,29·1011 mol H2. 
Omrekenen naar massa: 
6,29·1011 mol = 6,29·1011 × 2,016 = 1,27·1012 g = 1,27 megaton H2.

# 10	6,29·1011 mol H2 komt overeen met 6,29·1011 / 4 = 1,57·1011 mol CH4. 
Hiervan lekt 3,5% weg = 3,5 / 100 × 1,57·1011 = 5,51·109 mol CH4. 
Omrekenen in aantal m3: 5,51·109 × 24,0 = 1,32·1011 dm3 = 1,32·108 m3 CH4.

# 11	C8H18   C5H12 + C3H6

# 12

# 13	2 H2O  2 H2 + O2

# 14	Bij elke omzetting van de ene energievorm in een andere energievorm, ontstaat ook warmte die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 15	Meer dan 4060 windparken voor opwekken van 180 PJ, dus per park minder dan 180·1015 / 4060 = 4,43·1013 J = 44,3 TJ.

Opgave 3 BMW test iX5 Hydrogen onder barre omstandigheden bij de poolcirkel

1	2 H2O  2 H2 + O2.

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	Om een voldoend actieradius te halen moet er voldoende waterstof aanwezig zijn. Bij normale druk is er te weinig waterstof aanwezig om dit te bereiken.

# 4	Twee tanks van 50 L met een druk van 700 bar. p × V = constant, dus 100 L bij normale druk van 1 bar (= 1·105 Pa) geeft p × V = 1 × 100 . Als de druk 700× zo hoog wordt, betekent dat het volume 700× zo klein wordt. De tanks blijven echter een volume van 50 L houden, dus kan er 50× zoveel waterstof meengenomen worden.

# 5	H2  2 H+ + 2 e. En O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# 6	2 H2 + O2  2 H2O.

# 7	125 kW = 125 kJ per seconde.

# 8	275 kW = 275 kJ per seconde.

# 9	Dan wordt de chemische energie omgezet in elektrische energie.

# 10	Elke energie-omzetting gaat gepaard met energieverlies omdat er tevens warmte ontstaat die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 11	Gevolg is dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt waardoor de zeespiegel stijgt, de poolvlakken smelten en er extremer weer ontstaat.

# 12	Waterstof bevat geen koolstof. Tevens ontstaat bij de vorming van duurzame waterstof geen koolstofdioxide.

# Opgave 4 Tata Steel kiest voor waterstofroute

1	2 C + O2  2 CO

2	3 CO + Fe2O3  2 Fe + 3 CO2

3	Het is een redoxreactie, want het ijzer(III)ion in Fe2O3 wordt omgezet in Fe, dus het heeft drie elektronen opgenomen.

4	IJzer(III)oxide en koolstof zij beide vaste stoffen dus de reactiesnelheid zal laag zijn. Koolstofmono-oxide is een gas dat zich veel makkelijker kan verplaatsen en dus veel makkelijker in contact kan komen met het ijzer(III)oxide.

5	CO is een grondstof voor de productie van ruw ijzer. Verder levert CO de koolstof die nodig is om er staal van te maken.

6	Voorverwarmde lucht is nodig om koolstof om te zetten in koolstofmono-oxide. Echter is een omzetting bij waterstof niet nodig, het is al een gas.

7	Om staal te maken moet er een gering percentage koolstof aanwezig zijn.

8	Waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden door elektrolyse met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit (windenergie en of zonne-energie).

9	2 H2O  2 H2 +O2

# 10	Opvang en opslag van koolstof.

# 11	CO2 is nodig bij het fotosyntheseproces.

# 12	6 CO2 +6 H2O  6 O2 + C6H12O6

# 13	De energietransitie van fossiele grondstoffen/brandstoffen naar duurzame grondstoffen/brandstoffen.

Opgave 5 In 2028 op waterstof naar Londen

1	Chemische energie wordt in de brandstofcel omgezet in elektrische energie daarna wordt de elektrische energie omgezet in bewegingsenergie van de propeller en als laatste bewegingsenergie van de propeller in bewegingsenergie van het vliegtuig.

2	Groene waterstof kun je maken met behulp van duurzame energie.

3	2 H2O  2 H2 + O2.

4	Er vindt bij elke energie-omzetting warmteverlies van het systeem naar de omgeving plaats.

5	Waterstof is licht betekent dat de dichtheid zeer klein is.

6	Compressie betekent dat men het gas onder zeer grote druk brengt waarbij (een deel van het) gas vloeibaar wordt. Temperatuur: als je het gas sterk afkoelt tot onder het vriespunt wordt het vloeibaar.

7	Er zal een brandstofcel aanwezig moeten zijn.

8	2 H2 + O2  2 H2O.

9

10	Waterstof maken is een vrij eenvoudige manier van vorming en alle stappen zijn duurzaam. Synthesegas maken vraagt nogal veel energie en de uitgangsstof koolstofdioxide is niet duurzaam. Bio-kerosine maken kost ook veel energie want je moet de gevormde bio-kerosine scheiden van de rest en de rest is afval, niet duurzaam. Conclusie: ik ben het eens met de uitspraak.

11

12

13	Methyloleaatmoleculen hebben een lange apolaire staart, glycerolmoleculen hebben 3 OH-groepen die onderling H-bruggen vormen. Synthetische kerosinemoleculen zijn apolaire moleculen en vormen met methyloleaatmoleculen vanderwaalsbindingen.

14	CH4 + H2O  CO + 3 H2.

15	Bij drukverhoging verschuift het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes dus naar links. Bij temperatuursverhoging verschuift het evenwicht naar de endotherme kant. E = Evorming CO + Eontleding CH4 = 1,105·105 + 0,75·105 = 0,36·105 J, dus de reactie naar links is endotherm.

# 16	Bij de hoge temperatuur en hoge druk is de reactiesnelheid veel hoger dan bij lage druk en lage temperatuur. Per seconde wordt er dan meer syngas gevormd.

Opgave 6 Shell opent Europa’s grootste waterstoffabriek in Keulen

# 1	Je gebruikt gelijkstroom en twee elektroden die je in aangezuurd water zet, gescheiden door een membraan.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Je mag waterstof groen noemen als het op duurzame wijze geproduceerd is, dus met elektriciteit gewonnen uit zonne- of windenergie.

# 4	1000 kg H2 = 1000 / 2,016 = 496 kmol H2. Dus er is 496 kmol water ontleed. De ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1, dus nodig: 496 kmol = 4,96·105 mol water, waarvoor nodig: 4,96·105 × 2,86·105 J = 1,42·1011 J.

# 5	Het vermogen is 10 MW = 10 miljoen J per seconde. Dus per jaar 24 × 3600 × 365 × 107 = 3,2·1014 J. Voor 1000 kg waterstof is 1,42·1011 J nodig, dus voor 1300 ton waterstof is dan 1300 × 1,42·1011 = 1,8·1014 J nodig. 
Conclusie: de nieuwe fabriek levert voldoende energie om op jaarbasis 1300 ton waterstof te produceren.

# 6	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 7	In Europa is jaarlijks 7 Mton waterstof nodig. De fabriek in Keulen produceert op jaarbasis 1300 ton waterstof, dus 1300 / 7·106 × 100% = 0,019%.

# 8	Er wordt dan geen koolstofdioxide gevormd zoals weergegeven in het antwoord op vraag 6. Bij de elektrolyse van water ontstaat alleen waterstof en zuurstof.

# 9	Als er koolstofdioxide uit fossiele grondstoffen gevormd wordt, verhoogt dit de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Mogelijke gevolgen zijn stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde en extremere weersomstandigheden.

# 10	5 Mton CO2 = 5·1012 g CO2, dus 5·1012 / 44,010 = 1,1·1011 mol CO2. Dit komt volgens de reactie in het antwoord op vraag 6 neer op 4 × 1,1·1011 = 4,5·1011 mol H2, dus 4,5·1011 × 2,016 = 9,2·1011 g = 0,9 Mton waterstof.

# 11	Fabrieken van 100 MW: 13 000 ton waterstof. 
Jaarlijks nodig in Europa: 7·106 / 13 000 = 540 fabrieken.

# 12	100 MW: nodig 540 fabrieken. Dat is een enorm aantal. Bij 1 GW vermogen heb je nog maar 54 fabrieken nodig, bij 10 GW vermogen nog slechts 5 fabrieken.

# 13	N2 + 3 H2  2 NH3

# 14	0,5 Mton waterstof = 5·1011 g H2 dus 5·1011 / 2,016 = 2,5·1011 mol H2. De reactievergelijking uit vraag 12 geeft aan dat er uit 3 mol H2 2 mol NH3 gevormd wordt. Dus uit 2,5·1011 mol H2 dan 2 / 3 × 2,5·1011 = 1,7·1011 mol NH3. Dit komt overeen met 1,7·1011 × 17,031 = 2,8·1012 g = 2,8 Mton NH3 (= 3 Mton).

Opgave 7 Van waterstof tot energie

1	De formule van zuurstof als stof en molecuul is H2(g) en H2 terwijl het voor zuurstof O2(g) en O2 als stof en molecuul is, niet O. Het symbool O geeft de atoomsoort weer.

2	2 H2O  2 H2 + O2.

3	Een energiedrager is door de mens opgeslagen energie in een bepaalde stof, een energiebron is een energievorm die al op aarde aanwezig is.

4	Grijze waterstof is gevormd uit eindige vormen van stoffen zoals uit fossiele stoffen. Groene waterstof is gevormd uit niet-eindige vormen van energie, zoals uit windenergie.

5	2 H2 + O2  2 H2O.

6	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

7	H2  2 H+ + 2 e. En: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH.

8	H+ en OH vormen dan samen H2O.

9	Je moet dan gebruik maken van windenergie die wordt omgezet in groene elektrische energie.

10	Slechts 70% van de gebruikte groene energie wordt gebruikt om de gevraagde reacties te laten verlopen.

11	1000 kg waterstof = 1000 / 2,016 = 496 kmol waterstof. De vormingswarmte van waterstof is -2,86·105 J mol1. Dan levert 496 kmol waterstof 496·103 × 2,86·105 = 1,42·1011 J.

12	Je hebt 1,42·1011 J nodig bij een rendement van 100%. Bij een rendement van 70% wordt slechts 70/100 × 1,42·1011 = 9,9·1010 J nuttig gebruikt. Om toch aan de 1,42·1011 J te komen heb je nodig 100/70 × 1,42·1011 = 2,0·1011 J. En 1,0 kWh = 1,0·103 × 3600 = 3,6·106 J. Nodig 2,0·1011 / 3,6·106 = 5,6·104 kWh.

# Opgave 8 De tijd van business as usual is voorbij

# 1	Groene waterstof is waterstof die op duurzame wijze is geproduceerd.

# 2	Groene waterstof is op duurzame wijze via elektrolyse gevormd. Waterstof is op niet-duurzame uit fossiele brandstoffen gevormd.

# 3	3500 TW= 3500·1012 = 3,5·1015 W = 3,5·1015 J s1. En per uur dan 3,5·1015 × 3600 = 1,3·1019 J.

# 4	Vorming van 1,3·1019 J. En gegeven dat per mol H2 het 2,86·105 J kost. Dus 1,3·1019 = 1,3·1019 / 2,86·105 = 4,4·1013 mol H2. En 4,4·1013 mol = 4,4·1013 × 2,016 = 8,9·1013 g H2 = 8,9·1010 kg H2.

# 5	5 GW = 5·109 W = 5·109 J s1. Per uur en een rendement van 70%: 5·109 × 3600 × 70/100 = 1,3·1013 J. Vorming van 1 mol H2 kost 2,86·105 J, dus gevormd 1,3·1013 / 2,86·105 = 4,4·107 mol H2. 4,4·107 mol = 4,4·107 × 2,016 = 8,9·107 g = 8,9·104 kg H2.

# 6	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O.

# 7	1000 kg ijzererts bevat 500 kg ijzer(III)oxide. 500 kg Fe2O3 = 500 / 159,69 = 3,13 kmol. En 3,13 kmol Fe2O3 bevat 2 × 3,13 = 6,26 kmol Fe = 6,26 × 55,85 = 3,5·102 kg Fe.

# 8	2 C + O2  2 CO

# 9	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 10	Staal bevat nog een hele kleine hoeveelheid koolstof, ijzer is de zuivere stof ijzer.

# 11	Bij gebruik van cokes is er koolstof aanwezig om staal te vormen, bij gebruik van waterstof heb je geen koolstof.

# 12	1 ton staal = 1000 kg Fe =1000 / 55,85 = 18 kmol Fe. En 2 ton CO2 = 2000 kg = 2000 / 44,010 = 45 kmol CO2. Hieruit volgt dat Fe : CO2 = 18 : 45 = 2 : 5. Uit de reactie volgt dat de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3.

# Verschil is te verklaren: een gedeelte van de cokes dient als brandstof om de temperatuur in de hoogoven op peil te houden.

# 13	Per ton waterstof een reductie van 25 ton koolstofdioxide:

# 1 ton H2 = 1000 kg = 1000 / 2,016 = 496 kmol H2. Volgens vraag 6 is de molverhouding Fe : H2 = 2 : 3, dus 496 kmol H2 komt overeen met 2/3 × 496 kmol = 331 kmol Fe. Volgens vraag 7 is de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3, dus 331 kmol Fe komt overeen met 3/2 × 331 = 496 kmol CO2 = 496 × 44,010 = 2,2·104 ton CO2.

# Berekend 22 ton CO2 per ton H2, dus komt aardig met elkaar overeen.

# Toelichting: Verbrandingswarmte C: 3,935·105 J mol1, ofwel 3,935·105 / 44,010 = 8,9·103 J per g CO2. En verbrandingswarmte H2: 2,86·105 J mol1, ofwel 2,86·105 / 2,016 = 1,4·105 J per g H2. Dus om eenzelfde hoeveelheid warmte vrij te maken heb je meer waterstof nodig (en dus minder CO2).