## opgave 1 sabic neemt oude fabriek weer in productie

SABIC NEEMT OUDE FABRIEK WEER IN PRODUCTIE Vanwege dalende vraag sloot SABIC in 2014 de fabriek in Bergen op Zoom die PPE (polyfenyleenether) produceert, de basisgrondstof voor Noryl-kunststoffen. Maar nu de vraag weer toeneemt, wordt de fabriek opnieuw opgestart. Met de fabriek wil SABIC de wereldproductie van PPE met 40 procent verhogen. De vraag naar Noryl neemt vooral toe door de groeiende markt voor zonnepanelen. Verder wordt de kunststof toegepast in onder meer de medische industrie, in printplaten in elektronica en in de auto-industrie (spatborden, dashboards). De kunststof maakt elektrische auto’s lichter. De goede staat van de installatie in Bergen op Zoom deed SABIC kiezen voor herstart in plaats van nieuwbouw. Naar schatting blijft 95 procent van de installatie staan. De her-ingebruikname levert 59 arbeidsplaatsen op. De productiestart staat begin 2020 gepland. Bron: Chemie Magazine

# PPE is een kunststof die gevormd wordt uit het monomeer 2,6-xylenol. De structuurformule van 2,6-xylenol is in figuur 1 weergegeven.

# Figuur 1 structuurformule 2,6-xylenol

# 1	Geef de systematische naam voor het monomeer van PPE.

# Het monomeer polymeriseert via een polycondensatiereactie waarbij een etherbinding ontstaat.

# 2	Geef de reactievergelijking in structuurformules waarbij PPE ontstaat.

# 3	Verklaar waarom dit een polycondensatiereactie genoemd mag worden.

# De kunststof PPE maakt auto’s lichter.

# 4	Licht deze uitspraak toe.

# De gemiddelde molecuulmassa van PPE is 19900 u.

# 5	Bereken de polymerisatiegraad van PPE.

# 6	Leg uit waarom er gesproken wordt over een gemiddelde molecuulmassa.

# Het polymerisatieproces vindt plaats in een organisch oplosmiddel zoals bijvoorbeeld tolueen. Het polymeer PPE is ook oplosbaar in tolueen. In het polymeer wordt daarom ook een kleine hoeveelheid tolueen aangetroffen, namelijk minder dan 1500 ppm.

# 7	Bereken het aantal gram tolueen dat per kilo PPE aanwezig is.

# Het productieproces van PPE heeft een rendement van 90%.

# 8	Bereken de atoomeconomie en de E-factor van het productieproces van PPE.

## opgave 2 Innovatieve bio-ethanolfabriek

## Bilfinger Tebodin ontwerpt innovatieve bio-ethanolfabriek Het Zwitserse chemiebedrijf Clariant laat in Roemenië een innovatieve bio-ethanolfabriek bouwen. Het bedrijf Bilfinger Tebodin verzorgt het ontwerp, de inkoop, de bouw en het constructiemanagement. #### Tarwestro Met de productie van bio-ethanol uit niet-eetbare gewassen, de tweede generatie, bestaat wereldwijd nauwelijks ervaring. Projectleider ir. Jorg Gerritsen van Bilfinger Tebodin: ‘Deze fabriek gaat tarwestro gebruiken. Doorgaans verbranden boeren in Roemenië dit restproduct. Maar vanaf 2021 leveren zij deze grondstof aan de fabriek in Podari.’ De nieuwe fabriek bouwt voort op een proefinstallatie van 1.000 ton bio-ethanol per jaar in Straubing (Duitsland) die inmiddels vijf jaar draait. Hier experimenteert Clariant met de eigen Sunliquid-technologie. Gerritsen: ’Dat maakt dit project zo uitdagend. Voortdurend passen wij het ontwerp van deze fabriek in Roemenië aan, ook tijdens de bouwfase.’ De fabriek gaat jaarlijks 50.000 ton bio-ethanol produceren als duurzame transportbrandstof. Hiervoor heeft Clariant contracten afgesloten met 250 regionale boeren die jaarlijks zo’n 250.000 ton tarwestro aanleveren. #### Zes stappen De fabriek zet in zes stappen tarwestro om in bio-ethanol. De eerste stap is de zuivering van het tarwestro door verwijdering van stenen, gruis, stof en metalen. Ook krijgt het stro het juiste vochtgehalte. Hierna volgt het hakselen in kleine fracties. Een thermische voorbehandeling met stoom zorgt er in de derde stap voor dat de suikers vrijkomen uit lange celluloseketens. Door toevoeging van enzymen en gisten ontstaat in de vierde stap een glucose-wateroplossing. Door fermentatie van glucose (stap 5) en purificatie (stap 6) ontstaat vrijwel zuiver bio-ethanol. Tijdens het productieproces ontstaat in stap drie lignine. Gerritsen: ‘Met dit afvalproduct kan een warmte/krachtinstallatie op het terrein zowel elektriciteit als stoom produceren voor het productieproces.’ In tegensteling tot de proeffabriek gaat de Roemeense bio-ethanolfabriek volcontinu draaien. Gerritsen: ‘De belangrijkste verschillen met de proefinstallatie in Straubing zijn niet alleen de schaalgrootte maar ook de reiniging van de installaties tijdens de productie. Bijzonder is ook dat de productie van enzymen en gisten in Podari plaatsvindt op het fabrieksterrein.’ #### Veilig werken Gerritsen heeft goede hoop dat Bilfinger Tebodin door Clariant wordt benoemd als preferred engineer bij nieuwe bio-ethanolfabrieken. ‘We hebben met het ontwerp van deze fabriek heel veel kennis en ervaring opgedaan.’ Bron: Technisch Weekblad

# Bio-ethanol heeft dezelfde structuur als ethanol bereid uit etheen en water.

# 1	Teken de structuurformule van ethanol.

# 2	Leg uit waarom ethanol geproduceerd uit stro het voorvoegsel ‘bio-‘ heeft.

# De grondstof die gebruikt wordt om bio-ethanol te produceren is stro. Stro bevat een bepaald percentage cellulose, een polysacharide.

# 3	Leg uit waarom stro een tweede generatie biobrandstof is.

# 4	Geef de formule van cellulose.

# De nieuwe fabriek gaat bio-ethanol produceren die gebruikt gaat worden als duurzame autobrandstof.

# 5	Leg uit wat er met de term ‘duurzaam’ wordt aangegeven.

# In de nieuwe fabriek wordt stro in zes stappen omgezet in bio-ethanol.

# 6	Geef het blokschema van dit nieuwe productieproces.

# 7	Geef van elke stap aan of het een fysisch scheidingsproces of een chemisch proces is.

# Ethanol is in alle verhoudingen goed mengbaar met water.

# 8	Verklaar deze goede mengbaarheid op micro-niveau.

# Ondanks dat ethanol een groter molecuul is, heeft de stof toch een lager kookpunt.

# 9	Verklaar op micro-niveau waarom water toch een hoger kookpunt heeft dan ethanol.

# De hydrolysestap is de reactie van water met cellulose waarbij glucose ontstaat.

# 10	Geef de reactie van de hydrolyse van cellulose in een vergelijking weer.

# Daarna vindt fermentatie plaats van glucose waarbij ethanol en koolstofdioxide ontstaan.

# 11	Geef de reactie van het fermentatieproces in een vergelijking weer.

# De nieuwe fabriek gaat jaarlijks uit 250.000 ton stro zo’n 50.000 ton bio-ethanol produceren.

# 12	Geef de totaalvergelijking vaan de reactie waarbij cellulose omgezet wordt in bio-ethanol.

# 13	Bereken het massapercentage cellulose in stro als aangenomen wordt dat alle cellulose in bio-ethanol wordt omgezet.

# Het afvalproduct lignine kan volgens het artikel een warmte/krachtinstallatie op het terrein elektriciteit en stoom leveren.

# 14	Leg uit hoe met behulp van lignine elektriciteit en stoom geproduceerd kan worden.

# 15	Leg uit bij welke stappen in de bio-ethanolfabriek er energie nodig zal zijn.

# E10 benzine # E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en maximaal 10 procent bio-ethanol. Bio-ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt door fermentatie van suiker, maïs of tarwe. Bijmenging met bio-ethanol betekent dat onze voertuigbrandstof voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd # Bron: anwb.nl

# In veel landen in de EU is E10-benzine aan de pomp te koop, benzine waaraan 10 volume% ethanol is toegevoegd.

# 16	Bereken hoeveel liter E10-benzine je kunt maken met de genoemde productie van 50.000 ton ethanol.

# 17	Verklaar de benaming ‘hernieuwbare energie’ als er over bio-ethanol gesproken wordt.

# 18	Leg uit dat door toevoeging van bio-ethanol aan benzine de CO2-uitstoot verlaagd wordt.

## opgave 3 shell, gasunie en Seaports samen in NorthH2

# Shell, Gasunie en Seaports samen in NorthH2 # Shell, Gasunie en Groningen Seaports willen in de Eemshaven in Groningen de grootste groene waterstoffabriek van Europa laten verrijzen. De elektriciteit die nodig is voor die waterstofproductie, willen ze uit een immens windpark op zee halen. ,,Dit moet het grootste hernieuwbare energieproject ter wereld worden.” Ambitieus is het project zeker, beaamt Marjan van Loon, topvrouw van Shell Nederland. De eerste windmolens op zee kunnen wat haar betreft al in 2027 op volle kracht draaien. Drie jaar later zouden die 3 tot 4 gigawatt stroom kunnen leveren en tegen 2040 zelfs 10 gigawatt. Om een idee te geven: dit is fors meer dan het totale stroomverbruik van alle Nederlandse huishoudens samen. Toch is het consortium van Shell, Gasunie en Groningen Seaports met als naam NorthH2 niet zozeer geïnteresseerd in die Nederlandse huishoudens. Het mikt op de grote jongens, waaronder de Eemshaven, de Rotterdamse haven, Chemelot in Limburg en op termijn wellicht het Duitse Ruhrgebied. Ze willen het, kortom, groots aanpakken. De reden: groene waterstof wordt wel gezien als hét schone alternatief van aardgas en de verwachting is dan ook dat de vraag van grote industriële partijen fors zal groeien. Van Loon: ,,Dit moet de ruggengraat van een nieuw groot waterstofsysteem worden.” Uitstoot De waterstof die de industrie nu volop gebruikt, is waterstof die wordt geproduceerd uit aardgas. Het groene waterstof dat straks in Groningen wordt gemaakt en geleverd, zou een CO2-reductie kunnen opleveren van 7 megaton per jaar. Dat komt neer op 3,7 procent van de Nederlandse uitstoot in 2018. Bron: De Gelderlander

# In het artikel spreekt men van een ‘groene waterstoffabriek’.

# 1	Wat wordt bedoeld met ‘groene waterstoffabriek’?

# Waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse van water.

# 2	Geef de vergelijking van de elektrolysereactie.

# In 2030 zouden de beoogde windmolens 3 tot 4 gigawatt elektrische stroom kunnen leveren. In 2040 zelfs 10 gigawatt.

# 3	Bereken hoeveel J aan energie er in 2050 er maximaal geleverd kan worden.

# Gegeven: 1 W = 1 J per seconde. Ga uit van 300 dagen voor de werkzame periode van een windmolen.

# 4	Licht toe waarom er nooit de maximale hoeveelheid geleverde energie nuttig gebruikt kan worden.

# De geleverde elektrische energie door de windmolens zou voldoende zijn voor het stroomverbruik van alle Nederlandse huishoudens tezamen. In 2018 was deze hoeveelheid 75,8 PJ.

# 5	Licht toe of deze uitspraak klopt.

# De windmolens leveren in 2050 zelfs 10 gigawatt aan elektrische energie.

# 6	Bereken hoeveel kg waterstof er daarmee maximaal geproduceerd kan worden bij een rendement van 80%. Ga uit van een werkzame periode van 300 dagen voor de waterstoffabriek.

# Waterstof is een belangrijke grondstof in de chemische industrie. Tot nu toe wordt waterstof geproduceerd uit methaan (hoofdbestanddeel van aardgas) en stoom.

# 7	Geef de reactievergelijking van de vorming van waterstof uit methaan en stoom.

# 8	Laat met behulp- van een berekening zien of door gebruik te maken van groene waterstof er een reductie van 7 megaton koolstofdioxide per jaar gehaald kan worden.

# 9	Bereken de totale Nederlandse uitstoot van koolstofdioxide in 2018.

## opgave 4 uitstoot broeikasgassen nederland daalt

Uitstoot broeikasgassen Nederland daalt De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met twee procent gedaald. De afname hangt samen met de daling van het steenkoolgebruik voor de elektriciteitsproductie. Daardoor neemt de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie af. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers begin mei bekendgemaakt. In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,5 miljard CO2-equivalenten, twee procent minder dan in 2017. Het grootste deel van deze daling (75 procent) hangt samen met een lagere CO2-uitstoot door energiebedrijven. Het overige deel is toe te schrijven aan een krimp van de rundveestapel (minder methaanuitstoot), die samenhangt met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, en aan een kleinere industriële CO2-uitstoot. Bron: Shell Venster

# Er wordt gesproken over broeikasgassen.

# 1	Leg uit waardoor een gas gezien kan worden als een broeikasgas.

# In het artikel worden meerdere broeikasgassen genoemd.

# 2	Welke broeikasgassen worden er genoemd?

# Bij de volledige verbranding van koolwaterstofverbindingen ontstaan altijd twee stoffen.

# 3	Welke twee stoffen zijn dat? Licht je antwoord toe.

# 4	Geef de reactievergelijking van de verbranding van methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas.

# Bij de verbranding van aardgas neemt het percentage CO2 in de atmosfeer toe, bij de verbranding van bio-ethanol niet.

# 5	Licht dit verschil toe.

# 6	Leg uit waarom bio-ethanol een duurzame brandstof genoemd wordt.

# De uitstoot aan CO2 was wereldwijd in 2018 37,1 miljard ton CO2. De uitstoot in Nederland was in 2018 161 miljoen ton CO2.

# 7	Bereken het aandeel van de uitstoot aan CO2 in Nederland als percentage van de wereldwijde uitstoot aan CO2.

# Naast koolstofdioxide heb je nog andere broeikasgassen die uitgestoten worden. Om het effect van verschillende soorten broeikasgassen op het klimaat te meten, wordt het begrip CO2-equivalentgebruikt. Stel: een broeikasgas is twee keer zo schadelijk als CO2. Dan staat de uitstoot van één kilogram van dat broeikasgas gelijk aan twee kilogram CO2-equivalent (zie tabel 1).

# 8	Laat via een berekening zien dat de genoemde 189,5 miljard kg CO2-equivalenten juist is.

| # Naam | # Formule | # Uitstoot in 2018 | # CO2-equivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| # Koolstofdioxide | # CO2 | # 161 miljard kg | # 1 |
| # Methaan | # CH4 | # 0,68 miljard kg | # 28 |
| # Distikstofmonooxide | # N2O | # 29 miljoen kg | # 265 |
| # CFK’s | # CxFyClz | # 0,22 miljoen kg | # Gemiddeld 8800 |

# Tabel 1 Uitstoot broeikasgassen in Nederland in 2018

# De industrie in het Botlekgebied stoot minder CO2 uit.

INDUSTRIE ROTTERDAM STOOT MINDER CO2 UIT De industrie in de Rotterdamse haven stoot voor het tweede jaar op rij minder koolstofdioxide (CO2) uit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). Over een periode van twee jaar is de uitstoot met 13,6 procent (4,2 miljoen ton) afgenomen. De belangrijkste reden is het uitzetten van verouderde kolencentrales medio 2017. De op aardgas gestookte elektriciteitscentrales stonden daardoor vaker aan en produceerden meer CO2 dan een jaar eerder. Uit de cijfers van de NEA blijkt dat de raffinaderijen in 2018 6,6 procent (0,6 miljoen ton) minder CO2 uitstootten dan in 2016. Ook op lange termijn doen de Rotterdamse raffinaderijen het goed. De CO2-emissies van de raffinaderijen zijn sinds 2005 met maar liefst twintig procent afgenomen (2,1 miljoen ton), terwijl de productie in diezelfde periode met vier procent is gestegen en de bedrijven ook nog veel meer laagzwavelige producten maken. Dat laatste vergt meer energie. Bron: Shell Venster

Er werd minder CO2 uitgestoten met als belangrijkste reden het uitzetten van verouderde kolencentrales die vervangen worden door gasgestookte centrales. Daardoor stoten de op aardgas gestookte centrales meer CO2 uit.

9	Leg uit hoe toch de uitstoot van CO2 totaal gezien lager is geworden door het sluiten van de kolencentrales.

De productie van de Rotterdamse raffinaderijen is sinds 2005 met vier procent gestegen terwijl in dezelfde periode zo’n 20 procent minder CO2 wordt uitgestoten.

10	Leg uit welke maatregelen men getroffen kan hebben die leiden tot de genoemde reductie aan uitstoot van CO2.

De bedrijven maken ook steeds meer laagzwavelige producten. Zo wordt bij de productie van zware stookolie het zwavelgehalte verlaagd van 3,5 massa% zwavel maar 0,5 massa% zwavel. Dit proces kost energie.

Ontzwaveling Ook in aardolie en aardolieproducten zijn zwavelhoudende verbindingen ongewenst. Ontzwaveling vindt vaak plaats in twee stappen: eerst wordt in een hydro-ontzwavelingsproces (hydrokraken) zwavel uit de koolwaterstoffen verwijderd onder vorming van waterstofsulfide (H2S), en vervolgens kan via het Clausproces elementaire zwavel worden teruggewonnen uit de waterstofsulfide. Hydro-kraken (Engels: hydro-cracking) is een variant van katalytisch kraken waarbij in men in aanwezigheid van een katalysator waterstofgas toevoegt. Tijdens dit proces ontstaan niet alleen kleinere koolwaterstoffen, maar de onverzadigdheden die tijdens het kraakproces gevormd worden, worden tegelijkertijd gehydrogeneerd. Het reactiemengsel bestaat daarom hoofdzakelijk uit verzadigde producten en waterstofsulfide. Via het Clausproces vindt er partiële oxidatie plaats van waterstofsulfide waarbij zwavel en water ontstaan. Bron: Wikipedia

Ontzwaveling is nodig om milieuschade te voorkomen.

11	Welke milieuschade zal bedoeld worden?

Er is een tweetal processen nodig om de zwavel uit koolwaterstoffen te verwijderen. De eerste stap is hydrokraken van zwavelhoudende koolwaterstoffen waarbij naast alkaanbrokstukken ook H2S ontstaat. In het tweede proces, het Clausproces, wordt H2S met een ondermaat zuurstof katalytisch omgezet in water en zwavel.

12	Geef de reactievergelijking in molecuulformules van het hydrokraakproces waarbij uit bijvoorbeeld C4H9SC5H11 een drietal stoffen ontstaat, namelijk H2S, butaan en pentaan.

13	Geef ook het tweede proces, het Clausproces, in een reactievergelijking weer.

14	Teken een blokschema waarin je beide processen weergeeft.

In het artikel over industrie Rotterdam staat dat het produceren van laagzwavelige producten veel energie kost.

15	Leg dit uit aan de hand van de energievraag van beide processen.

## opgave 5 koffie verduurzaamt auto’s

# Koffie verduurzaamt auto’s # De Lincoln Continental wordt de eerste auto waarin koffieresten zijn verwerkt. Vanaf eind dit jaar belanden de buitenste schillen (‛chaff’) van koffiebonen als vulstof in het polypropeen van de koplampbehuizingen, laat automaker Ford weten. # Het idee is ontwikkeld door Amar Mohanty en collega’s van de University of Guelph, in de Canadese staat Ontario. Via pyrolyse bij ongeveer 500 °C in een zuurstofarme atmosfeer zetten zij biomassa om in ‛biocarbon’, een vezelachtige vorm van pure koolstof. Die vezels voegen ze toe aan polypropeen of polyamide (nylon) in plaats van de meer gebruikelijke vulmiddelen, zoals talk of stukjes glasvezel. Bijmengen van 40% biocarbon, het maximale percentage, levert ruim 20% gewichtsbesparing op terwijl de mechanische eigenschappen binnen de specificaties blijven. Volgens Ford is de hittebestendigheid zelfs beter. # De verwerking in kunststofkorrels gebeurt in Leamington, Ontario, bij partnerbedrijf Competitive Green Technologies. De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. Chaff is een van de mogelijkheden. De schillen worden aangeleverd door McDonald’s, dat volgens ceo Atul zo’n vijfhonderd ton chaff per week overhoudt aan het branden van zijn huismerk. Via Leamington gaat de chaff straks naar een toeleverancier in de VS die er om te beginnen lampbehuizingen van gaat maken. Atul claimt dat het een drop-in replacement is voor de gebruikelijke kwaliteit polypropeen, zodat je aan de spuitgietmatrijzen niets hoeft te wijzigen. Volgens hem kan biocarbon ook qua prijs concurreren met talk en glasvezels. Bron: Technisch Weekblad

# De biomassa ‘chaff’ bevat zo’n 50% cellulose. Het totaalgehalte aan sachariden kan oplopen tot 85%. Cellulose is een polysacharide. Zie Binas tabel 67F.

# 1	Geef de molecuulformule van cellulose.

# 2	Leg uit dat ‘chaff’ als biomassa bestempeld mag worden.

# Via pyrolyse wordt de chaff omgezet in vezelachtig biocarbon.

# 3	Geef de pyrolysereactie waarbij uit cellulose onder andere biocarbon gevormd wordt.

# 4	Leg uit wat voor soort materiaal ontstaat als vezelachtige biocarbon aan polypropeen toegevoegd wordt.

# De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. McDonald’s kan maximaal 500 ton chaff per week aanleveren.

# 5	Bereken hoeveel ton biocarbon er uit de cellulose kan worden gewonnen die in vijfhonderd ton chaff aanwezig is.

# 6	Welke voordelen brengt het gebruik van biocarbon met zich mee?

# Ceo Atul beweert dat het gebruik van biocarbon een ‘drop-in-replacement’ is.

# 7	Licht toe wat ceo Atul daarmee bedoelt aan te geven.

# De titel van het artikel luidt ‘Koffie verduurzaamt auto’s’.

# 8	Leg uit welke verduurzaming er bedoeld wordt.

# 9	Ben je het eens met deze titel? Geef je beargumenteerde mening.

## opgave 6 air products duurzame waterstof

AIR PRODUCTS START MET CERTIFICERING DUURZAME WATERSTOF Air Products, leverancier van waterstof, is begonnen met een pilot voor de uitgifte van de eerste garanties van oorsprong voor waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energie. De garanties worden uitgegeven voor waterstof geproduceerd bij de chlooralkali-elektrolysefabriek van Nouryon in Rotterdam. Als onderdeel van haar energiemix gebruikt de fabriek windenergie afkomstig van de onlangs opgeleverde windparken Krammer en Bouwdokken. De waterstof wordt door Air Products opgewerkt voordat het via de bestaande waterstofpijpleiding in het Rotterdamse havengebied voor commercieel gebruik wordt aangeboden. Als onderdeel van de pilot ontvangen twee klanten de garanties van oorsprong. De eerste is H2 MOBILITY Deutschland, een organisatie die een netwerk van waterstoftankstations in Duitsland exploiteert; de tweede is Transport for London, een openbaarvervoerbedrijf dat waterstofbussen in de Britse hoofdstad heeft rijden. De pilot is onderdeel van CertifHy, het eerste Europese programma voor Guarantees of Origin voor koolstofarme en duurzaam geproduceerde waterstof. Bron: Chemie Magazine

# Nouryon levert de duurzame waterstof die in hun elektrolysefabriek geproduceerd wordt. Bij de elektrolyse van pekel ontstaat aan de negatieve elektrode waterstof en loog, aan de positieve elektrode chloor. Pekel is een NaCl-oplossing.

# 1	Geef de halfreacties die aan de beide elektroden plaatsvinden.

# 2	Leg uit dat je van duurzame waterstof mag spreken.

# Er ontstaan bij de elektrolyse een drietal producten, namelijk chloor, waterstof en natronloog. Natronloog kan met chloor reageren tot chloorbleekloog, een mengsel van ClO en Cl.

# 3	Geef de reactievergelijking van deze omzetting.

# 4	Leg uit dat deze reactie in de elektrolysefabriek niet snel zal plaatsvinden.

# Air Products werkt de waterstof die Nouryon levert verder op voordat het via de bestaande waterstofpijpleiding wordt aangeboden aan andere bedrijven. Twee bedrijven gaan in een pilot deze waterstof als brandstof toepassen in auto’s en stadsbussen. Deze voertuigen hebben dan een brandstofcel aan boord.

# 5	Waaruit zal de opwerking door Air Products uit bestaan?

# 6	Geef de halfreacties die tijdens stroomlevering in de brandstofcel optreden.

# 7	Geef ook de totaalreactie.

# Het totaalproces van keukenzout tot rijdende bussen op waterstof kan in een blokschema worden weergegeven. Hieronder is het lege blokschema gegeven.

# 8	Neem het lege blokschema over en maak het compleet. Let op: de rechte pijlen geven stofstromen weer, de hoekige pijlen energievormen.

# Opgave 7 Circulair steam project

# Circular Steam Project reduceert CO₂-uitstoot # Op de Maasvlakte staat een fabriek die propyleenoxide (PO) en styreenmonomeer (SM) produceert. Deze grondstoffen worden toegepast in verschillende producten, van auto-dashboards en cosmetica tot coatings en voedselverpakkingen. De productie levert een looghoudende afvalwaterstroom van ongeveer 220 kiloton per jaar op. Daarnaast zijn er twee brandbare afvalstromen van ongeveer 38 kiloton per jaar. Technologen van LyondellBasell namen de afvalverwerking in eigen hand. # Stoomproductie # Op 25 oktober 2021 is het Circulair Steam Project in gebruik genomen. De eerste zuiveringsstap is een anaeroob proces waarin bacteriën zonder zuurstof organische componenten omzetten naar biogas. De tweede stap is een aeroob proces waarbij bacteriën met zuurstof het werk doen. Ronald van Klaveren, global business director bij LyondellBasell, zegt hierover: ‘We voeren de afvalwaterstroom met koolwaterstoffen geleidelijk op, zodat de bacteriën de goede componenten leren eten. Dat proces loopt voorspoedig.’ De circulaire aanpak gaat gepaard met verschillende voordelen. Zo hoeft LyondellBasell 20 procent van de stoom die het nodig heeft niet meer in te kopen bij de naburige Uniper-kolencentrale. Dat levert een jaarlijkse energiebesparing op van 0,9 Petajoule (vergelijkbaar met het energieverbruik van 90 000 huishoudens). Ook reduceert het bedrijf hiermee de CO2-uitstoot met 140 000 ton. Bovendien voorkomt LyondellBasell de jaarlijkse lozing van 11 miljoen kilogram zout op het oppervlaktewater. # ‘Het project is een eerste stap in een lange reis om onze CO2-uitstoot te reduceren,’ zegt Van Klaveren. ‘LyondellBasell wil de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent terugbrengen ten opzichte van 2020. Uiteindelijk willen we in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten in onze operatie.’ # Een van de grootste POSM-plants ter wereld # De fabriek op de Maasvlakte is een van de grootste producenten van propyleenoxide (PO) en styreenmonomeer (SM) ter wereld. De productie is gebaseerd op de PO/SM-technologie van LyondellBasell. Op hoofdlijnen bestaat het productieproces uit de fabricage van ethylbenzeen uit benzeen en ethyleen. Vervolgens worden van ethylbenzeen en propyleen met behulp van katalysatoren in verschillende reactie- en zuiveringsstappen PO en SM geproduceerd. # Bron: Chemie Magazine

De beschreven fabriek op de Maasvlakte produceert PO en SM.

Figuur 1 PO en SM

SM wordt gemaakt uit de grondstoffen benzeen en ethyleen.

1	Geef de structuurformules van benzeen en ethyleen.

2	Geef de reactie tussen benzeen en ethyleen waarbij ethylbenzeen wordt gevormd in structuurformules weer.

Daarna worden ethylbenzeen en propyleen omgezet in PO en SM. De reactie die daarbij optreedt komt neer op de katalytische dehydrogenering van ethylbenzeen met behulp van kaliumhydroxide als katalysator.

3	Leg uit welke functie(s) de katalysator(en) vervult(len) bij deze reactie.

4	Leg uit welke grondstof nog meer nodig is bij deze reactie.

5	Geef de reactie van de vorming van SM uit ethylbenzeen in een vergelijking met structuurformules weer.

6	Geef de reactie van de vorming van PO uit propyleen in een vergelijking met structuurformules weer.

PO en SM reageren met elkaar ter vorming van een copolymeer.

7	Leg uit wat je verstaat onder een copolymeer.

8	Teken een gedeelte uit het midden van het copolymeer. Noteer twee monomeren van de beide gebruikte stoffen. Bij de reactie wordt de CO-binding verbroken.

Bij de productie ontstaan afvalstromen: een looghoudende afvalstroom en twee brandbare afvalstromen.

9	Leg uit hoe je een looghoudende afvalstroom zou kunnen verwerken.

Circular Steam Project De nieuwe waste-to-energy-installatie bestaat uit een biofabriek en verbrandingsoven. Daarin worden twee afvalstromen verwerkt (figuur 2). De eerste stroom, bioprocesstroom, wordt biologisch gezuiverd met bacteriën. Daarbij komt biogas vrij dat weer wordt ingezet in het productieproces. De tweede stroom wordt omgezet in stoom die als energiebron opnieuw wordt ingezet in de bestaande productie-installatie, waardoor het proces circulair wordt. Bron: petrochem.nl

Figuur 2 verwerking afvalstromen

Bacteriën worden ingezet om de brandbare bioafvalstroom te verwerken. Hierbij worden achtereenvolgens anaerobe bacteriën en aerobe bacteriën ingezet. Het biogas dat hierbij ontstaat, bestaat voor 50% uit methaan en wordt verbrand in de oven waarbij de temperatuur wel tot 1050°C kan oplopen.

10	Wat versta je onder anaerobe en wat onder aerobe bacteriën?

11	Leg uit dat de fabriek door de inzet van bacteriën geen stoom meer hoeft in te kopen.

Met behulp van een warmtewisselaar wordt (koud) water omgezet in stoom.

12	Leg uit hoe een warmtewisselaar werkt.

Er zou met behulp van het Circular Steam Project zo’n 140 000 ton minder aan uitstoot van koolstofdioxide plaatsvinden.

13	Leg uit waar die reductie van uitstoot van koolstofdioxide gehaald kan worden.

14	Leg uit waarom een lagere uitstoot van koolstofdioxide belangrijk is.

Opgave 8 Productie groene methanol

Productie groene methanol hernieuwbare elektrolyse waterstof methanol- E-methanol groene energie brandstof Figuur 1 Schema productie E-methanol REintegrate en European Energy gaan een nieuwe Deense fabriek bouwen om de circa 10 000 ton CO2-neutrale E-methanol te produceren, dat het eerste schip van Maersk jaarlijks zal verbruiken. Knud Erik Andersen, ceo van European Energy: ‘We zijn er trots op deel uit te maken van de eerste grootschalige productie van E-methanol in Denemarken. Dit is een van de eerste stappen in zwaar transport naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie. Deze overeenkomst markeert een mijlpaal in de reis naar een groene transitie in de scheepvaart.’ Bron: maersk.com

De productie van E-methanol begint bij de productie van hernieuwbare elektrische energie.

1	Hoe is af te leiden uit figuur 1 dat er hernieuwbare energie wordt geproduceerd?

De eerste stap in het proces is de elektrolyse van water.

2	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

De gevormde waterstof wordt daarna in een tweede fabriek omgezet in methanol. De daarbij gebruikte koolstofdioxide is op biogene wijze geproduceerd en heeft dus geen invloed op het versterkte broeikaseffect.

3	Geef de reactie van vorming van methanol uit waterstof en koolstofdioxide in een vergelijking weer.

4	Verklaar de benaming ‘op biogene wijze’.

De op biogene wijze geproduceerde methanol wordt ingezet als brandstof bij een pilot van een schip van de firma Maersk.

5	Geef de reactie van de verbranding van methanol in een vergelijking weer.

6	Bereken hoeveel ton waterstof en hoeveel ton koolstofdioxide nodig zijn voor de genoemde productie van 10 000 ton E-methanol.

Het gehele proces vanaf de productie van hernieuwbare elektrische energie tot het varende schip van de firma Maersk kun je in een blokschema weergeven.

7	Teken het blokschema aan de hand van figuur 1.

Maersk Maersk het grootste maritieme transportbedrijf ter wereld, heeft acht grote containerschepen (tot 16 000 containers) besteld die op methanol en op gangbare scheepsbrandstof kunnen varen. De 700 schepen van Maersk zorgden vorig jaar voor een uitstoot van 33,9 Mton CO2. De acht nieuwe schepen gaan volgens Maersk samen zorgen voor een CO2-reductie van 1 Mton. bron: Chemie Magazine, september 2021

Vergelijk de hoeveelheden CO2 van de 700 containerschepen van Maersk met de reductiehoeveelheid CO2 van de acht nieuwe schepen.

8	Leg uit dat bij gebruik van E-methanol CO2-reductie optreedt.

9	Bereken hoeveel Mton E-methanol er bij de genoemde reductie van 1 Mton verbrand  is.

10	Laat via een berekening zien hoeveel CO2 er bespaard zou worden als alle 700 containerschepen van Maersk E-methanol als brandstof gebruiken.

11	Geef commentaar op de uitkomst van de berekening van vraag 10.

# Opgave 1 SABIC neemt oude fabriek weer in productie

# 1	2,6-dimethylfenol of 2,6-dimethylbenzenol.

# 2

# 3	Er wordt bij de vorming van PPE een klein molecuul afgesplitst.

# 4	Metalen onderdelen worden vervangen door kunststofonderdelen. Deze hebben een lagere dichtheid waardoor de totaalmassa afneemt.

# 5	De repeterende eenheid is C8H8O met een massa van 120,14 u. De gemiddelde molecuulmassa van het PPE is 19900 u, dus de polymerisatiegraad is 19900/120,14  = 166.

# 6	Bij de productie worden ketens van verschillende lengtes gevormd. Het gemiddelde van alle lengtes levert een gemiddelde molecuulmassa op.

# 7	Er is 1500 ppm tolueen aanwezig dus 1500 mg per kg PPE = 1,5 g tolueen per kg PPE.

# 8	Atoomeconomie = × 100% = 98,35%.

# E-factor =

Opgave 2 Innovatieve bio-ethanolfabriek

# 1

# 2	Bio- omdat het een stof is die geproduceerd is uit grondstoffen uit de natuur. En de natuur kan die grondstoffen op korte termijn weer aanmaken.

# 3	Een eerste generatie biobrandstof is een stof die ook als voedsel kan dienen. Een tweede generatie biobrandstof concurreert niet met de voedselketen.

# 4	(C6H10O5)n.

# 5	Duurzaam omdat de gebruikte brandstof op korte termijn weer aangemaakt wordt door de natuur.

# 6

# 7	Eerste stap: scheidingsmethode omdat stro gescheiden wordt van steen, gruis, stof en metalen. Het is dus een fysisch proces.

# De tweede stap is het hakselen va de stro dus fijnere verdeling, fysisch proces.

# De derde stap is de stoombehandeling waarbij nieuwe stoffen ontstaan, dus een chemisch proces.

# De vierde stap ís de hydrolyse van cellulose waarbij glucose ontstaat.

# De vijfde stap is de fermentatie van glucose waarbij ethanol ontstaat.

# De zesde stap is destillatie dus een fysisch proces.

# 8	Watermoleculen kunnen waterstofbruggen vormen met ethanolmoleculen.

# 9	Watermoleculen kunnen meer waterstofbruggen vormen dan ethanolmoleculen.

# 10	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6.

# 11	C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2.

# 12	(C6H10O5)n + n H2O  2n C2H5OH + 2n CO2.

# 13	Stap 1: stel de reactievergelijking op. Zie antwoord vraag 12.

# Stap 2: reken het aantal g om in aantal mol.

# 50.000 ton = 5·104 ton = 5·104×106 g ethanol. Aantal mol = 5·1010 / 46,069 = 1,1·109 mol.

# Stap 3: bereken het aantal mol gevraagde stof aan de hand van de reactievergelijking. Reactievergelijking: 2n mol ethanol is gevormd uit 1 mol cellulose, dus 1.1·109 mol ethanol is gevormd uit 1,1·109/2n = 5,4·108/n mol cellulose.

# Stap 4: bereken het aantal g gevraagde stof.

# M = n×162,14 g, dus 5,4·108/n mol = 5,4·108/n × n ×162,14 = 8,8·1010 g = 88.000 ton.

# Stap 5: bereken het massapercentage cellulose in stro.

# 250.000 ton stro bevat 88.000 ton cellulose dus 88.000/250.000 × 100% = 35 massaprocent.

# 14	Je kunt de lignine verbranden en met de vrijkomende warmte kun je elektriciteit opwekken of stoom bereiden.

# 15	In de stappen drie, vier en zes want bij stap drie en vier is stoom nodig en stap zes is een destillatie waarbij warmte nodig is om alcohol te laten verdampen.

# 16	50.000 ton = 5·104 ton = 5·1010 g ethanol. De dichtheid van ethanol is 0,80 g per milliliter dus 5·1010 g = 5·1010/0,80 = 6·1010 mL = 6·107 L ethanol. Deze hoeveelheid is 10 volume%, dus je kunt er 100/10 × 6·107 = 6·108 L E10-benzine van maken.

# 17	Hernieuwbaar geldt alleen voor de ethanol: deze kan op korte termijn door de natuur weer bijgemaakt worden.

# 18	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van ethanol was al in de koolstofkringloop aanwezig. Dus alleen de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de fossiele deel van de benzine verhoogt de hoeveelheid koolstof in de koolstofkringloop.

# Opgave 3 NorthH2

# 1	In deze fabriek wordt waterstof duurzaam geproduceerd. De benodigde elektrische energie wordt met behulp van duurzame (wind)energie opgewekt.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	10 gigawatt = 10·109 W. Dus dan per jaar 300 × 24 × 3600 × 10·109 = 2,6·1017 J = 2,6·102 PJ.

# 4	Bij energieomzettingen wordt ook altijd warmte geproduceerd die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 5	Er kan maximaal 2,6·102 PJ geleverd worden en dat is fors meer dan 75,8 PJ, namelijk 4,2× zoveel.

# 6	In 300 dagen kan 2,6·102 PJ aan elektrische energie voor elektrolyse geleverd worden. 80% hiervan is 0,80 × 2,6·102 PJ = 2,1·102 PJ. Voor de vorming van 1 mol waterstof moet 1 mol water ontleed worden. Dit kost 2,86·105 J per mol. Dus dan kan er 2,1·1017/2,86·105 = 7,3·1011 mol H2 gevormd worden. 7,3·1011 × 2,016 = 1,5·1012 g = 1,5·109 kg waterstof.

# 7	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 8	Uit de reactievergelijking volgt dat 4 mol waterstof overeenkomt met 1 mol koolstofdioxide. Je hebt berekend dat er via elektrolyse 7,3·1011 mol H2 gevormd kan worden dus een reductie van 7,3·1011/4 = 1,8·1011 mol CO2 = 1,8·1011 × 44,010 = 8,0·1012 g = 8,0 megaton. Dus de genoemde reductie is mogelijk.

# 9	Er wordt gezegd dat de reductie van uitstoot aan CO2 door gebruik te maken van groene waterstof 3,7% is. Dus de genoemde 7 megaton komt overeen met 3,7%. Totaal dan 100/3,7 × 7 = 1,9·102 megaton.

# Opmerking: CBS geeft aan dat de Nederlandse uitstoot aan CO2 in 2018 161 miljard kg CO2 bedroeg.

# Opgave 4 Uitstoot broeikasgassen Nederland daalt

# 1 	Als het gas de straling van de zon doorlaat maar de warmtestraling van de aarde tegenhoudt.

# 2	De broeikasgassen koolstofdioxide en methaan.

# 3	De verbrandingsproducten zijn koolstofdioxide en water.

# 4	CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(l).

# 5	De koolstofdioxide die bij de verbranding van bio-ethanol vrijkomt zat al in de koolstofkringloop. Er treedt dus geen verhoging op.

# 6	Het is een duurzame brandstof want de natuur maakt de grondstof voor bio-ethanol op korte termijn weer aan.

# 7	Het aandeel van de uitstoot is

# 8	Het totale aantal CO2-equivalenten = 161·109 + 6,8·108 × 28 + 2,9·107 × 265 + 2,2·105 × 8800 = 189,7 = 190 miljard CO2-equivalenten.

# Opm: slechts een geringe afwijking waarschijnlijk veroorzaakt door de aanname van 8800 voor de factor  van de CFK’s.

# 9	Het rendement van de gasgestookte centrales is waarschijnlijk hoger dan van de kolencentrales.

# 10	Een meer efficiënte manier van productiemethoden. Meer gebruik maken van de restwarmte. Nieuwere productieprocessen die bij een lagere temperatuur uitgevoerd kunnen worden. Gebruik maken van andere/betere katalysatoren. Betere/meer isolatie.

# 11	Bij verbranding van zwavelhoudende brandstoffen ontstaat zwaveldioxide. Zwaveldioxide veroorzaakt verzuring van het milieu.

# 12	C4H9SC5H11 + 2 H2  C4H10 + C5H12 + H2S.

# 13	H2S + O2  S + H2O.

# 14

# 15	De hydrokraakreactie kost veel energie terwijl de oxidatie energie oplevert. Netto zal er meer energie nodig zijn dan dat er aam emergie vrijkomt.

# Opgave 5 Koffie verduurzaamt auto’s

# 1	Cellulose is een polysacharide, dus (C6H10O5)n.

# 2	Chaff is de schilletjes van koffiebonen die elk jaar weer opnieuw door de natuur gevormd wordt, dus het is een biomassa.

# 3	(C6H10O5)n  6n C + 5n H2O.

# 4	Je krijgt dan een composiet, een met vezels versterkte polymeer.

# 5	500 ton chaff bevat 50% cellulose, dus 250 ton cellulose. Cellulose bevat als repeterende eenheid C6H10O5, met een massapercentage koolstof van   Dus 44,4% van 250 ton is

# 6	Er treedt verlaging van de massa op met mechanische eigenschappen die binnen de eisen blijven. Vanwege gewichtsbesparing is er minder brandstof nodig voor het verplaatsen van de auto. De hittebestendigheid is zelfs beter.

# 7	Je kunt de vulmiddelen talk en glasvezel vervangen door biocarbon zonder dat je het proces op onderdelen moet aanpassen.

# 8	De verduurzaming dat als vulmiddel een grondstof gebruikt wordt die duurzaam is. Hergebruik van afvalmaterialen (Chaff) in plaats van nieuwe materialen (talk, glasvezel) is duurzaam.

# 9	Het betreft de vervanging van een vulmiddel in polypropeen dat als koplampbehuizing in auto’s gebruikt wordt. Dat is zo’n marginale verandering van (de massa van) de auto dat de titel flink overdreven te noemen is.

# Opgave 6 Air Products start met certificering duurzame waterstof

# 1 	Positieve elektrode: 2 Cl  Cl2 + 2 e.

# Negatieve elektrode: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH.

# 2 	De elektriciteit die gebruikt wordt is met behulp van windenergie, een hernieuwbare energiebron, opgewekt.

# 3	Cl2 + 2 OH  Cl + ClO + H2O.

# 4	Chloorvorming en loogvorming vindt aan respectievelijk de positieve en negatieve elektrode plaats. Het chloor wordt daarbij als gas afgevoerd voordat het in contact kan komen met het loog.

# 5	Het geproduceerde waterstof zal ook wat waterdamp bevatten. Deze waterdamp zal door condensatie gescheiden worden van het waterstof.

# 6	Positieve elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# Negatieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e.

# 7	2 H2 + O2  2 H2O.

# 8

# Opgave 7 Circular Steam Project

Circulair Steam Project reduceert CO2-uitstoot

# 1

# 2

# 3	De katalysator laat één specifieke reactie versneld plaatsvinden.

# 4	Ethylbenzeen en propeen zijn koolwaterstoffen, PO bevat nog O-atomen, dus er moet een grondstof toegevoegd worden die zuurstof bevat als oxidator.

# 5

# 6

# 7	Een copolymeer is opgebouwd uit twee soorten monomeren.

# 8

# 9	Een looghoudend afvalwater is een basische oplossing. Toevoeging van een zuur kan het loog neutraliseren.

# 10	Anaerobe bacteriën werken in afwezigheid van zuurstof, aerobe juist in aanwezigheid van zuurstof.

# 11	Bioprocessen leveren biogas. Biogas levert bij verbranding energie waarmee water verhit kan worden tot stoom.

# 12	Je brengt een stof met een lage temperatuur in indirect contact met een stof met een hoge temperatuur zonder dat de twee stoffen rechtstreeks met elkaar in contact komen. De stof met de lage temperatuur neemt dan energie op van de stof met de veel hogere temperatuur.

# 13	Je gebruikt nu bacteriën die de koolwaterstoffen omzetten in biogas en water.

# 14	Koolstofdioxide is een broeikasgas dat de warmte vasthoudt waardoor de gemiddelde temperatuur op de aarde stijgt.

# Opgave 8 Productie groene methanol

# 1	Je ziet zonnepanelen en windmolens die zonlicht omzetten in elektrische energie en windmolens die bewegingsenergie omzetten in elektrische energie.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	3 H2 + CO2  CH3OH + H2O

# 4	Biogene wijze betekent dat het uit biologisch materiaal afkomstig is, dus al aanwezig in de koolstofkringloop.

# 5	2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O

# 6	10 000 ton methanol = 1,0·1010 g methanol = 1,0·1010 / 32,042 = 3,1·108 mol methanol. Uit de reactievergelijking is af te leiden dat 1 mol methanol gevormd is uit 3 mol waterstof en 1 mol koolstofdioxide, dus 3,1·108 mol methanol is dan gevormd uit 3 × 3,1·108 mol = 9,4·108 mol H2 en 3,1·108 mol CO2. Dus uit 9,4·108 × 2,016 = 1,9·109 g H2 = 1,9 ton H2 en uit 3,1·108 × 44,010 = 1,4·1010 g = 14 ton CO2.

# 7

# 8	Methanol is een groene brandstof dus is gevormd uit duurzame grondstoffen. Dat betekent dat de CO2-uitstoot bij de verbranding van methanol geen toename in de kringloop geeft, want die CO2 zat al in de koolstofkringloop.

# 9	1Mton = 1·1012 g CO2, dus 1·1012 / 44,010 = 2,3·1010 mol CO2. Dit is gevormd uit eenzelfde hoeveelheid E-methanol. En 2,3·1010 mol CH3OH = 2,3·1010 × 32,042 = 7·1011 g = 0,7 Mton methanol.

# 10	Acht schepen geven een CO2-reductie van 1 Mton, dus één schip dan een reductie van 1 / 8 = 0,125 Mton. En voor alle 700 schepen zou dit dan worden 700 × 0,125 = 90 Mton CO2.

# 11	Volgens het artikel stoten de 700 schepen tezamen 33,9 Mton CO2 uit. Dan is het onmogelijk om een reductie te krijgen van 90 Mton CO2.

# (Wel klopt het als je uitgaat van een reductie van 0,39 Mton CO2 voor de genoemde 8 schepen. Dan per schip een reductie van 0,39 / 8 =  0,049 Mton CO2 en dus voor 700 schepen dan een reductie van 700 × 0,049 = 34 Mton CO2.)